1. PROIECTAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE MANIPULARE AUTONOMĂ ȘI INTERFAȚĂ AR

Capitolul 1 prezintă etapa de proiectare a sistemului integrat propus în această lucrare. Înainte de implementarea fizică și software, este necesară definirea clară a componentelor utilizate, a restricțiilor de proiectare, a fluxurilor de date și a rolului fiecărui subsistem. Sistemul urmărit combină o platformă mobilă autonomă existentă, un braț robotic de manipulare OMX-F, un task de pick and place proiectat cu MoveIt2 Task Constructor și o interfață de vizualizare și control prin Unity, cu extensie către realitate augmentată prin Meta Quest.

În acest capitol nu se urmărește doar prezentarea unor tehnologii separate, ci modul în care acestea pot fi puse împreună într-o arhitectură coerentă. O platformă mobilă, un braț robotic, un framework de planificare a mișcării și o aplicație AR pot funcționa individual, însă valoarea proiectului apare în momentul în care ele sunt integrate într-un scenariu comun. Din acest motiv, proiectarea pornește de la analiza brațului robotic, continuă cu framework-urile software necesare și ajunge la definirea arhitecturii complete.

Contribuțiile proprii din acest capitol sunt legate de alegerea și justificarea soluției de integrare, analiza funcțională a sistemului, proiectarea amplasamentului brațului și a coșului, definirea task-ului de pick and place, proiectarea bridge-ului ROS2-Unity și arhitectura interfeței AR. Platforma mobilă și brațul robotic sunt resurse existente, dar modul în care ele sunt combinate, configurate și utilizate în scenariul propus reprezintă partea de proiectare a lucrării.

În redactarea capitolului sunt utilizate atât sursele deja introduse în partea de introducere, cât și surse suplimentare necesare pentru detaliile tehnice ale Capitolului 1. Pentru a păstra continuitatea bibliografiei, sursele noi introduse în acest capitol pornesc de la numărul [29]. Sursele deja folosite anterior își păstrează numerotarea, astfel încât să nu fie dublate în bibliografie.

1.1 Platforma mobilă autonomă Xplorer-A - prezentarea platformei de lucru existente

Platforma mobilă autonomă Xplorer-A reprezintă baza de lucru pe care se dezvoltă integrarea propusă în această lucrare. Este important de precizat încă de la început că platforma mobilă nu este proiectată de la zero în cadrul prezentului proiect. Aceasta este un sistem existent, dezvoltat anterior în cadrul FIIR-UNSTPB, iar în lucrarea de față este utilizată ca suport pentru integrarea brațului robotic OMX-F, pentru scenariul de pick and place și pentru interfața ROS2-Unity/AR. Prin urmare, rolul acestui subcapitol este de a documenta platforma disponibilă, arhitectura ei hardware și software și motivele pentru care ea este potrivită ca bază de integrare.

Descrierea platformei se bazează pe articolul „Lightweight Semantic-Aware Route Planning on Edge Hardware for Indoor Mobile Robots: Monocular Camera-2D LiDAR Fusion with Penalty-Weighted Nav2 Route Server Replanning”, în care sunt prezentate platformele Xplorer utilizate pentru cercetare în navigație autonomă indoor, inclusiv Xplorer-A [25]. Articolul are relevanță directă pentru această lucrare deoarece descrie aceeași familie de roboți mobili, aceeași orientare către ROS2 Jazzy și Nav2 și aceeași idee de rulare pe hardware edge cu resurse limitate. În acest proiect, accentul nu este pus pe rutarea semantică în sine, ci pe extinderea platformei mobile prin manipulare robotică și interfață de realitate augmentată.

Xplorer-A este o platformă mobilă diferențială cu patru roți, proiectată pentru navigație autonomă în medii interioare. Conform articolului, platformele Xplorer au fost dezvoltate pentru cercetare și educație, fiind construite în jurul unei arhitecturi ROS2 complete, cu senzori de localizare, percepție și control al deplasării [25]. Acest lucru este important pentru lucrarea de față, deoarece integrarea brațului nu pornește de la un robot mobil simplu, comandat manual, ci de la o platformă care are deja un stack de navigare autonomă.

Din punct de vedere mecanic, platforma este de tip 4WD diferențial. Această configurație presupune controlul diferențial al roților din stânga și din dreapta, astfel încât robotul se poate deplasa înainte, înapoi și se poate roti prin diferență de viteză între cele două părți. Pentru un sistem de laborator, această soluție este robustă și relativ ușor de controlat. În același timp, integrarea unui braț robotic pe o astfel de platformă trebuie făcută cu atenție, deoarece masa suplimentară și poziția brațului pot influența stabilitatea, distribuția greutății și comportamentul în timpul deplasării.

Din punct de vedere al unității de calcul, articolul descrie utilizarea unui Raspberry Pi 5 cu 16 GB RAM, rulând Ubuntu 24.04 și ROS2 Jazzy [25]. Alegerea unui astfel de hardware este relevantă deoarece arată că platforma este gândită pentru execuție pe edge hardware, adică pe un calculator compact, cu consum redus și fără resurse de calcul comparabile cu o stație desktop. În articol, această constrângere este tratată în contextul rulării detecției YOLO și a rutării semantice. În lucrarea de față, aceeași constrângere trebuie luată în calcul pentru integrarea brațului, a nodurilor ROS2 suplimentare și a bridge-ului către Unity.

Tabelul 1.1.1 prezintă principalele elemente hardware ale platformei Xplorer-A, așa cum sunt relevante pentru proiectul de față.

Tabelul 1.1.1 - Componente hardware relevante ale platformei Xplorer-A

| Componentă | Rol în platformă | Relevanță pentru proiectul curent |
| --- | --- | --- |
| Șasiu 4WD diferențial | Bază mecanică pentru deplasare indoor | Suport pentru integrarea brațului OMX-F |
| Raspberry Pi 5 | Unitate de calcul edge | Rulează ROS2, Nav2 și nodurile de integrare |
| LiDAR STL-19P/LD19 | Scanare 2D 360° pentru navigare | Localizare, costmap și evitare obstacole |
| Cameră monoculară Logitech C920 | Percepție vizuală | Utilă pentru extensii de percepție și documentare |
| IMU BNO055 | Măsurare orientare/accelerații | Intrare pentru fuziune senzorială și estimare stare |
| Encodere roți | Feedback de mișcare | Odometrie pentru navigare |
| Controlere RoboClaw | Control motoare DC | Execuția comenzilor de deplasare |
| Baterie 12 V Li-ion | Alimentare platformă | Trebuie analizată împreună cu alimentarea brațului |

Senzorul LiDAR este unul dintre elementele principale pentru navigația autonomă. În articol, platforma folosește un LiDAR 2D STL-19P/LD19 cu câmp vizual de 360°, aproximativ 503 raze și frecvență de 10 Hz [25]. Acest senzor permite robotului să observe obstacolele din jur și să construiască informația necesară pentru localizare și evitare de obstacole. În contextul proiectului de față, LiDAR-ul rămâne important deoarece montarea brațului și a coșului nu trebuie să blocheze câmpul de scanare sau să introducă obstacole permanente neprevăzute în jurul robotului.

Camera monoculară este descrisă în articol ca parte a sistemului de percepție folosit pentru detecția obiectelor în rutarea semantică [25]. În lucrarea de față, camera nu este elementul central al task-ului de manipulare, deoarece poziția obiectului poate fi definită inițial prin parametri cunoscuți. Totuși, prezența camerei este importantă pentru dezvoltări ulterioare, cum ar fi detectarea obiectului de manipulat sau transmiterea imaginii către interfața Unity. Astfel, platforma oferă deja o bază senzorială care poate fi extinsă.

IMU-ul BNO055 și encoderele roților contribuie la estimarea mișcării platformei. Într-un sistem mobil, odometria pură poate acumula erori, iar fuziunea cu date inerțiale ajută la obținerea unei estimări mai stabile. Articolul menționează utilizarea unui Extended Kalman Filter pentru fuziunea odometriei și a IMU-ului, cu o rată de estimare de 20 Hz [25]. Această informație este importantă deoarece task-ul de manipulare depinde de poziționarea platformei. Dacă platforma nu se oprește într-o poziție repetabilă, brațul poate ajunge mai greu la obiect.

Din punct de vedere software, platforma Xplorer-A este construită în jurul ROS2 Jazzy și Nav2 [11], [12], [25]. ROS2 are rolul de middleware, adică permite comunicarea între nodurile care controlează senzorii, actuatoarele, localizarea, navigarea și interfețele externe. Nav2 asigură funcțiile de navigare autonomă, cum ar fi localizarea pe hartă, planificarea traseului, controlul local și evitarea obstacolelor [12]. În articol, stack-ul include AMCL, EKF, MPPI controller și SmacPlannerHybrid, ceea ce arată că platforma este configurată pentru navigație autonomă reală, nu doar pentru deplasare manuală [25].

Tabelul 1.1.2 prezintă componentele software principale ale platformei, cu rolul lor în sistem.

Tabelul 1.1.2 - Stack software existent pe platforma Xplorer-A

| Componentă software | Rol | Observații pentru integrare |
| --- | --- | --- |
| ROS2 Jazzy | Middleware robotic | Baza de comunicație pentru toate modulele |
| Nav2 | Navigare autonomă | Folosit pentru deplasarea către punctul de interes |
| AMCL | Localizare pe hartă | Estimează poziția robotului în mediul indoor |
| EKF | Fuziune odometrie și IMU | Crește stabilitatea estimării de stare |
| MPPI controller | Control local al mișcării | Asigură urmărirea traiectoriei planificate |
| SmacPlannerHybrid | Planificare globală în baseline | Generează trasee pentru navigare |
| ros2_control | Interfață control hardware | Gestionează controlul motoarelor și poate coexista cu brațul |
| TF2 | Transformări între frame-uri | Esențial pentru platformă, braț și Unity |

Pentru proiectul curent, cea mai importantă funcție a platformei este capacitatea de a naviga autonom către un punct de interes. Scenariul propus în lucrare presupune următoarea succesiune: platforma se deplasează cu Nav2 către o zonă în care obiectul este accesibil, se oprește, brațul execută task-ul de pick and place, iar apoi platforma poate continua navigarea. Această succesiune este posibilă tocmai pentru că Xplorer-A are deja o arhitectură Nav2 funcțională.

Articolul introduce și o extensie semantică a navigării, bazată pe fuziunea dintre cameră și LiDAR prin metoda Angular Sector Fusion, prescurtat ASF [25]. ASF proiectează detecțiile vizuale din imagine pe sectoare unghiulare ale scanării LiDAR și estimează poziția obiectelor în cadrul hărții. Informațiile semantice sunt apoi stocate într-o hartă GeoJSON și folosite pentru a penaliza anumite muchii dintr-un graf de navigare, astfel încât Nav2 Route Server să poată alege trasee mai potrivite din punct de vedere semantic [25]. În lucrarea de față, această componentă nu este implementată ca obiectiv principal, dar demonstrează că platforma Xplorer-A este deja compatibilă cu dezvoltări complexe în ROS2.

Această observație este relevantă deoarece integrarea brațului OMX-F se face pe o platformă care a fost validată în scenarii de navigare avansată. Articolul raportează testarea pe 115 segmente de navigare, cu o rată totală de succes de 97% și 42 de evenimente de replanning în scenariile adaptive [25]. Chiar dacă aceste rezultate aparțin sistemului de rutare semantică, ele confirmă faptul că platforma are un stack de navigare matur și capabil să funcționeze pe hardware edge. Pentru lucrarea de față, acest lucru reduce riscul ca problemele de navigare de bază să blocheze integrarea brațului.

Tabelul 1.1.3 sintetizează câteva rezultate și observații din articol, interpretate prin prisma proiectului curent.

Tabelul 1.1.3 - Elemente din articol relevante pentru proiectul de integrare

| Element din articol | Valoare / descriere | Relevanță pentru lucrarea curentă |
| --- | --- | --- |
| Platforme testate | Xplorer-A, Xplorer-B, Xplorer-C | Confirmă existența unei familii de platforme mobile validate |
| Hardware edge | Raspberry Pi 5, CPU-only | Arată constrângerile reale de calcul |
| Senzori principali | Cameră monoculară + LiDAR 2D + IMU | Bază pentru navigare și posibile extensii de percepție |
| Stack software | ROS2 Jazzy + Nav2 | Compatibil cu integrarea propusă |
| Fuziune semantică | Angular Sector Fusion | Direcție viitoare pentru localizarea obiectelor |
| Rutare semantică | Nav2 Route Server cu penalizări | Demonstrează extensibilitatea platformei |
| Evaluare experimentală | 115 segmente de navigare | Platformă testată în condiții reale |
| Rată succes | 97% total | Indică robustețe a navigării |

Pentru integrarea brațului robotic, un aspect esențial este separarea clară între stack-ul existent și componentele adăugate. Stack-ul de navigare al platformei trebuie păstrat cât mai stabil, iar componentele noi trebuie adăugate la nivel de noduri ROS2 și interfețe. Această abordare este în acord cu logica articolului, unde stratul semantic este adăugat peste Nav2 fără a înlocui complet stack-ul de navigare [25]. În lucrarea de față, brațul și interfața Unity trebuie integrate în același mod: ca extensii controlate, nu ca modificări agresive ale platformei.

Tabelul 1.1.4 prezintă interfețele ROS2 ale platformei care sunt importante pentru proiectul curent. Denumirile pot fi ajustate în funcție de configurația exactă a robotului, dar rolurile sunt cele esențiale.

Tabelul 1.1.4 - Interfețe ROS2 relevante ale platformei Xplorer-A

| Interfață | Tip | Rol în platformă | Utilizare în proiect |
| --- | --- | --- | --- |
| `/odom` | Topic | Publică odometria platformei | Vizualizare în Unity și monitorizare deplasare |
| `/tf`, `/tf_static` | Topicuri TF2 | Transformări între frame-uri | Corelare platformă-braț-Unity |
| `/scan` | Topic | Date LiDAR 2D | Navigare și evitare obstacole |
| `/cmd_vel` | Topic | Comenzi de viteză | Control platformă, inclusiv din Unity în test |
| `/map` | Topic | Hartă de navigare | Context pentru Nav2 |
| `/amcl_pose` | Topic | Poziția estimată pe hartă | Confirmarea localizării la POI |
| `NavigateToPose` | Acțiune Nav2 | Trimitere obiectiv navigare | Scenariul integrat Nav2 -> MTC |
| `/joint_states` platformă/braț | Topic | Stări articulare acolo unde există | Sincronizare cu modelul 3D |

În integrarea cu brațul OMX-F, frame-urile TF2 sunt foarte importante. Platforma are propriile frame-uri, precum `map`, `odom`, `base_link` și frame-urile senzorilor. Brațul adaugă frame-uri noi pentru baza brațului, articulații și end-effector. Pentru ca sistemul să funcționeze corect, trebuie definită transformarea statică dintre `base_link` al platformei și baza brațului. Dacă această transformare este greșită, MoveIt2 va planifica mișcări într-o poziție care nu corespunde montajului real, iar Unity va afișa un model nealiniat.

Un alt aspect important este influența brațului asupra navigării. Montarea brațului și a coșului poate modifica geometria robotului. Dacă robotul devine mai înalt, mai lung sau mai lat, configurația de navigare trebuie verificată pentru a se asigura că footprint-ul sau zonele de siguranță rămân corecte. În mod ideal, brațul trebuie să fie adus într-o poziție compactă înainte ca platforma să se deplaseze. Această poziție reduce riscul de coliziune și menține comportamentul robotului cât mai apropiat de cel al platformei inițiale.

Din punct de vedere al resurselor de calcul, articolul arată că rularea percepției semantice pe Raspberry Pi 5 poate duce la utilizare CPU ridicată, iar separarea inferenței pe o a doua placă poate reduce încărcarea medie de la 85% la 48% [25]. Pentru lucrarea de față, această observație este utilă deoarece bridge-ul ROS2-Unity, MoveIt2 și task-ul MTC adaugă și ele sarcini software. Chiar dacă planificarea MTC nu rulează continuu ca detecția vizuală, este necesară monitorizarea încărcării sistemului în timpul testelor, mai ales dacă Unity primește multe topicuri simultan.

În ceea ce privește relația dintre platforma Xplorer-A și interfața AR, platforma oferă datele de bază necesare pentru vizualizare: poziție, orientare, odometrie, scanare LiDAR și stare de navigare. Aceste date pot fi transmise către Unity prin ROS-TCP-Connector și pot fi reprezentate într-o scenă 3D. Dacă ulterior se dorește integrarea semantică din articol, obiectele detectate prin ASF ar putea fi afișate și ele în AR, sub formă de marcaje sau zone de atenție. Astfel, articolul nu este util doar pentru descrierea platformei, ci și pentru direcțiile viitoare ale interfeței.

Platforma Xplorer-A are un rol dublu în lucrare. Pe de o parte, este suport mecanic și software pentru brațul OMX-F. Pe de altă parte, este un exemplu de platformă educațională și de cercetare construită modular, în care pot fi adăugate funcții noi fără schimbarea completă a arhitecturii. Această modularitate este esențială pentru proiect, deoarece manipularea, bridge-ul Unity și AR sunt dezvoltate ca extensii ale unui sistem deja funcțional.

În concluzie, Xplorer-A este o platformă potrivită pentru tema lucrării deoarece dispune de un stack ROS2/Nav2 validat, senzori suficienți pentru navigare indoor, hardware edge realist și o arhitectură modulară care permite extinderea cu manipulare robotică. Articolul analizat demonstrează capabilitățile platformei în navigare semantică și confirmă că aceasta poate susține scenarii complexe în ROS2 [25]. În lucrarea de față, această bază este folosită pentru un obiectiv diferit, și anume integrarea unui braț OMX-F și a unei interfețe de vizualizare AR pentru un scenariu de pick and place autonom.

1.2 Brațul robotic de manipulare OMX-F - prezentarea kit-ului utilizat

Brațul robotic utilizat în cadrul lucrării este OMX-F, un kit comercial dezvoltat de ROBOTIS pentru aplicații educaționale, cercetare și prototipare rapidă în robotică [19], [20], [21]. Alegerea acestui braț este justificată prin faptul că oferă o structură mecanică suficient de compactă pentru integrarea pe o platformă mobilă, dar în același timp suficient de flexibilă pentru realizarea unui task de manipulare de tip pick and place. Brațul dispune de cinci grade de libertate și de un gripper, ceea ce permite mișcări de apropiere, orientare, prindere și plasare a obiectului în zona dorită.

ROBOTIS este cunoscută în domeniul roboticii pentru actuatorii Dynamixel, pentru kit-urile educaționale și pentru suportul oferit comunității open-source [23], [29]. În cazul brațului OMX-F, avantajul principal este că producătorul pune la dispoziție nu doar componentele hardware, ci și documentație pentru asamblare, operare în ROS2, simulare și integrare cu pachetele open_manipulator [19], [20], [21], [22], [29]. Acest lucru reduce timpul necesar pentru pornirea proiectului și permite concentrarea pe integrarea cu platforma mobilă și pe scenariul aplicativ.

Kit-ul OMX-F are o structură modulară. Din punct de vedere mecanic, brațul este alcătuit din elemente de bază, segmente intermediare, suport pentru încheietură și mecanism de gripper. Din punct de vedere electronic, ansamblul este bazat pe servomotoare inteligente Dynamixel, controller OpenRB-150, cabluri de comunicație și componente de alimentare [20], [23]. Servomotoarele Dynamixel sunt importante deoarece includ feedback de poziție și pot fi controlate printr-un protocol serial dedicat, ceea ce simplifică integrarea într-un sistem ROS2.

Tabelul 1.2.1 prezintă o listă orientativă a componentelor principale ale kit-ului OMX-F. Tabelul este realizat pe baza documentației ROBOTIS și a structurii mecanice specifice brațului, fiind adaptat pentru contextul proiectului de față [20], [23], [29].

Tabelul 1.2.1 - Componente principale ale brațului OMX-F

| Nr. crt. | Componentă | Descriere | Rol în ansamblu | Modalitate de procurare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bază mecanică | Elementul inferior al brațului | Fixarea brațului pe suport/platformă | Kit ROBOTIS / printare 3D |
| 2 | Segment umăr | Element structural între bază și cot | Asigură ridicarea brațului | Kit ROBOTIS / printare 3D |
| 3 | Segment cot | Element structural intermediar | Extinde spațiul de lucru | Kit ROBOTIS / printare 3D |
| 4 | Încheietură | Modul de orientare al efectorului final | Permite poziționarea gripperului | Kit ROBOTIS / printare 3D |
| 5 | Gripper | Efector final de tip clește | Prinderea și eliberarea obiectului | Kit ROBOTIS |
| 6 | Dynamixel XL330/XL430 | Actuatori inteligenți | Acționarea articulațiilor | Kit ROBOTIS |
| 7 | OpenRB-150 | Controller pentru actuatori | Comunicație și control Dynamixel | Kit ROBOTIS |
| 8 | Cabluri Dynamixel | Cabluri seriale și alimentare | Interconectare actuator-controller | Kit ROBOTIS |
| 9 | Sursă / modul alimentare | Modul de alimentare dedicat | Alimentare braț și actuatori | Kit ROBOTIS |
| 10 | Elemente de fixare | Șuruburi, distanțiere, cleme | Asamblare mecanică | Kit ROBOTIS / achiziții |

Din punct de vedere cinematic, brațul este potrivit pentru sarcini de laborator cu obiecte ușoare. Cele cinci grade de libertate permit poziționarea end-effectorului într-un spațiu tridimensional limitat, dar suficient pentru scenariul propus. Gripperul permite prinderea unor obiecte de dimensiuni reduse, cum ar fi cuburi printate 3D, role mici, obiecte cilindrice sau piese ușoare. În lucrarea de față, scenariul este orientat către preluarea unui obiect de pe sol și plasarea lui într-un coș montat pe platformă.

Este important de menționat că acest braț nu este proiectat pentru sarcini industriale grele. Sarcina utilă, rigiditatea mecanică și precizia sunt adaptate pentru aplicații educaționale și de cercetare. Totuși, pentru proiectul propus, aceste limitări nu reprezintă un dezavantaj major, deoarece scopul nu este manipularea unor obiecte grele, ci demonstrarea unui flux complet de integrare: planificare, execuție, vizualizare și coordonare cu navigarea autonomă.

Tabelul 1.2.2 sintetizează caracteristicile relevante ale brațului pentru proiectarea sistemului. Valorile exacte pot fi actualizate în lucrarea finală în funcție de configurația fizică măsurată și de documentația completă a kit-ului utilizat.

Tabelul 1.2.2 - Caracteristici tehnice relevante pentru integrarea OMX-F

| Caracteristică | Valoare / observație | Impact asupra proiectului |
| --- | --- | --- |
| Număr grade de libertate | 5 DOF + gripper | Permite task-uri simple de pick and place |
| Tip actuatori | Dynamixel seria X | Control cu feedback și integrare ROS2 |
| Efector final | Gripper mecanic | Prindere obiecte ușoare |
| Structură mecanică | Modulară, compactă | Poate fi montată pe platformă mobilă |
| Control software | Pachete open_manipulator ROS2 | Integrare cu ros2_control și MoveIt2 |
| Simulare | Gazebo / model URDF | Testare înainte de hardware fizic |
| Alimentare | Modul dedicat pentru actuatori | Necesită analiză electrică pe platformă |
| Limitare principală | Workspace și sarcină utilă reduse | Obiectele și coșul trebuie poziționate corect |

Integrarea brațului pe platforma mobilă impune o analiză suplimentară față de utilizarea lui pe banc. Pe banc, baza brațului este fixă, iar obiectele pot fi poziționate în zona optimă de lucru. Pe platforma mobilă, baza brațului se deplasează odată cu robotul, iar spațiul de lucru este influențat de poziția de montaj, înălțimea platformei, poziția coșului și posibilitatea de a ajunge la obiectul aflat pe sol. De aceea, în acest proiect, montarea brațului nu este tratată ca o simplă fixare mecanică, ci ca o decizie de proiectare care influențează întregul sistem.

Din punct de vedere software, kit-ul OMX-F oferă o bază de lucru prin pachetele open_manipulator și prin modelele disponibile în repository-urile ROBOTIS [29]. Aceste pachete includ descrieri ale robotului, fișiere de configurare, launch files, exemple de operare și integrare cu instrumente din ecosistemul ROS2. Pentru proiectul de față, aceste resurse sunt folosite ca punct de plecare, însă trebuie adaptate pentru configurația în care brațul este montat pe o platformă mobilă.

Un element central în această integrare este descrierea URDF a robotului. URDF-ul definește structura robotului prin link-uri, articulații, transformări, limite și proprietăți vizuale sau de coliziune [31]. În cazul brațului montat pe platformă, modelul trebuie să includă corect poziția bazei brațului față de cadrul platformei. Dacă această poziție este greșită, planificarea mișcării poate produce traiectorii care par corecte în simulator, dar nu corespund sistemului real. Din acest motiv, etapa de proiectare trebuie să includă verificarea transformărilor și a scenei de coliziune.

Pentru controlul hardware, ros2_control are rolul de a crea o interfață standard între nodurile ROS2 și actuatorii robotului [30]. Prin intermediul controllerelor, traiectoriile calculate de MoveIt2 pot fi transmise către actuatori sub formă de comenzi. În proiect, acest lucru este important deoarece se dorește executarea unui task planificat, nu doar mișcarea manuală a fiecărei articulații.

Interfețele ROS2 relevante pentru braț sunt prezentate în Tabelul 1.2.3. Acestea sunt importante deoarece reprezintă punctele prin care brațul comunică cu restul sistemului.

Tabelul 1.2.3 - Interfețe ROS2 relevante pentru brațul OMX-F

| Tip interfață | Denumire orientativă | Descriere | Rol în sistem |
| --- | --- | --- | --- |
| Nod | `robot_state_publisher` | Publică transformările robotului pe baza URDF și a stării articulațiilor | Vizualizare și planificare |
| Nod | `controller_manager` | Gestionează controllerele ros2_control | Pornire și monitorizare controlere |
| Nod | `joint_trajectory_executor` | Execută traiectorii pe braț | Trimitere comenzi către actuatori |
| Topic | `/joint_states` | Publică poziția, viteza și efortul articulațiilor | Feedback pentru MoveIt2 și Unity |
| Topic | `/tf` și `/tf_static` | Publică transformări între frame-uri | Coerență geometrică în sistem |
| Acțiune | `/arm_controller/follow_joint_trajectory` | Primește traiectorii pentru braț | Execuție mișcări planificate |
| Serviciu | `/controller_manager/list_controllers` | Listează controllerele disponibile | Diagnosticare |
| Serviciu | `/controller_manager/switch_controller` | Activează/dezactivează controllere | Configurare și testare |

Pentru task-ul de pick and place, informațiile din `/joint_states` sunt necesare atât pentru MoveIt2, cât și pentru vizualizarea în Unity. Dacă poziția articulațiilor este transmisă corect, scena Unity poate reproduce mișcarea brațului, iar utilizatorul poate urmări starea sistemului într-un mod vizual. În același timp, MoveIt2 folosește starea curentă a brațului pentru a calcula traiectorii realizabile [13].

În concluzie, brațul OMX-F este potrivit pentru lucrarea de față deoarece oferă un echilibru între accesibilitate, suport software și posibilitatea de integrare pe o platformă mobilă. Contribuția lucrării nu constă în proiectarea brațului, ci în utilizarea sa într-o configurație nouă, adaptată unui sistem mobil autonom cu interfață AR.

Pentru a înțelege mai bine rolul brațului în sistemul integrat, este utilă și o analiză a limitărilor sale. În primul rând, lungimea segmentelor și cuplul actuatorilor impun o limită asupra obiectelor care pot fi manipulate. Într-un proiect de laborator, această limitare este acceptabilă, deoarece obiectele pot fi alese astfel încât să se încadreze în capabilitățile brațului. În schimb, într-o aplicație industrială, ar fi necesară o analiză mai detaliată a sarcinii utile, a momentelor în articulații și a rigidității structurii [50], [51].

În al doilea rând, precizia task-ului depinde de mai mulți factori: calibrarea mecanică, jocurile din articulații, calitatea modelului URDF, rezoluția controlului și poziția reală a obiectului. Dacă obiectul este definit în scenă într-o poziție ideală, dar în realitate este deplasat cu câțiva centimetri, task-ul poate eșua. Din acest motiv, în etapa de proiectare trebuie aleasă o clasă de obiecte care permite o toleranță rezonabilă la prindere. Obiectele prea mici sau prea alunecoase ar face dificilă validarea sistemului, chiar dacă arhitectura software este corectă.

În al treilea rând, gripperul are o geometrie simplă și nu poate adapta forma de prindere la orice obiect. Pentru această lucrare, obiectele recomandate sunt obiecte ușoare, cu forme regulate și dimensiuni compatibile cu deschiderea gripperului. Exemple potrivite sunt cuburi printate 3D, cilindri mici, role ușoare sau piese cu suprafețe laterale paralele. Alegerea obiectului trebuie să susțină obiectivul principal al lucrării, adică integrarea sistemului, nu testarea limitelor mecanice ale gripperului.

Tabelul 1.2.4 - Criterii de alegere a obiectelor pentru task-ul pick and place

| Criteriu | Recomandare | Motiv |
| --- | --- | --- |
| Masă | Obiect ușor | Reduce solicitarea actuatorilor |
| Formă | Cub, cilindru sau prismă regulată | Ușurează definirea poziției de grasp |
| Dimensiune | Compatibilă cu deschiderea gripperului | Permite prindere stabilă |
| Suprafață | Nu foarte alunecoasă | Crește rata de succes |
| Culoare | Contrast față de mediu | Ajută la documentare și posibilă percepție |
| Poziționare | Repetabilă în testele inițiale | Permite validarea sistematică |

Analiza obiectelor este importantă deoarece influențează direct parametrii MTC. Un obiect cilindric poate necesita o orientare diferită a gripperului față de un cub. Un obiect mai înalt poate necesita o poziție de pre-grasp mai ridicată. Un obiect mai lat poate necesita deschiderea completă a gripperului. Prin urmare, înainte de implementare, obiectul de test trebuie definit ca parte a sistemului, nu ca detaliu secundar.

Un alt element important este poziția camerei, dacă se folosește o cameră pentru vizualizare sau pentru dezvoltări ulterioare de percepție. În configurația minimă, poziția obiectului poate fi definită manual, iar camera poate avea doar rol de observare. Într-o configurație extinsă, camera poate furniza informații despre poziția obiectului, iar atunci calibrarea dintre camera, braț și platformă devine esențială. Problemele de viziune robotică și control vizual sunt tratate pe larg în literatura de specialitate, însă în această lucrare ele sunt păstrate ca direcție ulterioară, pentru a nu muta accentul de pe integrarea sistemului [52]. Pentru lucrarea de față, proiectarea lasă deschisă această extensie, dar nu condiționează funcționarea task-ului de o detecție vizuală completă.

1.3 Cadrul MoveIt2 și MoveIt2 Task Constructor

MoveIt2 reprezintă framework-ul principal utilizat pentru planificarea mișcării brațului robotic în ecosistemul ROS2 [13]. Rolul său este de a permite definirea modelului cinematic, calculul traiectoriilor, verificarea coliziunilor și interfațarea cu controllerele de execuție. Într-un sistem robotic simplu, comanda articulațiilor poate fi realizată manual sau prin poziții predefinite. Într-un task de pick and place, această abordare devine limitată, deoarece brațul trebuie să ajungă în poziții diferite, să evite coliziuni și să respecte constrângeri geometrice.

MoveIt2 pornește de la modelul robotului definit prin URDF și SRDF. URDF-ul descrie structura fizică a robotului, iar SRDF-ul completează informația necesară pentru planificare, cum ar fi grupurile de articulații, end-effectorul, pozițiile predefinite și coliziunile permise [31], [32]. Pentru brațul OMX-F, grupul de planificare principal este grupul brațului, iar gripperul este tratat ca efector final. Această separare este utilă deoarece mișcarea brațului și acțiunea gripperului au roluri diferite în task.

Planificarea mișcării presupune găsirea unei traiectorii valide între starea curentă și o stare țintă. Traiectoria trebuie să respecte limitele articulațiilor, să fie compatibilă cu geometria robotului și să evite coliziunile. MoveIt2 poate utiliza planificatoare precum OMPL pentru găsirea traiectoriilor în spațiul articulațiilor sau în spațiul cartezian [40]. În contextul lucrării, această capabilitate este importantă deoarece brațul trebuie să se apropie de obiect, să îl prindă și să îl ducă în coș fără să lovească platforma sau coșul.

MoveIt2 Task Constructor, prescurtat MTC, este o extensie a MoveIt2 care permite proiectarea task-urilor complexe sub forma unor etape sau stagii [14]. În loc să se definească o singură mișcare de la punctul A la punctul B, task-ul este împărțit în pași logici. Fiecare pas are un rol clar, iar rezultatul unui pas devine intrare pentru pasul următor. Această abordare este foarte potrivită pentru pick and place, deoarece task-ul este în mod natural secvențial.

Tabelul 1.3.1 prezintă diferența dintre utilizarea MoveIt2 ca framework general de planificare și utilizarea MoveIt2 Task Constructor pentru task-uri structurate.

Tabelul 1.3.1 - Comparație între MoveIt2 și MoveIt2 Task Constructor

| Criteriu | MoveIt2 | MoveIt2 Task Constructor |
| --- | --- | --- |
| Rol principal | Planificare mișcare între stări | Planificare task-uri multi-stagiu |
| Nivel de abstractizare | Traiectorii individuale | Secvențe logice de acțiuni |
| Utilizare tipică | Move to pose, planificare articulații | Pick and place, asamblare, task-uri structurate |
| Diagnosticare | Eșec la nivel de planificare globală | Eșec identificabil pe stagii |
| Avantaj principal | Flexibilitate și integrare ROS2 | Organizare clară a task-ului |
| Relevanță în proiect | Calcul traiectorii pentru OMX-F | Definirea completă a scenariului pick and place |

Pentru scenariul acestei lucrări, task-ul este definit astfel: obiectul se află pe sol, în apropierea platformei; brațul se deplasează către o poziție de pre-grasp; gripperul se deschide; brațul coboară sau se apropie de obiect; gripperul se închide; obiectul este ridicat; brațul se deplasează către coș; gripperul se deschide; obiectul este eliberat; brațul revine într-o poziție sigură. Această succesiune poate fi descrisă natural prin MTC.

Tabelul 1.3.2 prezintă stagiile principale proiectate pentru task-ul de pick and place.

Tabelul 1.3.2 - Stagii propuse pentru task-ul pick and place cu MTC

| Nr. | Stagiu MTC | Rol | Observații de proiectare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Current State | Preia starea curentă a brațului | Necesită `/joint_states` valid |
| 2 | Open Gripper | Deschide gripperul înainte de prindere | Poziție sigură pentru apropiere |
| 3 | Move To Pre-Grasp | Mută brațul lângă obiect | Poziția trebuie să evite coliziunile |
| 4 | Approach Object | Apropie end-effectorul de obiect | Mișcare carteziană controlată |
| 5 | Grasp | Închide gripperul pe obiect | Depinde de dimensiunea obiectului |
| 6 | Lift | Ridică obiectul | Evită contactul cu solul |
| 7 | Move To Place | Mută obiectul deasupra coșului | Traiectorie fără coliziuni cu platforma |
| 8 | Place | Coboară și poziționează obiectul în coș | Depinde de poziția coșului |
| 9 | Open Gripper | Eliberează obiectul | Confirmă finalizarea task-ului |
| 10 | Return Home | Revine într-o poziție de siguranță | Pregătește reluarea navigării |

Un avantaj important al MTC este faptul că fiecare stagiu poate fi testat și ajustat separat. Dacă robotul nu reușește să prindă obiectul, se poate analiza dacă problema apare la poziția de pre-grasp, la orientarea gripperului, la adâncimea de apropiere sau la închiderea gripperului. Dacă robotul nu reușește să plaseze obiectul în coș, problema poate fi legată de poziția coșului, de înălțimea de place sau de coliziuni cu marginile coșului. Această separare face procesul de dezvoltare mai clar.

În proiectarea task-ului trebuie stabilite mai multe elemente geometrice. Primul este poziția obiectului față de baza platformei sau față de un frame de referință. Al doilea este orientarea gripperului în momentul prinderii. Al treilea este poziția coșului față de baza brațului. Al patrulea este înălțimea minimă de ridicare pentru a evita contactul cu solul și cu platforma. Toate aceste valori trebuie să fie compatibile cu spațiul de lucru al brațului.

Un alt aspect important este scena de coliziune. Pentru ca MoveIt2 să poată evita obstacolele, trebuie definite obiectele relevante: platforma mobilă, suportul brațului, coșul, obiectul de manipulat și eventualele limite ale mediului [13]. Dacă aceste obiecte nu sunt introduse corect, planificatorul poate calcula traiectorii care, în realitate, ar produce coliziuni. În schimb, dacă scena de coliziune este prea restrictivă, planificatorul poate eșua chiar și atunci când mișcarea ar fi posibilă.

În cadrul lucrării, proiectarea task-ului MTC este realizată înainte de implementarea finală pe robotul fizic. Această ordine este necesară deoarece permite definirea parametrilor principali și verificarea lor în simulare. Gazebo poate fi folosit pentru a testa modelul și pentru a observa dacă brațul poate executa succesiunea de mișcări fără riscuri [18], [44]. Ulterior, parametrii trebuie ajustați pe hardware fizic.

MoveIt2 și MTC sunt alese în locul unei abordări bazate doar pe comenzi directe deoarece task-ul propus are nevoie de planificare, nu doar de execuție rigidă. Dacă poziția obiectului sau a coșului se modifică ușor, o secvență fixă de valori ale articulațiilor poate deveni nepotrivită. Prin planificare, sistemul poate calcula traiectorii în funcție de configurația curentă. Aceasta nu înseamnă că sistemul devine complet robust la orice variație, dar oferă o flexibilitate mai mare decât o comandă hardcodata.

În concluzie, MoveIt2 oferă baza pentru planificarea mișcării, iar MoveIt2 Task Constructor oferă structura logică pentru task-ul de pick and place. Împreună, aceste două componente permit proiectarea unui scenariu de manipulare clar, testabil și integrabil cu platforma mobilă și cu interfața Unity.

Pentru proiectarea mai detaliată a task-ului, fiecare stagiu MTC trebuie asociat cu o condiție de intrare, o acțiune și o condiție de ieșire. De exemplu, stagiul Open Gripper are ca intrare starea curentă a robotului și ca ieșire confirmarea că gripperul se află într-o poziție deschisă. Stagiul Move To Pre-Grasp are ca intrare poziția obiectului și configurația curentă a brațului, iar ca ieșire o poziție validă înainte de prindere. Această gândire pe intrări și ieșiri ajută la depanare, deoarece fiecare etapă poate fi verificată independent.

Tabelul 1.3.3 - Condiții de intrare și ieșire pentru stagiile MTC

| Stagiu | Condiție de intrare | Acțiune | Condiție de ieșire |
| --- | --- | --- | --- |
| Current State | Braț conectat, `/joint_states` activ | Citește starea curentă | Stare validă disponibilă |
| Open Gripper | Controller gripper activ | Deschide efectorul final | Gripper deschis |
| Move To Pre-Grasp | Obiect definit în scenă | Planifică apropierea | Poziție pre-grasp atinsă |
| Approach Object | Pre-grasp valid | Mișcare carteziană către obiect | End-effector în zona de prindere |
| Grasp | Gripper aliniat | Închide gripperul | Obiect prins |
| Lift | Obiect prins | Ridicare verticală | Obiect deasupra solului |
| Move To Place | Coș definit în scenă | Planifică deplasarea | Poziție de place atinsă |
| Place | Poziție de place validă | Coboară și eliberează | Obiect eliberat |
| Return Home | Task finalizat | Planifică revenirea | Poziție sigură atinsă |

În proiectarea parametrilor MTC trebuie evitată alegerea unor valori prea optimiste. De exemplu, o distanță de apropiere foarte mică poate părea eficientă, dar poate reduce toleranța la erori de poziționare. O înălțime de ridicare prea mică poate produce coliziuni cu solul sau cu marginea coșului. O orientare a gripperului prea strictă poate reduce numărul de soluții de cinematică inversă. Din acest motiv, parametrii inițiali trebuie aleși conservator și ajustați pe baza testelor.

Un alt aspect important este definirea obiectelor de coliziune. Într-un task de pick and place, obiectul este inițial un obstacol în scenă, apoi devine atașat de gripper, iar după eliberare devine din nou obiect independent. MTC permite modelarea acestui flux, dar trebuie configurat corect. Dacă obiectul nu este atașat în momentul ridicării, planificatorul poate considera că acesta a rămas pe sol. Dacă obiectul rămâne atașat după place, scenele următoare pot fi greșite. Acest tip de detaliu arată de ce MTC este potrivit pentru task-uri structurate, dar necesită o proiectare atentă [14].

În ceea ce privește algoritmii de planificare, MoveIt2 poate utiliza planificatori bazați pe sampling, cum sunt cei din OMPL [40]. Acești algoritmi sunt potriviți pentru spații de configurație complexe, dar rezultatul poate varia în funcție de parametri și de timpul de planificare [53]. Pentru un braț mic, timpii de planificare pot fi menținuți rezonabili, însă scenele cu multe coliziuni sau constrângeri stricte pot crește durata de calcul. În lucrare, timpul de planificare trebuie tratat ca o metrică de testare, nu doar ca un detaliu intern.

Pentru validarea task-ului, se recomandă o abordare în trepte. Prima treaptă este planificarea fără obiect, pentru a verifica dacă brațul se mișcă în spațiul util. A doua treaptă este planificarea cu obiect și coș în scenă, dar fără execuție hardware. A treia treaptă este execuția în simulare. A patra treaptă este execuția pe brațul fizic montat pe banc. Ultima treaptă este execuția pe brațul montat pe platformă. Această progresie reduce riscul și face mai ușoară identificarea cauzelor de eșec.

1.4 Cadrul ROS2-Unity și Realitatea Augmentată

Componenta ROS2-Unity are rolul de a conecta sistemul robotic cu o interfață grafică dezvoltată în Unity. Într-un sistem robotic clasic, dezvoltatorul urmărește starea robotului prin terminale, RViz, loguri și instrumente ROS2. Aceste instrumente sunt foarte utile pentru depanare, dar nu sunt întotdeauna potrivite pentru un operator care dorește să înțeleagă rapid ce face robotul. De aceea, în lucrarea de față se propune o scenă Unity care să reprezinte robotul, brațul, coșul și obiectul manipulat.

Unity este o platformă de dezvoltare 3D folosită frecvent pentru aplicații interactive, simulări și aplicații XR [16]. În contextul roboticii, Unity poate fi folosită ca interfață de vizualizare, ca mediu de simulare grafică sau ca bază pentru aplicații AR. Pentru comunicarea cu ROS2 se pot utiliza pachete precum Unity Robotics Hub și ROS-TCP-Connector [9], [15]. În arhitectura propusă, ROS2 rămâne partea de control și comunicare robotică, iar Unity primește informații și le reprezintă vizual.

ROS-TCP-Connector funcționează împreună cu un server ROS-TCP-Endpoint care rulează în ecosistemul ROS și permite schimbul de mesaje între ROS2 și Unity [15], [34]. Această arhitectură este utilă deoarece evită implementarea manuală a protocolului ROS în Unity. Mesajele ROS sunt convertite într-o formă accesibilă aplicației Unity, iar aplicația poate publica sau subscrie la topicuri relevante.

Pentru proiectul de față, bridge-ul ROS2-Unity este proiectat pentru două direcții de comunicație. Prima direcție este ROS2 către Unity, folosită pentru vizualizarea stării robotului. A doua direcție este Unity către ROS2, folosită pentru trimiterea unor comenzi de control sau pentru declanșarea unor acțiuni simple. În faza inițială, accentul cade pe vizualizare și pe demonstrarea controlului de bază, nu pe controlul complet al task-ului de manipulare din AR.

Tabelul 1.4.1 prezintă topicurile și informațiile care pot fi transmise între ROS2 și Unity.

Tabelul 1.4.1 - Fluxuri de date propuse pentru ROS2-Unity bridge

| Direcție | Topic / mesaj | Date transmise | Utilizare în Unity |
| --- | --- | --- | --- |
| ROS2 -> Unity | `/joint_states` | Poziții articulații braț | Animarea modelului OMX-F |
| ROS2 -> Unity | `/tf`, `/tf_static` | Transformări între frame-uri | Poziționarea elementelor 3D |
| ROS2 -> Unity | `/odom` | Poziția platformei mobile | Mișcarea robotului în scenă |
| ROS2 -> Unity | `/scan` | Date LiDAR | Vizualizare obstacole / mediu |
| ROS2 -> Unity | `/camera/image_raw` | Imagine cameră | Panou video sau textură |
| ROS2 -> Unity | `/mtc/status` | Starea task-ului | Feedback pentru operator |
| Unity -> ROS2 | `/cmd_vel` | Comenzi de viteză | Control platformă în demonstrații |
| Unity -> ROS2 | `/unity/trigger_task` | Comandă de pornire task | Declanșare scenariu integrat |
| Unity -> ROS2 | `/unity/ar_goal` | Poziții selectate în AR | Direcție viitoare pentru control AR |

Realitatea augmentată extinde această interfață prin suprapunerea informațiilor digitale peste mediul real. În cazul Meta Quest, aplicația Unity poate fi rulată într-un mod de realitate mixtă, unde utilizatorul vede mediul real și elementele virtuale simultan [17], [37]. Pentru robotica mobilă, această posibilitate este importantă deoarece operatorul poate vedea robotul fizic și informațiile despre acesta în același spațiu.

În proiectarea interfeței AR trebuie tratate trei probleme principale. Prima este calibrarea spațiului real-virtual. Modelul din Unity trebuie să fie aliniat cu robotul fizic sau cel puțin să fie reprezentat într-o poziție coerentă față de utilizator. A doua este latența. Dacă datele ajung cu întârziere în Unity, modelul virtual poate rămâne în urma robotului real. A treia este claritatea interfeței. O interfață AR prea încărcată poate deveni greu de utilizat, mai ales într-un mediu în care operatorul trebuie să fie atent și la robotul fizic.

Pentru a evita această problemă, interfața este proiectată pe niveluri. Nivelul de bază afișează starea generală: robot conectat, navigare activă, task MTC activ, eroare sau finalizare. Nivelul tehnic afișează informații suplimentare: poziții articulații, latență bridge, starea topicurilor și durata task-ului. Nivelul de control permite trimiterea unor comenzi simple sau declanșarea scenariului. Această separare permite adaptarea interfeței la tipul de utilizator.

Tabelul 1.4.2 prezintă elementele principale proiectate pentru interfața AR.

Tabelul 1.4.2 - Elemente propuse pentru interfața AR

| Element interfață | Rol | Utilizator vizat | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| Model 3D robot | Reprezentarea platformei și a brațului | Operator / dezvoltator | Sincronizat cu ROS2 |
| Panou stare sistem | Afișează starea generală | Operator | Simplu și vizibil |
| Panou task MTC | Afișează stagiul curent | Dezvoltator / operator | Util pentru diagnosticare |
| Indicator obiect | Marchează obiectul de manipulat | Operator | Poate fi extins cu percepție |
| Indicator coș | Marchează zona de place | Operator | Ajută la înțelegerea task-ului |
| Panou control | Comenzi de bază | Operator autorizat | Control limitat pentru siguranță |
| Vizualizare traseu | Traiectorie platformă / braț | Dezvoltator | Utilă în testare |
| Feedback eroare | Mesaje vizuale clare | Operator | Reduce interpretarea greșită |

În cadrul lucrării, componenta AR este proiectată ca o extensie a scenei Unity. Aceasta înseamnă că baza de vizualizare este comună: modelul robotului, topicurile ROS2 și logica de actualizare sunt folosite atât în Unity desktop, cât și în aplicația AR. Diferența este modul de afișare și interacțiune. Pe desktop, utilizatorul urmărește scena pe monitor. În AR, utilizatorul vede scena în spațiul real prin Meta Quest.

O direcție importantă, menționată și în introducere, este colectarea demonstrațiilor prin AR. În această direcție, mișcările mâinii sau ale controlerului din spațiul AR ar putea fi transformate în demonstrații pentru braț. Această abordare nu este implementată complet în această lucrare, dar arhitectura propusă permite o extensie ulterioară. Pentru aceasta ar fi necesară capturarea poziției controlerului, transformarea în frame-ul robotului, filtrarea mișcărilor, validarea cinematică și salvarea datelor într-un format compatibil cu un pipeline de învățare.

În concluzie, ROS2-Unity bridge-ul este proiectat ca o punte între sistemul robotic și utilizator. El nu înlocuiește instrumentele ROS2, ci le completează printr-o reprezentare vizuală mai accesibilă. Componenta AR adaugă o direcție modernă de interacțiune și creează baza pentru extinderea sistemului către control intuitiv și colectare de demonstrații.

În proiectarea interfeței AR este util să fie respectate câteva principii de bază ale interacțiunii XR. În primul rând, elementele virtuale trebuie să fie plasate astfel încât să nu acopere zonele critice ale mediului real. Dacă panourile sunt prea mari sau sunt poziționate în fața robotului, utilizatorul poate pierde din vedere mișcările fizice. În al doilea rând, informațiile trebuie grupate logic. Starea generală a sistemului trebuie să fie vizibilă rapid, iar detaliile tehnice trebuie accesate doar când sunt necesare. În al treilea rând, inputul utilizatorului trebuie limitat pentru a preveni comenzi accidentale.

OpenXR și XR Interaction Toolkit oferă concepte și instrumente utile pentru dezvoltarea aplicațiilor XR în Unity [35], [36]. Chiar dacă implementarea completă a controlului prin AR nu este obiectivul principal al lucrării, proiectarea trebuie să țină cont de aceste standarde, deoarece ele permit portabilitate și o arhitectură mai ușor de extins. În cazul Meta Quest, Meta XR Core SDK oferă componente specifice pentru realitate mixtă și interacțiune cu dispozitivul [37].

Tabelul 1.4.3 - Principii de proiectare pentru interfața AR

| Principiu | Aplicare în proiect | Beneficiu |
| --- | --- | --- |
| Vizibilitate clară | Panou de stare simplu, culori distincte | Operatorul înțelege rapid sistemul |
| Încărcare vizuală redusă | Detaliile tehnice sunt afișate doar la cerere | Reduce oboseala și confuzia |
| Comenzi confirmate | Acțiunile importante necesită confirmare | Reduce riscul de declanșare accidentală |
| Separare control/monitorizare | AR monitorizează inițial, nu controlează complet | Crește siguranța |
| Feedback imediat | Starea task-ului se schimbă vizual | Utilizatorul vede progresul |
| Coerență spațială | Modelul virtual respectă poziția reală | Crește încrederea în interfață |

Într-o etapă viitoare, interfața AR poate deveni și un instrument de definire a task-urilor. Utilizatorul ar putea indica în spațiu poziția obiectului sau poziția de place, iar aceste informații ar putea fi trimise către ROS2. Pentru ca acest lucru să funcționeze, este necesară o transformare corectă între coordonatele AR și frame-urile robotului. Această problemă este similară cu calibrarea dintre o cameră și un robot, dar devine mai complexă deoarece utilizatorul se poate deplasa în spațiul real.

În cadrul acestei lucrări, abordarea aleasă este prudentă: AR este introdusă mai întâi ca mediu de vizualizare. Această decizie este justificată de faptul că vizualizarea are risc redus și permite validarea pipeline-ului ROS2-Unity-Meta Quest. După ce acest pipeline este stabil, se pot adăuga funcții de control sau colectare de demonstrații. Astfel, proiectarea evită supradimensionarea obiectivului și păstrează o direcție clară de dezvoltare.

1.5 Cerințe și restricții de proiectare

Proiectarea sistemului integrat trebuie să pornească de la cerințele funcționale și de la restricțiile impuse de componentele disponibile. Într-un proiect robotic, cerințele definesc ce trebuie să facă sistemul, iar restricțiile definesc limitele în care sistemul poate fi realizat. Dacă aceste elemente nu sunt clar stabilite, implementarea poate ajunge să urmărească obiective neclare sau imposibil de validat.

Cerința funcțională principală este realizarea unui scenariu de pick and place autonom. Robotul mobil trebuie să se deplaseze către o zonă de interes, să se poziționeze într-o configurație potrivită, iar brațul OMX-F trebuie să preia un obiect de pe sol și să îl plaseze într-un coș montat pe platformă. După finalizarea task-ului, platforma trebuie să poată continua navigarea. Acest flux este important deoarece demonstrează integrarea dintre navigare și manipulare.

A doua cerință funcțională este vizualizarea stării sistemului în Unity și, parțial, în realitate augmentată. Utilizatorul trebuie să poată observa poziția platformei, poziția brațului, starea task-ului și eventualele erori. Această vizualizare trebuie să fie suficient de clară pentru a fi utilă în timpul testării și suficient de modulară pentru a permite extinderea către AR.

A treia cerință este păstrarea compatibilității cu ecosistemul ROS2 Jazzy existent. Platforma mobilă funcționează deja cu ROS2 și Nav2, iar lucrarea nu urmărește modificarea fundamentală a stack-ului de navigare [11], [12]. Integrarea brațului și a interfeței Unity trebuie realizată prin noduri, topicuri, acțiuni și servicii compatibile cu această arhitectură.

Tabelul 1.5.1 sintetizează cerințele funcționale ale sistemului.

Tabelul 1.5.1 - Cerințe funcționale ale sistemului integrat

| Cod | Cerință funcțională | Descriere | Criteriu de validare |
| --- | --- | --- | --- |
| CF1 | Navigare către punct de interes | Platforma ajunge într-o zonă definită | Goal Nav2 finalizat cu succes |
| CF2 | Poziționare pentru manipulare | Robotul se oprește într-o poziție accesibilă brațului | Obiectul se află în workspace |
| CF3 | Pick and place | Brațul ridică obiectul și îl plasează în coș | Obiectul ajunge în coș |
| CF4 | Reîntoarcere / reluare navigare | Platforma continuă scenariul după task | Nav2 primește următorul goal |
| CF5 | Vizualizare Unity | Starea robotului este reprezentată în scenă | Model sincronizat cu ROS2 |
| CF6 | Demonstrație AR parțială | Modelul este vizibil în realitate mixtă | Aplicație rulată pe Meta Quest |
| CF7 | Raportare stare task | Sistemul afișează stagiul curent | Feedback disponibil în Unity |

Restricțiile hardware sunt legate în primul rând de spațiul de lucru al brațului. OMX-F are o rază de acțiune limitată, iar obiectul trebuie să se afle într-o zonă accesibilă. În același timp, coșul trebuie montat astfel încât brațul să poată plasa obiectul în interior fără coliziuni cu marginile. Poziția coșului nu trebuie să afecteze deplasarea platformei sau accesul la alte componente.

O altă restricție hardware este stabilitatea platformei. Montarea brațului adaugă masă și poate muta centrul de greutate. Dacă brațul este montat lateral sau prea sus, platforma poate deveni mai instabilă în timpul deplasării sau în timpul mișcărilor brațului. De aceea, alegerea amplasamentului trebuie să ia în calcul atât workspace-ul, cât și stabilitatea.

Restricțiile software sunt legate de compatibilitatea dintre ROS2 Jazzy, MoveIt2, pachetele open_manipulator, Unity și ROS-TCP-Connector [11], [13], [15], [29]. Versiunile pachetelor trebuie să fie compatibile, iar mesajele transmise între ROS2 și Unity trebuie să fie generate corect. În plus, bridge-ul trebuie să poată transmite date cu o frecvență suficientă pentru o vizualizare fluidă.

Restricțiile de timp sunt importante mai ales pentru vizualizare și control. Pentru task-ul MTC, planificarea poate dura câteva secunde, ceea ce este acceptabil într-un scenariu de laborator. Pentru vizualizarea Unity, întârzierea trebuie să fie mai mică, astfel încât utilizatorul să perceapă mișcarea ca fiind sincronizată. Pentru AR, latența trebuie tratată cu și mai multă atenție, deoarece decalajul dintre modelul virtual și robotul fizic poate afecta încrederea utilizatorului.

Tabelul 1.5.2 prezintă restricțiile principale de proiectare.

Tabelul 1.5.2 - Restricții de proiectare

| Domeniu | Restricție | Efect asupra proiectării | Măsură propusă |
| --- | --- | --- | --- |
| Hardware | Workspace limitat al brațului | Obiectul și coșul trebuie poziționate precis | Studiu de amplasament |
| Hardware | Centru de greutate modificat | Poate afecta stabilitatea platformei | Montaj cât mai echilibrat |
| Hardware | Alimentare actuatori | Consum suplimentar pe platformă | Sursă dedicată / analiză electrică |
| Software | Compatibilitate ROS2 Jazzy | Pachetele trebuie să ruleze în aceeași distribuție | Testare incrementală |
| Software | Integrare MoveIt2-MTC | Necesită URDF/SRDF corect | Validare în RViz și Gazebo |
| Comunicație | Latență ROS2-Unity | Vizualizare decalată | Limitarea topicurilor și frecvențelor |
| AR | Calibrare real-virtual | Model virtual nealiniat | Procedură de calibrare |
| Siguranță | Mișcări robot în mediu real | Risc de coliziune | Scene de coliziune și poziții sigure |

O cerință importantă este ca sistemul să fie dezvoltat incremental. Nu este realist ca toate componentele să fie integrate direct în forma finală. O abordare sigură este următoarea: verificarea brațului separat, verificarea platformei separat, testarea task-ului în simulare, testarea bridge-ului Unity cu date simple, integrarea brațului pe platformă, testarea MTC pe robot static și abia apoi integrarea cu navigarea Nav2. Această ordine reduce riscurile și face mai ușoară identificarea problemelor.

În concluzie, cerințele și restricțiile definesc limitele proiectului. Ele arată ce trebuie demonstrat și ce compromisuri trebuie acceptate. Pentru lucrarea de față, cele mai importante constrângeri sunt workspace-ul brațului, poziția coșului, compatibilitatea ROS2 și latența bridge-ului Unity/AR.

Pe lângă cerințele funcționale, sistemul trebuie să respecte și cerințe nefuncționale. Acestea nu descriu direct ce acțiune execută robotul, ci calitatea execuției. Într-un proiect robotic, cerințele nefuncționale sunt importante deoarece un sistem poate executa task-ul o singură dată, dar să nu fie suficient de repetabil sau sigur pentru a fi considerat valid.

Tabelul 1.5.3 - Cerințe nefuncționale și metrici de evaluare

| Cod | Cerință nefuncțională | Metrică propusă | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| CNF1 | Repetabilitate pick and place | Rată de succes (%) | Măsurată pe mai multe rulări |
| CNF2 | Timp de execuție acceptabil | Durată ciclu (s) | Include planificare și execuție |
| CNF3 | Precizie poziționare | Eroare end-effector (mm) | Estimată prin măsurători în testare |
| CNF4 | Stabilitate comunicație | Pierderi mesaje / deconectări | Relevant pentru Unity bridge |
| CNF5 | Latență vizualizare | Întârziere ROS2-Unity (ms) | Importantă pentru AR |
| CNF6 | Siguranță | Număr coliziuni / opriri | Trebuie menținut la zero în testare |
| CNF7 | Modularitate | Posibilitatea testării separate | Validată prin teste pe subsisteme |

Siguranța trebuie analizată chiar dacă sistemul este un prototip de laborator. Standardele pentru roboți industriali și colaborativi, cum ar fi ISO 10218 și ISO/TS 15066, subliniază importanța limitării riscurilor atunci când roboții se află în apropierea oamenilor [46], [47]. Lucrarea de față nu certifică sistemul conform acestor standarde, dar principiile lor sunt relevante: mișcările trebuie să fie previzibile, operatorul trebuie să poată opri sistemul, iar zonele de coliziune trebuie tratate cu atenție.

Din acest motiv, în etapa de proiectare se recomandă includerea unor măsuri simple de siguranță: viteză redusă în testele inițiale, poziție home compactă înainte de navigare, oprire software din interfață, verificarea spațiului înainte de execuție și testarea task-ului fără obiect înainte de testarea cu obiect. Aceste măsuri nu înlocuiesc o analiză formală de siguranță, dar reduc riscul în timpul dezvoltării.

O altă cerință nefuncțională este trasabilitatea testelor. Pentru a putea compara iterațiile, este util ca testele să fie înregistrate cu rosbag2 sau documentate prin capturi și tabele [42]. Astfel, dacă un parametru este modificat, se poate observa dacă rata de succes crește sau scade. Fără această documentare, ajustările pot deveni subiective și greu de justificat în lucrarea finală.

1.6 Analiza funcțională tehnică a sistemului integrat

Analiza funcțională tehnică are rolul de a descompune sistemul integrat în funcții și subsisteme. În loc ca sistemul să fie privit doar ca o listă de componente, el este analizat prin prisma nevoilor pe care trebuie să le îndeplinească. Nevoia principală este realizarea unui robot mobil capabil să navigheze autonom, să manipuleze un obiect și să ofere utilizatorului o interfață de vizualizare și control.

Din punct de vedere extern, sistemul trebuie să răspundă nevoii unui operator de a executa o sarcină de colectare sau plasare a unui obiect într-un mediu de laborator. Operatorul nu trebuie să controleze manual fiecare articulație, ci trebuie să poată declanșa sau urmări un scenariu în care robotul execută sarcina. Din punct de vedere intern, sistemul trebuie să coordoneze navigarea, manipularea, controlul hardware și vizualizarea.

Funcția principală a sistemului poate fi formulată astfel: realizarea unui task de pick and place autonom pe o platformă mobilă, cu feedback vizual în Unity și AR. Această funcție principală poate fi împărțită în mai multe funcții secundare, prezentate în Tabelul 1.6.1.

Tabelul 1.6.1 - Funcții tehnice ale sistemului integrat

| Cod | Funcție | Subsistem responsabil | Intrări | Ieșiri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Navigare autonomă | Nav2 / platformă mobilă | Goal poziție | Poziție atinsă / status |
| F2 | Localizare | Platformă mobilă | LiDAR, odometrie, hartă | Pose robot |
| F3 | Planificare manipulare | MoveIt2 / MTC | Poziție obiect, coș, stare braț | Traiectorie validă |
| F4 | Execuție manipulare | ros2_control / OMX-F | Traiectorie articulații | Mișcare fizică braț |
| F5 | Prindere obiect | Gripper OMX-F | Comandă open/close | Obiect prins / eliberat |
| F6 | Orchestrare scenariu | Nod de integrare | Status Nav2 și MTC | Tranziții de stare |
| F7 | Vizualizare | Unity | Topicuri ROS2 | Scenă 3D actualizată |
| F8 | Interfață AR | Unity / Meta Quest | Date scenă, input utilizator | Vizualizare MR |
| F9 | Diagnosticare | ROS2 logs / UI | Stări noduri și topicuri | Mesaje eroare |

Descompunerea în funcții arată că sistemul are trei niveluri. Primul nivel este nivelul hardware, format din platforma mobilă, brațul robotic, actuatori, senzori și componente de alimentare. Al doilea nivel este nivelul software robotic, format din ROS2, Nav2, MoveIt2, MTC și ros2_control. Al treilea nivel este nivelul de interacțiune, format din Unity, bridge-ul ROS2-Unity și aplicația AR.

Între aceste niveluri există interdependențe. De exemplu, dacă poziția platformei nu este suficient de precisă, brațul poate să nu ajungă la obiect. Dacă URDF-ul brațului nu este corect, MoveIt2 poate calcula traiectorii greșite. Dacă bridge-ul Unity primește date cu întârziere, utilizatorul poate interpreta greșit starea robotului. De aceea, analiza funcțională trebuie să includă și riscurile tehnice.

Un element central al analizei este amplasamentul brațului. În proiectarea unui robot mobil manipulator, poziția brațului nu este aleasă doar din motive mecanice, ci și din motive funcționale. Brațul trebuie să poată ajunge la obiectul de pe sol, la coșul montat pe platformă și să nu blocheze senzorii sau mișcarea platformei. Tabelul 1.6.2 prezintă variantele analizate.

Tabelul 1.6.2 - Variante de amplasament pentru brațul OMX-F pe platformă

| Variantă | Avantaje | Dezavantaje | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- |
| Montaj frontal | Acces bun la obiecte din fața robotului | Poate bloca senzori frontali și crește consola | Bun pentru pick, riscant pentru navigare |
| Montaj posterior | Nu blochează zona frontală | Acces dificil la obiecte din față | Potrivit doar dacă robotul se rotește |
| Montaj lateral stânga | Acces la obiecte laterale | Dezechilibru lateral, workspace asimetric | Necesită analiză stabilitate |
| Montaj lateral dreapta | Similar lateral stânga | Dezechilibru lateral, cablare dificilă | Necesită analiză stabilitate |
| Montaj central-superior | Stabilitate mai bună, cablare simplă | Dificil de ajuns la sol | Bun pentru coș, mai slab pentru pick de pe jos |
| Montaj frontal-central | Compromis între acces și simetrie | Necesită suport mecanic robust | Variantă recomandată pentru scenariu |

Pe baza criteriilor funcționale, varianta frontal-centrală este cea mai potrivită pentru scenariul propus. Aceasta permite brațului să ajungă în zona din fața platformei, unde obiectul poate fi poziționat după oprirea robotului. În același timp, montarea cât mai aproape de axa longitudinală a platformei reduce dezechilibrul lateral. Poziția exactă trebuie validată prin model 3D și prin simularea workspace-ului.

În analiza funcțională trebuie inclus și coșul. Coșul nu este un element pasiv, deoarece poziția lui influențează task-ul de place. Dacă este prea departe, brațul nu ajunge. Dacă este prea aproape de baza brațului, orientarea gripperului poate deveni dificilă. Dacă este prea înalt, brațul poate avea probleme la ridicarea obiectului peste margine. Dacă este prea jos, obiectul poate cădea sau poate lovi platforma. De aceea, poziția coșului trebuie stabilită împreună cu poziția brațului.

Un alt flux important este fluxul de date dintre ROS2 și Unity. Starea brațului și a platformei este generată în ROS2, iar Unity trebuie să o primească și să o transforme în reprezentări vizuale. Pentru aceasta, este necesară o mapare între frame-urile ROS2 și coordonatele Unity. Această mapare trebuie să fie consecventă, altfel modelul virtual nu va corespunde robotului real.

Tabelul 1.6.3 prezintă principalele riscuri tehnice identificate în etapa de proiectare.

Tabelul 1.6.3 - Riscuri tehnice și măsuri de prevenire

| Risc | Cauză posibilă | Impact | Măsură de prevenire |
| --- | --- | --- | --- |
| Brațul nu ajunge la obiect | Amplasament greșit / obiect prea departe | Task eșuat | Analiză workspace și teste în simulare |
| Coliziune cu platforma | Scene de coliziune incompletă | Risc hardware | Modelare platformă și coș în MoveIt2 |
| Instabilitate platformă | Masă suplimentară asimetrică | Navigare afectată | Montaj central și testare statică/dinamică |
| Latență Unity mare | Prea multe topicuri sau frecvență ridicată | Vizualizare nefluidă | Filtrare topicuri și limitare rate |
| Incompatibilitate software | Versiuni ROS2 / Unity / pachete | Blocaj implementare | Testare incrementală și documentare versiuni |
| Task MTC instabil | Parametri geometrici nepotriviți | Rată de succes redusă | Ajustare stagii și validare pe hardware |
| Calibrare AR greșită | Aliniere real-virtual incompletă | Utilizator indus în eroare | Procedură de calibrare și marcaje vizuale |

Analiza funcțională arată că sistemul trebuie proiectat ca un ansamblu coerent. Nu este suficient ca fiecare componentă să funcționeze separat. Navigarea trebuie să aducă robotul într-o poziție utilă pentru manipulare, manipularea trebuie să țină cont de platformă și coș, iar interfața trebuie să afișeze corect starea subsistemelor. Această concluzie determină arhitectura hardware și software prezentată în subcapitolele următoare.

Analiza funcțională poate fi privită și din perspectiva procesului de proiectare inginerească. În literatura de proiectare, o soluție tehnică este dezvoltată prin identificarea nevoii, descompunerea funcțională, generarea variantelor, evaluarea lor și alegerea soluției finale [48], [49]. În cazul de față, nevoia este realizarea unui sistem de manipulare mobilă cu interfață AR. Variantele apar în amplasamentul brațului, poziția coșului, modul de alimentare, modul de comunicare ROS2-Unity și nivelul de control oferit în AR.

Pentru a evalua aceste variante, se pot folosi criterii ponderate. De exemplu, pentru amplasamentul brațului, criteriile cele mai importante sunt accesul la obiect, accesul la coș, stabilitatea platformei, simplitatea mecanică și impactul asupra senzorilor. Fiecare variantă poate primi un scor, iar soluția cu cel mai bun compromis poate fi aleasă. Această abordare face decizia mai transparentă și mai ușor de justificat în lucrare.

Tabelul 1.6.4 - Matrice orientativă de evaluare a amplasamentului brațului

| Criteriu | Pondere | Frontal | Posterior | Lateral | Frontal-central |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acces la obiect | 0.30 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| Acces la coș | 0.20 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Stabilitate | 0.20 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Impact asupra senzorilor | 0.15 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| Simplitate cablare | 0.15 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Scor ponderat | 1.00 | 3.65 | 3.35 | 3.00 | 4.15 |

Valorile din tabel sunt orientative și trebuie validate prin modelare și testare. Totuși, ele arată logica deciziei: varianta frontal-centrală oferă un compromis bun între accesul la obiect și stabilitate. Varianta frontală simplă poate fi foarte bună pentru pick, dar riscă să afecteze senzorii frontali. Varianta laterală poate părea convenabilă mecanic, dar produce asimetrie și poate reduce stabilitatea.

În analiza funcțională trebuie luată în calcul și planificarea mișcării la nivel conceptual. Conform principiilor generale din robotică, un sistem de manipulare trebuie să gestioneze percepția, planificarea și execuția [50], [51]. În lucrarea de față, percepția completă a obiectului nu este obiectivul principal, dar poziția obiectului trebuie totuși definită. Planificarea este realizată cu MoveIt2/MTC, iar execuția prin ros2_control și actuatorii Dynamixel.

Din punct de vedere al planificării, task-ul poate fi văzut ca o problemă de căutare într-un spațiu de configurații. Brațul trebuie să găsească o cale de la configurația curentă la configurația de prindere, apoi la configurația de plasare. Această formulare este apropiată de problemele de planning din robotică, unde obstacolele și limitele articulațiilor restrâng spațiul soluțiilor [53]. Într-un sistem real, acest planning trebuie combinat cu execuția robustă și cu feedback-ul de stare.

1.7 Proiectarea hardware a integrării

Proiectarea hardware urmărește modul în care brațul OMX-F, coșul, alimentarea și eventualele componente auxiliare sunt integrate pe platforma mobilă. Chiar dacă platforma mobilă este existentă și brațul este un kit comercial, integrarea fizică dintre ele trebuie proiectată cu atenție. O montare greșită poate afecta stabilitatea, workspace-ul, cablarea și siguranța.

Primul element de proiectare este suportul mecanic al brațului. Acesta trebuie să fixeze baza brațului pe șasiul platformei, să reziste la eforturile produse în timpul mișcării și să păstreze poziția brațului constantă. Dacă suportul flexează sau se deplasează, modelul geometric din URDF nu mai corespunde realității, iar planificarea devine mai puțin precisă. Din acest motiv, suportul trebuie realizat dintr-un material suficient de rigid și trebuie prins în puncte solide ale șasiului.

Al doilea element este poziția brațului față de platformă. Varianta recomandată este montarea frontal-centrală sau cât mai aproape de axa longitudinală, astfel încât brațul să poată ajunge la obiectele din fața robotului. Poziția finală trebuie stabilită printr-un studiu de amplasament în model 3D, verificând dacă brațul poate atinge atât zona de pick, cât și zona de place. Pentru această etapă pot fi utilizate instrumente CAD precum Onshape sau un model URDF verificat în RViz și Gazebo [31], [33], [39].

Al treilea element este coșul. Coșul trebuie să fie montat într-o poziție accesibilă brațului și stabilă în timpul deplasării. Dimensiunile coșului trebuie alese în funcție de obiectele manipulate și de spațiul disponibil pe platformă. Un coș prea mare poate bloca mișcarea brațului sau poate afecta navigarea. Un coș prea mic poate face task-ul de place dificil, deoarece obiectul trebuie poziționat cu precizie mai mare.

Tabelul 1.7.1 prezintă elementele hardware care trebuie proiectate sau adaptate.

Tabelul 1.7.1 - Elemente hardware ale integrării

| Element | Rol | Cerințe principale | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| Suport braț | Fixarea OMX-F pe platformă | Rigiditate, aliniere, acces la șuruburi | Contribuție de integrare |
| Poziție braț | Definirea workspace-ului | Acces la obiect și coș | Rezultă din studiul de amplasament |
| Coș | Zonă de place | Stabil, accesibil, dimensiune potrivită | Trebuie inclus în scena de coliziune |
| Cablare | Alimentare și comunicație | Fără tensionare în timpul mișcării | Traseu protejat |
| Alimentare | Energie pentru actuatori | Tensiune și curent compatibile | Verificare separată de platformă |
| Elemente siguranță | Evitare coliziuni fizice | Margini protejate, prinderi ferme | Necesare la testare |

Din punct de vedere electric, brațul are nevoie de alimentare stabilă pentru actuatori. Servomotoarele Dynamixel pot consuma curent variabil în funcție de sarcină și mișcare [23]. Dacă alimentarea este insuficientă, pot apărea resetări, scăderi de tensiune sau comportament instabil. De aceea, soluția de alimentare trebuie dimensionată în funcție de consumul maxim estimat și trebuie verificată înainte de execuția task-ului pe robot.

O decizie importantă este dacă brațul este alimentat din sursa platformei sau dintr-o sursă separată. Alimentarea din sursa platformei reduce numărul de baterii și poate simplifica exploatarea, dar crește sarcina pe sistemul electric existent. Alimentarea separată izolează brațul de platformă, dar adaugă masă și necesită gestionarea unui acumulator suplimentar. În faza de proiectare, varianta recomandată este folosirea unei alimentări dedicate pentru braț sau a unui modul de conversie verificat, astfel încât fluctuațiile produse de actuatori să nu afecteze platforma.

Tabelul 1.7.2 prezintă o analiză orientativă pentru alimentarea brațului și a componentelor auxiliare. Valorile trebuie completate sau actualizate în etapa de implementare cu măsurători reale.

Tabelul 1.7.2 - Estimare orientativă a consumului pentru subsistemul de manipulare

| Componentă | Tensiune nominală | Consum estimat | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| Actuatori Dynamixel | conform documentației | variabil, dependent de sarcină | Consum maxim la ridicare obiect |
| Controller OpenRB-150 | USB / alimentare dedicată | redus | Necesită comunicație stabilă |
| Cameră auxiliară | USB 5 V | redus-mediu | Opțională pentru vizualizare |
| Convertor DC-DC | intrare platformă / baterie | dependent de sarcină | Trebuie dimensionat cu rezervă |
| Meta Quest | baterie proprie | separat | Nu încarcă platforma |
| Laptop / stație Unity | alimentare proprie | separat | Folosit pentru dezvoltare și testare |

În proiectarea hardware trebuie luată în calcul și cablarea. Cablurile trebuie să permită mișcarea completă a brațului fără întindere, blocare sau contact cu roțile platformei. De asemenea, cablurile nu trebuie să intre în spațiul de lucru al gripperului. O soluție practică este ghidarea cablurilor pe lângă suportul brațului și fixarea lor cu cleme, lăsând o rezervă de lungime pentru articulațiile mobile.

Pentru integrarea coșului, poziția recomandată este în zona accesibilă brațului după prinderea obiectului, dar fără să fie nevoie de o mișcare foarte amplă. Dacă obiectul este preluat din fața platformei, coșul poate fi amplasat în partea superioară sau ușor în spatele brațului, astfel încât traiectoria de la pick la place să fie scurtă. Totuși, coșul nu trebuie să blocheze mișcarea brațului când acesta revine în poziția home.

Un alt element important este definirea pozițiilor sigure. Brațul trebuie să aibă o poziție home în care nu depășește excesiv conturul platformei și nu riscă să lovească obstacole în timpul navigării. Înainte de deplasarea platformei, brațul ar trebui să revină într-o poziție compactă. Această cerință influențează atât proiectarea hardware, cât și proiectarea software a scenariului integrat.

În concluzie, proiectarea hardware a integrării urmărește să creeze o configurație fizică stabilă, accesibilă și compatibilă cu task-ul de pick and place. Suportul brațului, poziția coșului, alimentarea și cablarea sunt elemente care trebuie stabilite înainte de implementarea software finală, deoarece ele determină limitele reale ale sistemului.

1.8 Proiectarea software a sistemului integrat

Arhitectura software reprezintă componenta care leagă toate elementele sistemului. Platforma mobilă, brațul robotic, planificarea MTC, Unity și AR trebuie să comunice prin interfețe clare. În ecosistemul ROS2, această comunicare se realizează prin noduri, topicuri, servicii, acțiuni și transformări [10], [11]. Proiectarea software trebuie să stabilească ce modul produce date, ce modul le consumă și cum sunt gestionate stările scenariului.

În lucrarea de față, arhitectura software este gândită modular. Fiecare modul are o responsabilitate clară: navigare, manipulare, orchestrare, vizualizare, AR și diagnosticare. Această separare este importantă deoarece permite testarea individuală a componentelor. De exemplu, task-ul MTC poate fi testat fără Unity, bridge-ul Unity poate fi testat cu topicuri simulate, iar navigarea Nav2 poate fi testată fără execuția brațului.

1.8.1 Arhitectura modulară a sistemului

Arhitectura modulară propusă include următoarele module: modulul de navigare, modulul de manipulare, modulul de orchestrare, modulul bridge ROS2-Unity, modulul AR și modulul de diagnosticare. Tabelul 1.8.1 prezintă rolul fiecărui modul.

Tabelul 1.8.1 - Module software ale sistemului integrat

| Modul | Tehnologii principale | Rol | Interfețe principale |
| --- | --- | --- | --- |
| Navigare | Nav2, ROS2 | Deplasarea platformei către POI | `NavigateToPose`, `/odom`, `/tf` |
| Manipulare | MoveIt2, MTC, ros2_control | Execuția task-ului pick and place | `/joint_states`, acțiuni control braț |
| Orchestrare | Nod ROS2 Python/C++ | Coordonarea Nav2 și MTC | status, trigger, acțiuni |
| Bridge Unity | ROS-TCP-Connector | Transfer date ROS2-Unity | topicuri stare și comenzi |
| AR | Unity, Meta Quest SDK | Vizualizare realitate mixtă | obiecte 3D, input XR |
| Diagnosticare | RViz, logs, rosbag2 | Monitorizare și testare | loguri, topicuri, înregistrări |

Modulul de navigare este considerat existent, dar trebuie integrat în scenariul complet. El primește un goal de tip NavigateToPose și aduce platforma în zona de lucru [12]. După atingerea punctului de interes, modulul de orchestrare poate declanșa task-ul de manipulare. Această tranziție trebuie realizată doar după ce platforma este oprită și poziția este considerată stabilă.

Modulul de manipulare conține modelul MoveIt2, task-ul MTC și interfața cu controllerele brațului. El primește parametrii task-ului, cum ar fi poziția obiectului și poziția coșului, și încearcă să calculeze o soluție. Dacă soluția este găsită, traiectoria este executată pe braț. Dacă planificarea eșuează, modulul trebuie să raporteze motivul sau cel puțin stagiul în care a apărut problema.

Modulul de orchestrare este cel care transformă componentele separate într-un scenariu unitar. El funcționează ca o mașină de stări. Stările principale pot fi: Idle, NavigateToObject, WaitForStabilization, ExecutePickPlace, VerifyTask, NavigateNext și Error. Această mașină de stări este importantă deoarece previne situații în care platforma se mișcă în timp ce brațul execută task-ul sau în care task-ul pornește înainte ca robotul să fie poziționat.

Modulul bridge ROS2-Unity transmite date către Unity și primește comenzi din interfață. În faza de proiectare, nu este recomandat ca Unity să controleze direct fiecare articulație a brațului. Controlul de nivel jos rămâne în ROS2, iar Unity oferă comenzi de nivel mai înalt, cum ar fi pornirea scenariului sau oprirea de urgență software. Această separare este mai sigură și mai ușor de verificat.

1.8.2 Proiectarea task-ului pick and place cu MoveIt2 Task Constructor

Task-ul pick and place este componenta centrală a manipulării. În proiectarea lui trebuie definite obiectul, poziția de prindere, poziția de plasare, traiectoriile intermediare și condițiile de succes. Pentru a păstra structura clară, task-ul este împărțit în stagiile prezentate anterior în Tabelul 1.3.2.

Parametrii principali ai task-ului sunt prezentați în Tabelul 1.8.2.

Tabelul 1.8.2 - Parametri principali pentru task-ul MTC

| Parametru | Descriere | Valoare proiectată / observație |
| --- | --- | --- |
| `object_frame` | Frame-ul obiectului | Raportat la baza platformei sau la hartă |
| `grasp_pose` | Poziția de prindere | Stabilită în funcție de dimensiunea obiectului |
| `pre_grasp_offset` | Distanța de apropiere | Permite orientarea gripperului înainte de prindere |
| `lift_height` | Înălțimea de ridicare | Suficientă pentru a evita solul |
| `place_pose` | Poziția în coș | Raportată la frame-ul coșului |
| `retreat_offset` | Mișcare după eliberare | Evită coliziunea cu coșul |
| `home_configuration` | Poziție sigură braț | Folosită înainte și după navigare |
| `planning_time` | Timp maxim de planificare | Ajustat în testare |
| `collision_objects` | Platformă, coș, obiect | Definite în scena MoveIt2 |

Poziția obiectului poate fi stabilită inițial manual, pentru a reduce complexitatea. Într-o etapă viitoare, aceasta poate fi obținută prin percepție vizuală sau prin interfața AR. Pentru această lucrare, obiectivul principal este integrarea task-ului de manipulare, nu dezvoltarea unui sistem complet de detecție a obiectelor. Această delimitare este importantă deoarece permite concentrarea pe planificare și integrare.

Poziția de place este definită în interiorul coșului. Pentru a evita coliziunile cu marginile, task-ul poate include o poziție deasupra coșului, urmată de o coborâre controlată. După eliberarea obiectului, brațul se retrage și revine în poziția home. Această secvență reduce riscul ca gripperul să lovească coșul.

1.8.3 Proiectarea ROS2-Unity bridge

Bridge-ul ROS2-Unity este proiectat ca un modul de vizualizare și control de nivel înalt. În Unity se importă modele 3D pentru platformă, braț, coș și obiect. Poziția platformei poate fi actualizată pe baza odometriei sau a transformărilor, iar poziția brațului pe baza topicului `/joint_states`. Pentru ca mișcarea să fie fluidă, Unity trebuie să interpoleze sau să actualizeze pozițiile la o frecvență compatibilă cu frame rate-ul aplicației.

Un aspect important este diferența dintre sistemele de coordonate. ROS2 folosește în mod obișnuit convenția X înainte, Y stânga, Z sus, în timp ce Unity folosește propriul sistem de coordonate. De aceea, bridge-ul trebuie să includă o transformare între coordonate. Dacă această transformare nu este corectă, robotul poate apărea rotit sau deplasat greșit în scenă.

În Unity, informațiile sunt organizate în trei categorii: reprezentare 3D, panouri de stare și comenzi. Reprezentarea 3D include modelul robotului și al brațului. Panourile de stare includ conexiunea ROS2, statusul Nav2, statusul MTC și eventualele erori. Comenzile includ pornirea scenariului, oprirea demonstrației și comenzi simple de test.

1.8.4 Proiectarea scenariului integrat Nav2 și MTC

Scenariul integrat este proiectat ca o succesiune de stări. Platforma primește un goal de navigare și se deplasează către punctul de interes. După atingerea goal-ului, robotul așteaptă un timp scurt pentru stabilizare. Apoi este declanșat task-ul MTC. Dacă task-ul reușește, brațul revine în poziția home, iar platforma poate primi un nou goal. Dacă task-ul eșuează, sistemul intră într-o stare de eroare și raportează problema în Unity.

Tabelul 1.8.3 prezintă mașina de stări proiectată.

Tabelul 1.8.3 - Mașina de stări pentru scenariul Nav2 + MTC

| Stare | Descriere | Condiție de tranziție | Stare următoare |
| --- | --- | --- | --- |
| Idle | Sistem pregătit | Comandă start | NavigateToPOI |
| NavigateToPOI | Platforma navighează | Goal atins | Stabilize |
| Stabilize | Robotul așteaptă oprirea | Timp de stabilizare trecut | ExecuteMTC |
| ExecuteMTC | Brațul execută pick and place | Task reușit | ReturnHome |
| ReturnHome | Brațul revine în poziție sigură | Poziție atinsă | NavigateNext |
| NavigateNext | Platforma continuă scenariul | Goal finalizat | Idle |
| Error | Sistem în eroare | Reset / diagnosticare | Idle |

Această mașină de stări permite controlul clar al scenariului. Ea previne suprapunerea acțiunilor și oferă un mod simplu de diagnosticare. De exemplu, dacă sistemul se oprește în ExecuteMTC, problema este legată de manipulare. Dacă se oprește în NavigateToPOI, problema este legată de navigare. Dacă se oprește în Stabilize, problema poate fi legată de poziționare sau de feedback-ul de stare.

Nav2 folosește în mod obișnuit concepte de behavior trees pentru organizarea comportamentului de navigare [41]. În lucrarea de față nu este necesară modificarea arborelui de comportament existent al Nav2, însă ideea de comportamente secvențiale este utilă și pentru orchestrarea sistemului. Practic, scenariul complet poate fi privit ca un arbore sau o mașină de stări la nivel superior: navighează, verifică, manipulează, verifică, continuă. Această separare ajută la menținerea stack-ului Nav2 stabil și la adăugarea manipulării ca modul suplimentar.

Pentru sincronizarea datelor, sistemul folosește transformările tf2 și topicurile ROS2 [43]. Transformările sunt importante deoarece poziția obiectului, poziția coșului, poziția brațului și poziția platformei trebuie exprimate în frame-uri compatibile. Dacă obiectul este definit în frame-ul hărții, iar task-ul MTC are nevoie de poziția lui în frame-ul bazei brațului, transformarea trebuie calculată corect. O eroare în această transformare poate duce la o prindere greșită.

În cazul în care sistemul va utiliza imagini sau date sincronizate de la mai mulți senzori, pachetul message_filters poate fi folosit pentru sincronizarea mesajelor [45]. Pentru versiunea curentă, poziția obiectului poate fi definită manual, dar arhitectura trebuie să permită o extindere ulterioară către percepție. Din acest motiv, este util ca nodurile să fie proiectate astfel încât să accepte date cu timestamp și frame_id corecte.

Tabelul 1.8.5 - Mesaje și transformări critice în scenariul integrat

| Element | Tip date | Frame / referință | Motiv |
| --- | --- | --- | --- |
| Poziție platformă | Odometry / TF | `map`, `odom`, `base_link` | Necesare pentru navigare și Unity |
| Stare braț | JointState | articulații OMX-F | Necesare pentru MoveIt2 și vizualizare |
| Bază braț | TF static | `base_link` -> `omx_base` | Definește montajul fizic |
| Obiect | PoseStamped | `base_link` sau `map` | Intrare pentru MTC |
| Coș | Collision object / TF | frame platformă | Țintă pentru place |
| Status task | Mesaj custom / std_msgs | logic | Feedback în Unity |
| Comenzi Unity | Twist / trigger | ROS2 | Control de nivel înalt |

Pentru testare și depanare, rosbag2 poate fi folosit pentru înregistrarea topicurilor importante [42]. De exemplu, se pot înregistra `/joint_states`, `/tf`, statusul MTC, odometria și mesajele trimise către Unity. Dacă un test eșuează, aceste date pot fi analizate ulterior pentru a vedea dacă problema a fost de planificare, comunicație sau execuție.

1.8.5 Arhitectura sistemului AR cu Meta Quest

Arhitectura AR este construită peste scena Unity. Meta Quest rulează aplicația de realitate mixtă, Unity gestionează obiectele virtuale, iar ROS2 transmite datele robotului. Fluxul general este: ROS2 Jazzy -> ROS-TCP-Connector -> Unity -> Meta Quest. În sens invers, inputurile utilizatorului din AR pot fi transmise către Unity și apoi către ROS2, dar în această lucrare controlul direct este limitat.

Tabelul 1.8.4 prezintă componentele arhitecturii AR.

Tabelul 1.8.4 - Componentele arhitecturii AR

| Componentă | Rol | Observații |
| --- | --- | --- |
| Meta Quest | Dispozitiv de vizualizare MR | Rulează aplicația Unity |
| Unity Scene | Mediu 3D și UI | Conține robotul, brațul, coșul, panourile |
| ROS-TCP-Connector | Client Unity pentru ROS | Primește și trimite mesaje |
| ROS-TCP-Endpoint | Server în partea ROS2 | Interfață de comunicație |
| ROS2 Jazzy | Middleware robotic | Sursă de date și control |
| MTC Status Publisher | Nod de stare task | Trimite stagiul curent în UI |
| AR Input Manager | Gestionare input utilizator | Direcție pentru dezvoltări viitoare |

Pentru demonstrația parțială, obiectivul este vizualizarea sistemului în realitate mixtă. Utilizatorul poate vedea modelul robotului și starea acestuia, fără ca AR să controleze complet brațul. Această limitare este justificată deoarece controlul prin AR necesită validări suplimentare de siguranță și calibrare.

1.8.6 Instrumente și tehnologii software utilizate

Instrumentele software utilizate sunt alese pentru compatibilitate cu ecosistemul ROS2 și pentru suportul oferit în robotică. Python poate fi folosit pentru noduri ROS2 de orchestrare, deoarece permite dezvoltare rapidă și are suport bun în ROS2. C# este folosit în Unity pentru logica interfeței și pentru integrarea cu pachetele ROS-TCP. ROS2 Jazzy este baza de comunicație a sistemului, Nav2 este folosit pentru navigare, MoveIt2 și MTC pentru manipulare, Gazebo pentru simulare, Unity pentru vizualizare și Meta Quest pentru AR [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18].

Docker poate fi folosit pentru izolarea mediilor software atunci când apar incompatibilități între versiuni sau dependențe [38]. În proiecte robotice, această izolare este utilă deoarece aceeași aplicație poate depinde de versiuni specifice de ROS2, Python, biblioteci de control sau pachete Unity. Totuși, pentru deployment pe robot, trebuie verificat dacă rularea în container nu introduce probleme de acces la hardware.

RViz este utilizat pentru verificarea transformărilor, a modelului robotului și a stării MoveIt2 [33]. Gazebo este utilizat pentru simulare și validare înainte de testarea fizică [18], [44]. Unity este utilizat pentru reprezentarea vizuală și pentru interfața AR. Împreună, aceste instrumente acoperă întregul ciclu de dezvoltare: modelare, simulare, planificare, execuție și vizualizare.

1.9 Simulare în Gazebo și MoveIt2

Simularea este o etapă importantă în dezvoltarea sistemului deoarece permite verificarea modelului înainte de testarea pe hardware fizic. Într-un sistem cu braț robotic, o eroare de modelare poate produce mișcări incorecte, coliziuni sau imposibilitatea planificării. Prin simulare, aceste probleme pot fi identificate mai devreme și cu risc mai mic.

Gazebo este utilizat pentru simularea mediului și a robotului, iar MoveIt2 pentru planificarea mișcărilor [18], [44]. În prima etapă, se verifică modelul URDF al brațului. Link-urile trebuie să apară corect, articulațiile trebuie să se miște în limitele așteptate, iar transformările trebuie să fie coerente. În a doua etapă, se adaugă platforma, coșul și obiectul. În a treia etapă, se testează task-ul MTC.

Tabelul 1.9.1 prezintă testele propuse în simulare.

Tabelul 1.9.1 - Teste propuse în Gazebo și MoveIt2

| Test | Scop | Criteriu de succes |
| --- | --- | --- |
| Verificare URDF | Confirmarea modelului geometric | Link-uri și articulații afișate corect |
| Verificare TF | Confirmarea transformărilor | Frame-uri coerente în RViz |
| Mișcare articulații | Testarea limitelor | Articulații se mișcă fără erori |
| Planificare simplă | Move to pose | Traiectorie validă calculată |
| Scenă coliziune | Platformă și coș | Coliziunile sunt detectate corect |
| Stagiu pre-grasp | Apropiere de obiect | Poziția este accesibilă |
| Stagiu pick | Prindere și ridicare | Obiect ridicat fără coliziuni |
| Stagiu place | Plasare în coș | Obiect eliberat în zona țintă |
| Bridge Unity simulat | Vizualizare mișcare | Scena Unity se actualizează |

Simularea nu trebuie tratată ca o garanție absolută. În mediul real pot apărea jocuri mecanice, erori de calibrare, diferențe de frecare, întârzieri de comunicație și limitări ale actuatorilor. Totuși, simularea este foarte utilă pentru validarea logicii și pentru reducerea numărului de încercări riscante pe hardware.

Un aspect important este compararea comportamentului simulat cu cel fizic. După ce task-ul funcționează în simulare, aceiași parametri trebuie testați pe brațul real. Dacă apar diferențe, ele trebuie documentate. De exemplu, poziția de grasp poate trebui ajustată cu câțiva milimetri, înălțimea de lift poate trebui mărită, iar viteza mișcării poate trebui redusă pentru stabilitate.

În concluzie, simularea este folosită ca etapă de validare intermediară. Ea ajută la verificarea modelului și a task-ului, dar validarea finală se face pe sistemul fizic integrat.

Pentru ca simularea să fie utilă, scenariile de test trebuie definite înainte de implementare. Dacă simularea este folosită doar pentru a vedea robotul mișcându-se, valoarea ei este limitată. În schimb, dacă sunt definite criterii clare, simularea devine un instrument de validare. De exemplu, se poate verifica dacă brațul ajunge la obiect din trei poziții diferite, dacă poate plasa obiectul în coș fără coliziuni și dacă revine în poziția home.

Tabelul 1.9.2 - Scenarii de simulare propuse

| Scenariu | Configurație | Ce se verifică | Rezultat așteptat |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Obiect în poziție nominală | Task complet pick and place | Succes fără coliziuni |
| S2 | Obiect deplasat stânga/dreapta | Toleranța la variații laterale | Succes în limite definite |
| S3 | Obiect deplasat înainte/înapoi | Limita workspace-ului | Identificarea zonei accesibile |
| S4 | Coș în poziție nominală | Traiectorie place | Obiect plasat corect |
| S5 | Coș cu margini modelate | Coliziuni la place | Traiectorie evită marginile |
| S6 | Braț revine home | Siguranță pentru navigare | Configurație compactă |
| S7 | Bridge Unity activ | Sincronizare vizuală | Modelul urmărește robotul |
| S8 | Eșec planificare intenționat | Raportare eroare | Starea este afișată în UI |

Un avantaj al simulării este că permite generarea unor situații care ar fi incomode sau riscante pe robotul real. De exemplu, se poate testa ce se întâmplă dacă obiectul este în afara workspace-ului sau dacă coșul este poziționat greșit. Sistemul ar trebui să eșueze controlat, nu să genereze o mișcare periculoasă. Această diferență este importantă: un eșec controlat este acceptabil în proiectare, în timp ce un eșec necontrolat poate indica o problemă de siguranță.

În etapa de simulare trebuie urmărită și diferența dintre coliziuni vizuale și coliziuni fizice. Modelele de coliziune pot fi mai simple decât modelele vizuale, pentru a reduce complexitatea. Totuși, dacă sunt prea simplificate, pot permite traiectorii care în realitate ar lovi robotul. Dacă sunt prea mari, pot bloca planificarea. Alegerea geometriei de coliziune este astfel un compromis între acuratețe și eficiență.

Datele obținute în simulare pot fi folosite pentru a construi tabele de rezultate în Capitolul 3. De exemplu, se pot nota timpii de planificare, numărul de soluții găsite și stagiile care eșuează. Înregistrarea cu rosbag2 a testelor simulate poate ajuta la compararea cu testele fizice [42]. Astfel, simularea nu rămâne doar o etapă vizuală, ci devine parte din metodologia de validare.

1.10 Costul proiectului

Estimarea costului proiectului are rolul de a evidenția resursele utilizate și efortul necesar pentru realizarea sistemului. Deoarece lucrarea pornește de la o platformă mobilă existentă și de la un braț pus la dispoziție, costul total nu reflectă achiziția completă a unui sistem de la zero, ci costurile asociate resurselor utilizate și integrării.

Tabelul 1.10.1 prezintă o estimare orientativă a resurselor hardware. Valorile pot fi actualizate în lucrarea finală în funcție de prețurile reale și de componentele efectiv utilizate.

Tabelul 1.10.1 - Estimare orientativă a costurilor hardware

| Resursă | Rol | Modalitate de procurare | Cost estimat |
| --- | --- | --- | --- |
| Platformă mobilă Xplorer-A | Bază mobilă autonomă | Existentă în laborator | 0 RON în proiect |
| Braț ROBOTIS OMX-F | Manipulare obiecte | Pus la dispoziție | conform achiziției |
| Elemente suport mecanic | Fixare braț pe platformă | Realizare / achiziție | 100-300 RON |
| Coș și elemente fixare | Zonă de place | Achiziție / printare 3D | 50-150 RON |
| Convertor / alimentare | Alimentare braț | Achiziție dacă este necesar | 100-250 RON |
| Cabluri și conectori | Interconectare | Achiziție | 50-150 RON |
| Meta Quest 3 | Vizualizare AR | Disponibil utilizator | 0 RON în proiect |
| Laptop / PC dezvoltare | Unity, ROS2, testare | Disponibil | 0 RON în proiect |

Din punct de vedere software, majoritatea tehnologiilor folosite sunt open-source sau gratuite pentru uz educațional. ROS2, Nav2, MoveIt2, Gazebo, RViz și pachetele ROBOTIS pot fi folosite fără costuri de licență [11], [12], [13], [18], [29]. Unity poate fi utilizat în varianta gratuită pentru proiecte educaționale, în condițiile respectării licenței [16]. Această situație reduce costul financiar al proiectului, dar nu reduce complexitatea tehnică.

Tabelul 1.10.2 prezintă resursele software.

Tabelul 1.10.2 - Resurse software utilizate

| Resursă software | Rol | Cost licență | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| ROS2 Jazzy | Middleware robotic | 0 RON | Open-source |
| Nav2 | Navigare autonomă | 0 RON | Integrat pe platformă |
| MoveIt2 | Planificare mișcare | 0 RON | Open-source |
| MoveIt2 Task Constructor | Task pick and place | 0 RON | Extensie MoveIt2 |
| Gazebo | Simulare | 0 RON | Open-source |
| RViz | Vizualizare ROS2 | 0 RON | Open-source |
| Unity | Interfață 3D / AR | 0 RON educațional | Necesită configurare proiect |
| ROS-TCP-Connector | Bridge ROS-Unity | 0 RON | Repository Unity |
| Meta Quest SDK | AR / MR | 0 RON | Conform condițiilor Meta |
| Docker | Containerizare | 0 RON pentru utilizare de bază | Util în dezvoltare |

Pe lângă costurile materiale, este importantă estimarea volumului de muncă. Proiectul implică analiză, proiectare, integrare, configurare software, simulare, testare și documentare. Tabelul 1.10.3 prezintă o estimare orientativă a activităților principale.

Tabelul 1.10.3 - Estimarea volumului de muncă

| Activitate | Descriere | Timp estimat |
| --- | --- | --- |
| Documentare tehnică | Studierea OMX-F, ROS2, MoveIt2, Unity, AR | 20 h |
| Analiză amplasament | Variante poziție braț și coș | 12 h |
| Proiectare hardware | Suport, alimentare, cablare | 15 h |
| Configurare software | ROS2, MoveIt2, pachete ROBOTIS | 20 h |
| Proiectare task MTC | Stagii pick and place și parametri | 18 h |
| Simulare Gazebo / RViz | Validare model și task | 15 h |
| Bridge ROS2-Unity | Configurare comunicație și scenă | 20 h |
| Componentă AR | Adaptare Unity pentru Meta Quest | 15 h |
| Integrare Nav2-MTC | Mașină de stări și scenariu | 18 h |
| Testare și ajustare | Teste pe componente și sistem | 25 h |
| Documentare finală | Figuri, tabele, rezultate | 20 h |
| Total estimat |  | 198 h |

Estimarea volumului de muncă arată că partea cea mai consumatoare de timp nu este o singură componentă, ci integrarea dintre componente. Fiecare subsistem are documentație proprie, dar problemele apar la interfețe: ROS2 cu Unity, MoveIt2 cu hardware, MTC cu scena de coliziune, Nav2 cu orchestrarea task-ului și AR cu reprezentarea real-virtuală.

În concluzie, costul financiar al proiectului este redus prin folosirea resurselor existente și a software-ului open-source, dar costul tehnic este semnificativ prin efortul de integrare. Această observație este importantă deoarece arată că valoarea proiectului nu stă în achiziția componentelor, ci în modul în care ele sunt puse să funcționeze împreună.

1.11 Concluzii capitol

Capitolul 1 a prezentat proiectarea sistemului integrat de manipulare autonomă și interfață AR. Au fost analizate brațul robotic OMX-F, cadrul MoveIt2 și MoveIt2 Task Constructor, arhitectura ROS2-Unity, cerințele și restricțiile de proiectare, analiza funcțională, integrarea hardware, arhitectura software, simularea și costurile proiectului.

Brațul OMX-F a fost ales deoarece oferă o platformă compactă și compatibilă cu ROS2 pentru realizarea unui task de pick and place. Deși este un kit comercial, integrarea sa pe o platformă mobilă ridică probleme reale de proiectare: amplasament, stabilitate, alimentare, cablare și definirea corectă a modelului geometric.

MoveIt2 și MoveIt2 Task Constructor reprezintă baza pentru manipulare. MoveIt2 oferă planificarea mișcării și verificarea coliziunilor, iar MTC permite organizarea task-ului în stagii clare. Această structură este potrivită pentru scenariul propus, deoarece fiecare etapă a task-ului poate fi analizată și ajustată separat.

Componenta ROS2-Unity și extensia AR adaugă sistemului o interfață mai accesibilă. Unity permite vizualizarea robotului într-o scenă 3D, iar Meta Quest permite demonstrarea unei interfețe de realitate mixtă. Această componentă nu înlocuiește instrumentele tehnice precum RViz, ci le completează printr-un mod de prezentare mai intuitiv pentru utilizator.

Analiza cerințelor și restricțiilor a arătat că principalele riscuri sunt legate de workspace-ul brațului, poziția coșului, stabilitatea platformei, compatibilitatea software și latența interfeței. Pentru reducerea acestor riscuri, capitolul a propus o abordare incrementală: testare separată, simulare, integrare treptată și validare pe hardware fizic.

În final, proiectarea sistemului arată că lucrarea nu este doar o aplicație izolată de manipulare, ci un sistem integrat în care navigarea autonomă, planificarea mișcării, execuția hardware și interacțiunea om-robot trebuie să funcționeze împreună. Capitolul următor poate porni de la această arhitectură pentru a descrie realizarea și implementarea efectivă a sistemului.

Bibliografie suplimentară pentru Capitolul 1

[29] ROBOTIS-GIT. (2025). open_manipulator - GitHub Repository. https://github.com/ROBOTIS-GIT/open_manipulator

[30] ros2_control. (2025). Controller Manager and ros2_control Documentation. https://control.ros.org/

[31] ROS Wiki. (2024). URDF XML Documentation. https://wiki.ros.org/urdf/XML

[32] MoveIt. (2024). Setup Assistant and SRDF Configuration. https://moveit.picknik.ai/main/doc/examples/setup_assistant/setup_assistant_tutorial.html

[33] Open Robotics. (2024). RViz User Guide. https://docs.ros.org/en/rolling/Tutorials/Intermediate/RViz/RViz-User-Guide/RViz-User-Guide.html

[34] Unity Technologies. (2024). ROS-TCP-Endpoint - GitHub Repository. https://github.com/Unity-Technologies/ROS-TCP-Endpoint

[35] Khronos Group. (2024). OpenXR Overview. https://www.khronos.org/openxr/

[36] Unity Technologies. (2024). XR Interaction Toolkit Documentation. https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.interaction.toolkit@latest

[37] Meta. (2024). Meta XR Core SDK Documentation. https://developer.oculus.com/documentation/unity/unity-core-sdk/

[38] Docker. (2024). Docker Documentation. https://docs.docker.com/

[39] Rhoban. (2024). onshape-to-robot - Export robot models from Onshape to URDF. https://github.com/Rhoban/onshape-to-robot

[40] Open Motion Planning Library. (2024). OMPL Documentation. https://ompl.kavrakilab.org/

[41] BehaviorTree.CPP. (2024). BehaviorTree.CPP Documentation. https://www.behaviortree.dev/

[42] Open Robotics. (2024). rosbag2 Documentation. https://github.com/ros2/rosbag2

[43] ROS 2. (2024). tf2 Tutorials and Concepts. https://docs.ros.org/en/rolling/Tutorials/Intermediate/Tf2/Tf2-Main.html

[44] Gazebo. (2024). ros2_control integration with Gazebo. https://control.ros.org/rolling/doc/gazebo_ros2_control/doc/index.html

[45] ROS 2. (2024). message_filters Documentation. https://docs.ros.org/en/rolling/p/message_filters/

[46] ISO. (2011). ISO 10218-1: Robots and robotic devices - Safety requirements for industrial robots - Part 1: Robots. International Organization for Standardization.

[47] ISO. (2016). ISO/TS 15066: Robots and robotic devices - Collaborative robots. International Organization for Standardization.

[48] Pahl, G., Beitz, W., Feldhusen, J., & Grote, K.-H. (2007). Engineering Design: A Systematic Approach. Springer.

[49] Ullman, D. G. (2010). The Mechanical Design Process. McGraw-Hill.

[50] Siciliano, B., & Khatib, O. (Eds.). (2016). Springer Handbook of Robotics. Springer.

[51] Craig, J. J. (2018). Introduction to Robotics: Mechanics and Control (4th ed.). Pearson.

[52] Corke, P. (2017). Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in MATLAB. Springer.

[53] LaValle, S. M. (2006). Planning Algorithms. Cambridge University Press.