Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

PROIECT DE

DIPLOMĂ

Autor,

Absolvent MOCANU Andrei Ionuț

Conducător științific,

Conf. Dr. Ing. ABAZA Bogdan-Felician

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

Programul de studii Informatică Industrială

PROIECT DE

DIPLOMĂ

Autor,

Absolvent MOCANU Andrei Ionuț

Conducător științific,

Conf. Dr. Ing. ABAZA Bogdan-Felician

|  | Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA Bucureşti Facultatea de Inginerie Industrială şi Robotică ( (021) 4029520, (021) 4029302/ Fax: 0213107753 http://www.fiir.pub.ro |  |
| --- | --- | --- |

Departamentul Tehnologia Construcțiilor de Mașini

Studii universitare de Licență

Domeniul Științe Inginerești Aplicate

Programul de studii Informatică Industrială

TEMA

PROIECTULUI DE DIPLOMĂ

Proiectarea și implementarea unui sistem integrat de manipulare autonomă și interfață de Realitate Augmentată pentru un robot mobil cu braț de manipulare în ecosistemul ROS2 Jazzy

Autor,

Absolvent MOCANU Andrei Ionuț

Conducător ştiinţific,

Conf. Dr. Ing. ABAZA Bogdan-Felician

Director de departament,

Prof. Dr. Ing. IONESCU Nicolae

Introducere

Contextul roboticii mobile inteligente și al realității augmentate în automatizare

Datorită avansului tehnologic din ultimele decenii, robotica a ajuns să cuprindă domenii foarte variate, de la inginerie mecanică, electronică și automatizări, până la inteligență artificială, viziune computerizată și interacțiune om-robot [26]. În prezent se observă un trend accentuat pentru dezvoltarea sistemelor robotice capabile să se deplaseze autonom, să perceapă mediul înconjurător și să execute sarcini de manipulare asupra obiectelor din acel mediu. Acest tip de sistem este cunoscut în literatura de specialitate sub denumirea de manipulare mobilă autonomă și este compus, în general, dintr-o platformă mobilă autonomă pe care este integrat un braț robotic de manipulare [1], [27].

Importanța acestor sisteme este dată de faptul că ele nu mai sunt limitate la o poziție fixă, așa cum se întâmplă în cazul multor roboți industriali clasici. Un robot mobil cu braț de manipulare poate naviga într-un spațiu, poate ajunge lângă obiectul de interes, poate efectua o operație de tip pick and place, iar apoi poate continua deplasarea către o altă zonă. Această mobilitate transformă robotul dintr-un echipament izolat într-un participant activ al procesului tehnologic. În aplicații de logistică, producție, mentenanță, agricultură sau chiar asistență medicală, un astfel de sistem poate prelua sarcini repetitive, dificile sau periculoase pentru om [1], [5].

În orice domeniu vital, roboții au devenit din ce în ce mai prezenți. Putem observa influența lor într-un magazin, unde pot fi utilizați pentru inventariere sau transport intern, într-o fabrică, unde pot participa la fluxuri de producție flexibile, sau într-o sală de operație, unde sistemele robotice asistă medicul în intervenții care necesită precizie ridicată. Integrarea roboților în aceste domenii nu a apărut doar din dorința de a folosi tehnologii moderne, ci mai ales ca urmare a unor nevoi reale ale stakeholderilor implicați: siguranță, repetabilitate, eficiență, reducerea efortului uman și creșterea calității procesului [4], [6].

În același timp, includerea roboților mobili autonomi în spații în care se află și oameni a dus la apariția unor cerințe suplimentare de siguranță și de predictibilitate [3]. Un robot care se deplasează autonom trebuie să își cunoască poziția, să evite obstacolele, să reacționeze la schimbări ale mediului și să ofere operatorului informații clare despre starea sa. Dacă aceste informații lipsesc sau sunt greu de interpretat, pot apărea situații neplăcute cauzate fie de defecțiuni tehnice, fie de erori umane, fie de o comunicare slabă între sistem și utilizator [2], [3].

În acest context, interacțiunea om-robot devine o componentă esențială. Nu este suficient ca robotul să funcționeze corect din punct de vedere tehnic; acesta trebuie să poată fi urmărit, înțeles și controlat de către operator. Într-o industrie în care accentul se pune tot mai mult pe colaborarea dintre om și tehnologie, interfața dintre utilizator și sistemul robotic are un rol foarte important [4]. O interfață bine proiectată poate reduce riscul de eroare, poate crește încrederea operatorului și poate transforma un sistem complex într-un instrument accesibil.

Figură 1 Diagramă de nivel înalt a unei interacțiuni om-robot. Sursă [3]

Una dintre direcțiile actuale pentru realizarea unor astfel de interfețe este realitatea augmentată, cunoscută și ca AR, de la termenul din limba engleză augmented reality. AR este o tehnologie imersivă care permite suprapunerea informațiilor digitale peste mediul real. În cazul roboticii, aceasta poate fi folosită pentru vizualizarea poziției robotului, a traiectoriilor planificate, a stării senzorilor, a zonelor de risc sau a comenzilor disponibile pentru utilizator [2], [5]. Față de o interfață clasică afișată pe un monitor, AR are avantajul că păstrează utilizatorul conectat la mediul real și adaugă peste acesta informația digitală necesară.

Realitatea augmentată permite în același timp utilizarea sau operarea robotului de către persoane care nu au neapărat cunoștințe tehnice avansate. Acest aspect este important mai ales în contextul Industry 5.0, unde accentul nu mai cade doar pe automatizare și eficiență, ci și pe soluții centrate pe om [4], [6]. Dacă Industry 4.0 a promovat conectivitatea, digitalizarea, sistemele cyber-fizice și analiza datelor, Industry 5.0 aduce în discuție colaborarea dintre om și robot, personalizarea și integrarea tehnologiei într-un mod mai natural pentru utilizator [6], [7], [8].

Conform direcțiilor actuale din literatura de specialitate, caracteristica principală a Industry 5.0 este orientarea spre utilizator și spre personalizarea proceselor [6], [7]. Într-un astfel de cadru, AR poate contribui prin interfețe vizuale intuitive, panouri interactive, feedback imediat și posibilitatea de a adapta modul de prezentare a informației în funcție de utilizator. Pentru un operator tehnic, interfața poate afișa topicuri ROS2, stări ale nodurilor, erori și parametri de planificare. Pentru un utilizator mai puțin tehnic, aceeași interfață poate afișa comenzi simple, starea generală a robotului și avertizări vizuale ușor de înțeles.

Figură 2 Revoluțiile industriale cu fiecare caracteristică principală, inspirat din [7] și [8]

Astfel, tema acestei lucrări se află la intersecția mai multor direcții moderne: robotica mobilă autonomă, manipularea robotică, ecosistemul ROS2, planificarea mișcărilor cu MoveIt2, vizualizarea în Unity și interacțiunea prin realitate augmentată. Alegerea acestei teme a pornit de la ideea că un robot mobil cu braț de manipulare nu trebuie privit doar ca un ansamblu mecanic și software, ci ca un sistem integrat care trebuie să poată fi folosit și înțeles de către oameni.

Manipularea mobilă autonomă și rolul ei în sistemele robotice moderne

Manipularea mobilă autonomă reprezintă o extensie naturală a roboticii mobile. O platformă mobilă autonomă poate naviga într-un mediu cunoscut sau necunoscut, poate evita obstacole și poate ajunge la un punct de interes. Totuși, fără un sistem de manipulare, aceasta rămâne limitată la activități de transport, inspecție sau supraveghere. Prin integrarea unui braț robotic, platforma capătă posibilitatea de a interacționa fizic cu mediul, de a ridica obiecte, de a le muta, de a le sorta sau de a le așeza în poziții definite [12], [13], [27]. Această combinație dintre mobilitate și manipulare este importantă deoarece multe sarcini reale nu se desfășoară într-un spațiu fix. Într-un depozit, obiectele pot fi așezate în zone diferite. Într-un laborator, componentele pot fi mutate între mese, rafturi sau echipamente. Într-un mediu industrial flexibil, poziția obiectelor se poate schimba în funcție de fluxul de producție. În aceste cazuri, un braț fix nu este suficient, iar o platformă mobilă fără braț nu poate finaliza sarcina. Sistemul rezultat trebuie să combine navigarea cu manipularea, iar această combinație ridică probleme tehnice specifice.

Prima problemă importantă este amplasarea brațului pe platformă. Brațul trebuie poziționat astfel încât să aibă un spațiu de lucru util cât mai mare, să poată ajunge la obiectul care urmează să fie ridicat, dar și la zona în care obiectul trebuie plasat. În același timp, montarea brațului modifică centrul de greutate al platformei, poate afecta stabilitatea în timpul deplasării și poate influența accesul la senzori, cabluri sau alte componente. Din acest motiv, analiza amplasamentului nu este doar o etapă de proiectare mecanică, ci o etapă de integrare a întregului sistem.

A doua problemă este legată de coordonarea dintre subsistemul de navigare și subsistemul de manipulare. Platforma mobilă trebuie să ajungă într-o poziție potrivită pentru ca brațul să poată executa mișcarea. Dacă robotul se oprește prea departe, brațul nu va ajunge la obiect. Dacă se oprește într-o orientare nepotrivită, soluția de cinematică inversă poate deveni dificilă sau imposibilă. De aceea, task-ul complet nu poate fi tratat ca două activități complet separate, ci ca un scenariu integrat: navigare autonomă către punctul de interes, poziționare, manipulare și reluarea navigării.

A treia problemă este legată de planificarea mișcării brațului. Un braț robotic trebuie să respecte limitele articulațiilor, să evite coliziunile cu platforma, cu mediul și cu obiectele, și să execute o mișcare suficient de precisă pentru a prinde obiectul. Framework-uri precum MoveIt2 sunt folosite pentru planificarea mișcării, calculul cinematicii și integrarea cu controlul robotului [13]. Pentru sarcini mai complexe, formate din mai multe etape, MoveIt2 Task Constructor oferă o abordare structurată, în care task-ul este împărțit în stagii precum deschiderea gripperului, apropierea de obiect, prinderea, ridicarea, deplasarea către zona de plasare și eliberarea obiectului [14].

În cazul lucrării de față, scenariul ales este un task de tip pick and place autonom, în care obiectul este preluat de pe jos și așezat într-un coș montat pe platformă. Alegerea acestui scenariu este justificată deoarece el pune în evidență principalele probleme ale manipulării mobile: poziționarea platformei, accesibilitatea obiectului, spațiul de lucru al brațului, integrarea mecanică a coșului, planificarea mișcării și coordonarea software a mai multor subsisteme. Deși task-ul pare simplu la nivel intuitiv, implementarea sa pe hardware real implică numeroase ajustări și verificări. Un aspect important în dezvoltarea unui astfel de sistem este validarea treptată. Înainte de testarea fizică, modelul robotului poate fi verificat în simulare, de exemplu în Gazebo, pentru a observa dacă descrierea URDF este corectă, dacă articulațiile sunt configurate corespunzător și dacă mișcările planificate nu produc coliziuni [18]. Simularea nu înlocuiește testarea fizică, deoarece în mediul real apar toleranțe mecanice, erori de calibrare, latențe și limitări ale actuatorilor, dar ajută la reducerea numărului de încercări riscante pe robotul real.

În acest proiect, platforma mobilă autonomă utilizată este o resursă existentă, dezvoltată anterior în cadrul FIIR-UNSTPB, iar brațul de manipulare OMX-F este un kit comercial ROBOTIS pus la dispoziție de conducătorul științific [19], [20], [21]. Contribuția lucrării nu constă în proiectarea de la zero a platformei mobile sau a brațului robotic, ci în integrarea lor într-un sistem funcțional, în analiza amplasamentului brațului, în configurarea software în ROS2 Jazzy, în implementarea task-ului de manipulare și în realizarea unei interfețe de vizualizare prin Unity și AR.

Realitatea augmentată în interacțiunea om-robot

Interacțiunea om-robot este una dintre componentele care fac diferența între un prototip tehnic și un sistem utilizabil. Un robot poate avea algoritmi performanți, poate naviga corect și poate executa mișcări precise, dar dacă utilizatorul nu poate înțelege ce face robotul sau nu poate interveni într-un mod clar, sistemul devine greu de folosit. Din acest motiv, interfața nu trebuie privită ca un element secundar, ci ca o parte a arhitecturii generale.

În cazul roboților mobili autonomi, interfața trebuie să ofere informații despre poziția robotului, starea navigării, obiectivele curente, erorile apărute și eventualele comenzi disponibile. În cazul unui robot mobil cu braț de manipulare, apar informații suplimentare: poziția articulațiilor, starea gripperului, traiectoria planificată, obiectul vizat, poziția de pre-grasp, poziția de place și rezultatul fiecărei etape a task-ului. Dacă toate aceste informații sunt afișate doar sub formă de valori numerice sau topicuri, utilizatorul are nevoie de experiență tehnică pentru a le interpreta.

Realitatea augmentată oferă o metodă mai naturală de reprezentare a acestor informații. Prin AR, utilizatorul poate vedea modelul virtual al robotului suprapus peste mediul real, poate urmări direcția de deplasare sau traiectoria planificată și poate primi feedback vizual direct în câmpul său vizual [2], [5]. În loc să urmărească simultan un terminal, o fereastră RViz, o scenă Unity și robotul fizic, operatorul poate primi o parte din informații direct în spațiul în care se află robotul.

O astfel de abordare este utilă mai ales pentru sisteme complexe, unde există multe surse de date. De exemplu, într-un scenariu de pick and place, interfața AR poate afișa obiectul detectat, zona în care robotul trebuie să se poziționeze, traiectoria brațului și starea fiecărui stagiu al task-ului. Dacă sistemul nu reușește să planifice mișcarea, interfața poate marca vizual problema: obiectul este în afara spațiului de lucru, există o coliziune, gripperul nu este deschis sau robotul nu este aliniat corespunzător.

În plus, AR poate fi folosită nu doar pentru vizualizare, ci și pentru control sau pentru colectarea demonstrațiilor. În loc să se folosească un sistem leader-follower fizic, în care un braț sau un dispozitiv separat este manipulat de operator, mișcările mâinii sau ale controlerului din spațiul AR pot fi capturate și transformate în demonstrații pentru un sistem de învățare prin imitare. Această direcție este încă una de dezvoltare și cercetare, deoarece apar probleme de calibrare, latență și precizie, dar este promițătoare pentru aplicații în care flexibilitatea este mai importantă decât rigiditatea unui echipament dedicat [2], [5].

În cadrul acestei lucrări, componenta AR are două roluri. Primul rol este de vizualizare și demonstrare parțială a sistemului robot prin Meta Quest 3, folosind o scenă Unity conectată cu ecosistemul ROS2. Al doilea rol este de direcție viitoare, prin proiectarea unei arhitecturi care poate permite colectarea demonstrațiilor prin AR. Implementarea completă a colectării demonstrațiilor nu face parte din obiectivul final al acestei etape, însă arhitectura este analizată pentru a arăta modul în care sistemul poate fi extins.

Pentru dezvoltarea componentei de vizualizare, Unity reprezintă o alegere potrivită deoarece oferă suport pentru modele 3D, scene interactive, integrare cu dispozitive XR și pachete dedicate comunicării cu ROS [9], [15], [16]. Prin intermediul ROS-TCP-Connector sau al componentelor din Unity Robotics Hub, datele din ROS2 pot fi transmise către Unity, unde sunt reprezentate sub formă de obiecte, transformări și animații [9], [15]. Astfel, starea articulațiilor brațului, poziția platformei, odometria sau alte mesaje ROS2 pot fi vizualizate într-un mediu grafic.

Meta Quest 3 oferă suport pentru aplicații de realitate mixtă, ceea ce permite combinarea mediului real cu elemente virtuale [17]. În contextul acestei lucrări, acest lucru înseamnă posibilitatea de a vedea robotul sau un model al acestuia în spațiul real, de a afișa panouri de control și de a construi o interfață mai apropiată de modul natural în care utilizatorul percepe mediul. Deși partea de AR este implementată parțial, ea este importantă deoarece diferențiază lucrarea de o simplă integrare hardware-software și adaugă o componentă de interacțiune modernă.

Ecosistemul ROS2, MoveIt2, Nav2 și Unity

Pentru realizarea unui sistem robotizat complex este necesar un ecosistem software (Figura 3) care să permită comunicarea între senzori, actuatori, algoritmi de planificare și interfețe de utilizator.

Figură 3 Ecosistemul ROS2, MoveIt2, Nav2 și Unity. Sursă proprie

În prezent, ROS2 este una dintre cele mai utilizate platforme pentru dezvoltarea aplicațiilor robotice, datorită arhitecturii distribuite, comunicării prin topicuri, servicii și acțiuni, dar și datorită comunității și pachetelor existente [10], [11]. ROS2 a fost proiectat pentru aplicații mai robuste și mai flexibile decât generația anterioară ROS1, având suport mai bun pentru sisteme distribuite și pentru cerințe moderne de comunicație [10]. În cadrul acestei lucrări se utilizează ROS2 Jazzy, deoarece platforma mobilă existentă și componentele de integrare sunt dezvoltate în acest ecosistem [11]. ROS2 are rolul de coloană vertebrală software pentru sistem. Prin el se transmit datele de la senzori, comenzile pentru platformă, starea brațului, acțiunile de navigare, rezultatele planificării și informațiile necesare interfeței Unity. Faptul că subsistemele comunică prin interfețe standardizate permite dezvoltarea modulară și testarea separată a componentelor.

Figură 4 Reprezentarea layerelor de tip software intr-un robot. Sursa Carte ROS

Pentru navigarea autonomă a platformei se utilizează Nav2, stack-ul de navigare pentru ROS2 [12]. Nav2 oferă componente pentru localizare, planificare globală, planificare locală, control, evitare obstacole și executarea acțiunilor de tip NavigateToPose. Platforma mobilă folosită în proiect are deja un stack de navigare existent, iar lucrarea urmărește integrarea brațului și a task-ului de manipulare fără modificarea fundamentală a acestui stack. Acest lucru este important deoarece proiectul pornește de la o platformă reală existentă, nu de la o simulare ideală.

Pentru brațul robotic, MoveIt2 este framework-ul principal de planificare a mișcării [13]. MoveIt2 permite definirea modelului cinematic al robotului, configurarea grupurilor de planificare, calculul traiectoriilor și verificarea coliziunilor. Într-un task de pick and place, aceste funcții sunt necesare pentru ca brațul să se poată apropia de obiect, să îl prindă și să îl mute în coș. În plus, MoveIt2 se integrează cu ros2_control, ceea ce permite transmiterea comenzilor către hardware-ul fizic.

MoveIt2 Task Constructor este folosit pentru a organiza task-ul de manipulare în etape logice [14]. Această abordare este mai clară decât o comandă unică de mișcare, deoarece task-ul este împărțit în stagii care pot fi evaluate separat. De exemplu, pentru task-ul propus în lucrare pot exista stagii precum Current State, Open Gripper, Move To Pre-Grasp, Grasp, Pick, Move To Place, Place, Open Gripper și Return Home. Dacă un stagiu eșuează, se poate identifica mai ușor cauza și se pot ajusta parametrii corespunzători.

Gazebo este utilizat ca mediu de simulare pentru verificarea modelului și a comportamentului înainte de testarea pe hardware fizic [18]. Simularea are rolul de a reduce riscurile, de a testa descrierea robotului și de a observa dacă task-ul MTC poate fi executat în condiții controlate. Totuși, implementarea finală trebuie validată pe robotul real, deoarece hardware-ul introduce limitări care nu sunt întotdeauna reprezentate complet în simulator.

Unity și ROS-TCP-Connector formează partea de vizualizare și interfață [9], [15], [16]. Prin Unity se construiește o scenă 3D care include robotul mobil, brațul OMX-F, mediul de lucru, obiectul și coșul. Datele primite din ROS2 sunt folosite pentru a actualiza poziția elementelor din scenă, astfel încât utilizatorul să poată urmări starea sistemului într-un mod vizual. Această componentă reprezintă o punte între lumea roboticii, care este bazată pe topicuri, acțiuni și transformări, și lumea interfețelor grafice, care este mai ușor de înțeles de către utilizator.

Integrarea acestor tehnologii nu este doar o alăturare de pachete software. Fiecare componentă are propriile constrângeri: ROS2 are structura sa de noduri și mesaje, Nav2 lucrează cu hărți și acțiuni de navigare, MoveIt2 lucrează cu modele cinematice și scene de coliziune, iar Unity lucrează cu obiecte 3D, frame rate și coordonate specifice mediului grafic. De aceea, o parte importantă a lucrării constă în definirea fluxurilor de date, a interfețelor dintre module și a modului în care scenariul complet este orchestrat.

Provocări tehnice ale integrării propuse

Integrarea unei platforme mobile autonome cu un braț robotic și cu o interfață AR presupune mai multe provocări tehnice care trebuie tratate încă din etapa de proiectare. Prima provocare este legată de diferența dintre un sistem analizat separat și un sistem integrat. Atunci când platforma mobilă este testată singură, criteriile principale sunt navigarea, localizarea și evitarea obstacolelor. Atunci când brațul este testat separat, criteriile principale sunt planificarea mișcării, controlul articulațiilor și precizia gripperului. După integrare, aceste criterii se influențează reciproc. Masa brațului poate schimba comportamentul platformei, poziția platformei poate limita spațiul de lucru al brațului, iar task-ul de manipulare poate impune condiții mai stricte de poziționare decât navigarea simplă.

A doua provocare este reprezentată de sistemele de coordonate. În robotică, fiecare componentă este definită într-un anumit frame: baza platformei, baza brațului, end-effectorul, camera, LiDAR-ul, harta și obiectul manipulat. Pentru ca robotul să execute corect task-ul, transformările dintre aceste frame-uri trebuie să fie coerente. O eroare mică în poziția brațului față de platformă poate produce o eroare mai mare la nivelul gripperului. În același timp, Unity și mediul AR folosesc propriul sistem de coordonate, ceea ce înseamnă că datele primite din ROS2 trebuie transformate într-un mod corect pentru vizualizare [9], [15], [16].

A treia provocare este legată de diferența dintre simulare și hardware-ul real. În simulare, modelul robotului poate fi ideal, fără jocuri mecanice, fără cabluri care limitează mișcarea, fără variații ale actuatorilor și fără erori de calibrare. Pe robotul real, aceste elemente apar în mod natural. De aceea, un task care funcționează în Gazebo nu este automat garantat pe hardware fizic [18]. În lucrarea de față, simularea este tratată ca o etapă necesară, dar nu ca o validare finală. Validarea finală trebuie realizată prin teste pe robotul fizic, cu obiectul și coșul real.

A patra provocare este latența. Într-un sistem distribuit, datele sunt transmise între noduri ROS2, controlere, Unity și dispozitivul AR. Pentru vizualizare, o latență moderată poate fi acceptabilă, deoarece utilizatorul urmărește starea sistemului. Pentru control direct sau colectarea demonstrațiilor, latența devine mult mai importantă, deoarece o întârziere între mișcarea operatorului și reacția robotului poate afecta precizia și siguranța [2], [5]. Din acest motiv, în lucrare componenta AR este tratată în principal ca vizualizare și demonstrație parțială, iar colectarea demonstrațiilor este propusă ca direcție viitoare.

A cincea provocare este siguranța în exploatare. Chiar dacă sistemul este dezvoltat într-un mediu de laborator, robotul are componente mobile și poate interacționa cu obiecte reale. Mișcarea platformei și mișcarea brațului trebuie coordonate astfel încât să se evite coliziunile. În plus, operatorul trebuie să știe când robotul execută un task, când a eșuat un stagiu și când este sigur să intervină. O interfață vizuală poate ajuta în acest sens, deoarece face starea sistemului mai ușor de observat.

O altă provocare este alegerea nivelului potrivit de automatizare. Un sistem complet autonom este atractiv din punct de vedere tehnic, dar în practică este util ca operatorul să poată vedea și înțelege deciziile robotului. În această lucrare, automatizarea este folosită pentru navigare și manipulare, iar interfața este folosită pentru vizualizare, control și feedback. Această combinație se potrivește cu direcția Industry 5.0, unde robotul nu înlocuiește complet operatorul, ci lucrează într-un sistem în care omul rămâne parte a procesului [4], [6].

Din punct de vedere software, provocarea principală este orchestrarea. Nav2 funcționează prin acțiuni de navigare, MoveIt2 Task Constructor funcționează prin stagii de manipulare, iar Unity funcționează prin actualizarea unei scene grafice. Pentru ca sistemul să fie coerent, este necesar un flux clar: robotul primește un obiectiv, ajunge la poziția de lucru, se oprește, execută task-ul de manipulare, verifică rezultatul și apoi continuă scenariul. Dacă una dintre etape eșuează, sistemul trebuie să poată raporta starea și să permită diagnosticarea problemei. Din punct de vedere al utilizatorului, provocarea este ca sistemul să nu devină prea greu de urmărit. Un operator nu trebuie să fie obligat să citească permanent loguri sau să interpreteze valori numerice pentru a înțelege dacă robotul funcționează corect. Aici intervine rolul interfeței Unity și AR. Prin reprezentări vizuale, starea sistemului poate fi comunicată mai clar. De exemplu, poziția robotului, poziția brațului, obiectul țintă și coșul pot fi afișate într-o scenă 3D, iar informațiile relevante pot fi organizate în panouri.

Aceste provocări justifică abordarea integrată a lucrării. Proiectul nu urmărește doar testarea separată a unui braț sau a unei platforme mobile, ci construirea unui sistem în care componentele comunică și depind unele de altele. Din acest motiv, fiecare decizie de proiectare trebuie analizată nu doar local, ci și prin efectul asupra întregului sistem. Poziția brațului influențează task-ul MTC, poziția coșului influențează traiectoria de place, latența bridge-ului influențează calitatea vizualizării, iar stabilitatea platformei influențează repetabilitatea manipulării.

Motivația temei și relevanța aplicativă

În cadrul acestei lucrări am pornit de la resurse deja existente puse la dispoziție de către conducătorul științific: platforma mobilă autonomă Xplorer-A, dezvoltată în cadrul FIIR-UNSTPB, și brațul robotic de manipulare OMX-F, un kit comercial ROBOTIS cu 5 grade de libertate și gripper [19], [20], [21]. Având la dispoziție aceste resurse, am avut oportunitatea de a realiza o integrare practică între o platformă mobilă autonomă și un braț de manipulare, în loc să rămân doar la nivel de simulare sau de analiză teoretică.

Motivația principală a temei este construirea unui sistem integrat care să demonstreze un flux complet: robotul navighează autonom, ajunge într-o zonă de interes, execută un task de pick and place și oferă utilizatorului posibilitatea de a urmări comportamentul printr-o interfață vizuală în Unity și realitate augmentată. Acest flux este relevant deoarece reproduce, la scară de laborator, probleme întâlnite în aplicații reale de logistică, producție flexibilă sau asistență robotică.

Un alt motiv pentru alegerea temei este faptul că sistemele robotice moderne nu mai pot fi analizate doar separat, pe componente. O platformă mobilă poate funcționa bine individual, iar un braț robotic poate funcționa bine pe banc, însă integrarea lor poate produce probleme noi. Montarea brațului schimbă masa și distribuția greutății, poate modifica comportamentul platformei la deplasare, impune trasee de cablare, influențează poziția obiectelor și necesită o sincronizare software atentă. Din acest motiv, integrarea propriu-zisă este o activitate cu valoare tehnică reală. Tema este relevantă și din perspectiva educațională. Ea permite utilizarea mai multor tehnologii actuale într-un proiect unitar: proiectare 3D, descriere URDF, ROS2 Jazzy, Nav2, MoveIt2, MoveIt2 Task Constructor, Gazebo, Unity, ROS-TCP-Connector și Meta Quest. Prin combinarea acestor componente se obține o imagine mai apropiată de modul în care sunt dezvoltate sistemele robotice moderne, unde rareori există o singură tehnologie izolată.

De asemenea, proiectul are relevanță aplicativă prin faptul că task-ul ales, pick and place, este unul de bază în robotică, dar rămâne important în multe domenii. Ridicarea unui obiect și plasarea lui într-un container poate reprezenta un caz simplificat pentru sortare, colectare, transport, curățare sau manipulare de componente. În lucrarea de față, obiectul este preluat de pe jos și așezat într-un coș montat pe platformă, ceea ce permite testarea atât a brațului, cât și a modului în care acesta este poziționat față de platformă.

Interfața AR este motivată de nevoia de a face sistemul mai ușor de înțeles. În mod obișnuit, dezvoltarea robotică folosește instrumente precum terminale, RViz, grafice, loguri și fișiere de configurare. Acestea sunt foarte utile pentru dezvoltatori, dar nu sunt întotdeauna intuitive pentru un utilizator final. Prin Unity și Meta Quest se poate construi o interfață mai prietenoasă, în care robotul, obiectele și stările sistemului sunt reprezentate vizual. Astfel, componenta AR nu este adăugată doar pentru efect vizual, ci pentru a apropia sistemul de conceptul de interacțiune om-robot modernă [2], [4], [5].

Din punct de vedere al originalității, lucrarea se delimitează clar de componentele existente. Platforma mobilă autonomă nu este proiectată de la zero în cadrul acestei lucrări, iar brațul OMX-F este un kit comercial. Contribuțiile proprii sunt legate de analiza poziției optime a brațului pe platformă, integrarea mecanică și software, adaptarea modelului robotului pentru noua configurație, implementarea task-ului de manipulare cu MoveIt2 Task Constructor, realizarea bridge-ului ROS2-Unity și proiectarea arhitecturii de realitate augmentată. Această delimitare este importantă deoarece arată exact unde se află contribuția lucrării. În proiectele de robotică, folosirea unor platforme existente nu reduce valoarea lucrării, atâta timp cât integrarea, configurarea, testarea și dezvoltarea scenariului sunt activități proprii. Din contră, utilizarea unor componente reale existente apropie proiectul de situațiile întâlnite în industrie, unde inginerul trebuie să combine echipamente, biblioteci și framework-uri diferite într-un sistem funcțional.

Obiectivele proiectului

Plecând de la tema principală menționată anterior, lucrarea are ca obiectiv general proiectarea și implementarea unui sistem integrat de manipulare autonomă și interfață de realitate augmentată pentru un robot mobil cu braț de manipulare, în ecosistemul ROS2 Jazzy. Acest obiectiv general este împărțit în mai multe obiective specifice, fiecare corespunzând unei etape importante din dezvoltarea sistemului.

Primul obiectiv este analiza și identificarea poziției optime a brațului OMX-F pe platforma mobilă autonomă. Pentru acest obiectiv, în prima etapă se analizează variantele posibile de montare a brațului, ținând cont de spațiul de lucru, stabilitatea platformei, accesul la obiectul de pe jos, poziția coșului și traseul cablurilor. Această etapă este esențială deoarece poziția aleasă influențează toate etapele următoare. Dacă brațul este montat într-o poziție nepotrivită, task-ul de pick and place poate deveni dificil sau chiar imposibil, indiferent de calitatea algoritmilor software.

Al doilea obiectiv este integrarea fizică și software a brațului OMX-F pe platformă în ecosistemul ROS2 Jazzy. Integrarea fizică presupune montarea mecanică a brațului, fixarea corespunzătoare, alimentarea și verificarea comunicației cu actuatorii Dynamixel [23]. Integrarea software presupune configurarea pachetelor ROS2 pentru braț, adaptarea descrierii robotului, configurarea MoveIt2 și verificarea comunicației dintre componente [13], [19], [21]. Această etapă transformă brațul dintr-un kit separat într-o parte funcțională a sistemului mobil.

Al treilea obiectiv este implementarea task-ului de pick and place autonom cu MoveIt2 Task Constructor. Pentru acest obiectiv, task-ul este împărțit în stagii logice, cum ar fi deschiderea gripperului, deplasarea către poziția de pre-grasp, prinderea obiectului, ridicarea, deplasarea către coș și eliberarea obiectului [14]. Această abordare permite testarea fiecărei etape și ajustarea parametrilor geometrici în funcție de rezultatele obținute în simulare și pe hardware fizic. Task-ul ales este important deoarece demonstrează interacțiunea reală a robotului cu mediul.

Al patrulea obiectiv este implementarea unui bridge ROS2-Unity pentru vizualizarea și controlul robotului din Unity. Pentru această etapă se utilizează pachete dedicate comunicării dintre ROS și Unity, precum Unity Robotics Hub și ROS-TCP-Connector [9], [15]. Prin această conexiune, starea robotului poate fi transmisă către scena Unity, unde este reprezentată grafic. În același timp, anumite comenzi pot fi trimise din Unity către ROS2, ceea ce permite o formă de control și interacțiune cu sistemul.

Al cincilea obiectiv este proiectarea arhitecturii interfeței AR cu Meta Quest pentru vizualizare în realitate augmentată și demonstrarea parțială a acesteia. În faza de proiectare, accentul este pus pe o interfață intuitivă, care să permită utilizarea aplicației și de către persoane care nu au un background tehnic avansat. Meta Quest și Unity oferă cadrul necesar pentru dezvoltarea unei aplicații de realitate mixtă, iar sistemul ROS2-Unity oferă datele care trebuie vizualizate [16], [17].

Al șaselea obiectiv este integrarea scenariului complet: navigare autonomă cu Nav2, execuție pick and place cu MoveIt2 Task Constructor și reluarea navigării [12], [14]. Acest obiectiv este etapa de validare a întregului sistem, deoarece verifică dacă subsistemele pot funcționa împreună. Robotul trebuie să navigheze către un punct de interes, să se poziționeze corespunzător, să execute task-ul de manipulare și apoi să continue scenariul. Reușita acestui obiectiv demonstrează că sistemul nu este doar o colecție de module, ci un ansamblu integrat.

Pe lângă aceste obiective principale, lucrarea urmărește și documentarea procesului de dezvoltare, testarea componentelor și identificarea limitărilor. Deoarece proiectul include componente hardware și software, este normal ca în timpul implementării să apară probleme legate de compatibilitate, calibrare, latență sau precizie. Documentarea acestor probleme și a soluțiilor aplicate face parte din valoarea lucrării, deoarece arată parcursul real al dezvoltării, nu doar rezultatul final.

Stadiul actual privind tematica proiectului

Stadiul actual al domeniului arată că robotica mobilă, manipularea robotică și interfețele imersive evoluează într-o direcție comună. Pe de o parte, platformele mobile devin mai autonome datorită progresului în localizare, cartografiere, planificare de traseu și fuziune senzorială [12], [24], [25], [28]. Pe de altă parte, brațele robotice devin mai accesibile prin kit-uri educaționale și comerciale, iar framework-uri precum MoveIt2 reduc efortul necesar pentru implementarea planificării de mișcare [13], [19].

În literatura de specialitate și în aplicațiile recente se observă o tendință de integrare a componentelor existente în sisteme robotice modulare. ROS2 joacă un rol important în această direcție, deoarece permite comunicarea standardizată între noduri și reutilizarea pachetelor existente [10], [11]. Nav2 este folosit pentru navigarea autonomă a roboților mobili, iar MoveIt2 pentru manipulare [12], [13]. Această separare pe module permite dezvoltarea independentă, dar și integrarea într-un scenariu complet.

MoveIt2 Task Constructor este relevant pentru task-uri de manipulare structurate, deoarece permite descrierea unei sarcini complexe prin etape succesive [14]. În loc ca dezvoltatorul să trateze task-ul ca o singură problemă mare, acesta poate analiza fiecare stagiu separat. Pentru un task pick and place, această abordare este potrivită, deoarece prinderea obiectului, ridicarea și plasarea lui într-un coș au constrângeri diferite. De exemplu, apropierea de obiect poate necesita o anumită orientare a gripperului, în timp ce plasarea în coș poate necesita evitarea coliziunii cu marginile acestuia.

În zona de interacțiune om-robot, cercetările recente arată interesul pentru utilizarea realității augmentate în vizualizare, control și colaborare [2], [5]. AR poate oferi operatorului informații contextuale direct în mediul de lucru, ceea ce poate reduce nevoia de a interpreta date tehnice complexe. În același timp, AR poate fi utilizată pentru instruire, simulare, validare de traiectorii și chiar pentru demonstrații ale mișcărilor dorite [2]. Această direcție este importantă mai ales în scenarii în care robotul trebuie să colaboreze cu oameni, nu să lucreze complet izolat.

Unity este frecvent utilizat pentru dezvoltarea de aplicații interactive și XR, iar pachetele de conectare cu ROS permit integrarea datelor robotice în scene 3D [9], [15], [16]. Această combinație este utilă pentru proiecte în care se dorește o reprezentare vizuală a robotului sau o interfață mai accesibilă decât instrumentele clasice. În lucrarea de față, Unity este folosit pentru vizualizarea sistemului robot și ca bază pentru interfața AR.

În ceea ce privește platforma mobilă autonomă utilizată ca bază de lucru, există deja cercetări și dezvoltări în cadrul FIIR-UNSTPB privind localizarea, navigarea și planificarea traseelor pentru roboți mobili [24], [25]. Aceste lucrări oferă contextul în care platforma Xplorer-A este utilizată. Prezenta lucrare nu urmărește reconstruirea acestor funcții, ci extinderea platformei prin integrarea unui braț de manipulare și a unei interfețe AR.

Brațul ROBOTIS OMX-F este un kit comercial care include componente hardware și documentație pentru asamblare, operare și simulare [19], [20], [21], [22]. Acest lucru permite pornirea de la o bază tehnică existentă, însă integrarea pe o platformă mobilă impune modificări și adaptări. Documentația oficială este utilă pentru înțelegerea structurii brațului și a modului de operare, dar nu rezolvă automat problemele specifice proiectului, cum ar fi poziționarea brațului pe platformă, definirea coșului, configurarea task-ului MTC sau sincronizarea cu Nav2.

Lacuna pe care lucrarea o adresează este tocmai această integrare practică într-un sistem unitar. Există documentație pentru platforme mobile, pentru brațe robotice, pentru MoveIt2, pentru Unity și pentru AR, dar provocarea apare atunci când toate aceste componente trebuie să funcționeze împreună pe un robot real. Lucrarea își propune să demonstreze un flux complet și să documenteze deciziile tehnice necesare pentru ca sistemul să fie funcțional.

Delimitarea contribuțiilor proprii

Pentru claritatea lucrării, este importantă delimitarea contribuțiilor proprii față de resursele existente. Platforma mobilă autonomă Xplorer-A este un sistem existent, dezvoltat anterior în cadrul FIIR-UNSTPB. Ea reprezintă baza de lucru pentru proiect, iar contribuțiile acestei lucrări nu includ proiectarea sau construcția platformei mobile. În schimb, lucrarea analizează modul în care această platformă poate fi extinsă prin adăugarea unui braț de manipulare și prin integrarea unui scenariu de manipulare autonomă.

Brațul OMX-F este un kit comercial ROBOTIS, pus la dispoziție pentru realizarea proiectului [19], [20]. Contribuția lucrării nu constă în proiectarea hardware a brațului, ci în asamblarea, configurarea, amplasarea și integrarea lui în sistemul robot mobil. Această diferență este importantă deoarece un kit comercial oferă componente și documentație, dar integrarea lui într-o configurație nouă necesită analiză, adaptare și testare.

O contribuție importantă este studiul de amplasament al brațului pe platformă. Această etapă presupune evaluarea mai multor variante de poziționare și alegerea soluției care oferă un compromis potrivit între spațiul de lucru, stabilitate, accesibilitate și funcționalitate. Rezultatul acestei analize influențează poziția coșului, scenariul de pick and place, configurația URDF și parametrii de planificare.

A doua contribuție este integrarea hardware și software a brațului cu platforma mobilă. Aceasta include montarea fizică, conectarea electrică, configurarea comunicației, adaptarea modelului robotului și verificarea funcționării în ROS2 Jazzy. Integrarea este o etapă practică, în care apar adesea probleme care nu pot fi observate doar din documentație: poziții mecanice greu accesibile, cabluri prea scurte, interferențe între componente sau diferențe între modelul teoretic și sistemul real.

A treia contribuție este implementarea task-ului de pick and place cu MoveIt2 Task Constructor. Această componentă software definește modul în care brațul execută sarcina de manipulare și permite testarea etapelor individuale. Alegerea MoveIt2 Task Constructor este justificată de caracterul multi-stagiu al task-ului și de nevoia de a avea o structură clară pentru planificare și depanare [14].

A patra contribuție este implementarea bridge-ului ROS2-Unity și construirea scenei de vizualizare. Această etapă conectează ecosistemul robotic cu o interfață grafică, ceea ce permite urmărirea stării robotului într-un mod mai intuitiv. Prin Unity se pot reprezenta platforma, brațul, obiectul și coșul, iar prin conexiunea cu ROS2 se poate actualiza scena în timp real [9], [15].

A cincea contribuție este proiectarea arhitecturii AR cu Meta Quest și demonstrarea parțială a vizualizării în realitate mixtă. Această componentă oferă o direcție modernă de dezvoltare și creează baza pentru extensii ulterioare, cum ar fi colectarea demonstrațiilor prin mișcările operatorului în spațiul AR. Deși implementarea completă a acestei direcții rămâne pentru dezvoltări viitoare, includerea arhitecturii arată modul în care sistemul poate evolua.

Structura lucrării

Lucrarea de față este organizată astfel încât să urmărească procesul complet de dezvoltare a sistemului, de la proiectare până la implementare și testare. Structura este împărțită în trei capitole principale, urmate de concluzii finale, bibliografie și documentație grafică.

Capitolul 1, intitulat „Proiectarea sistemului integrat de manipulare autonomă și interfață AR”, prezintă etapa de proiectare. În acest capitol sunt descrise platforma mobilă existentă, brațul robotic OMX-F, cadrul MoveIt2 și MoveIt2 Task Constructor, cadrul ROS2-Unity și conceptele de realitate augmentată. De asemenea, sunt definite cerințele și restricțiile de proiectare, analiza funcțională a sistemului, arhitectura hardware și software, scenariul de simulare și estimarea costurilor. Capitolul are rolul de a justifica deciziile tehnice înainte de implementare.

Capitolul 2, „Realizarea și implementarea sistemului”, descrie etapele practice prin care proiectul este transformat dintr-o arhitectură propusă într-un sistem funcțional. Aici sunt prezentate analiza poziției optime a brațului pe platformă, integrarea fizică a brațului, configurarea mediului software, implementarea task-ului pick and place, implementarea bridge-ului ROS2-Unity, dezvoltarea componentei AR și integrarea scenariului Nav2 cu MTC. Capitolul include și documentarea problemelor întâlnite și a soluțiilor aplicate.

Capitolul 3, „Testarea și validarea sistemului”, prezintă modul în care sistemul este verificat. Testarea include atât componente individuale, cât și scenariul integrat end-to-end. Sunt analizate teste funcționale, teste de performanță, teste de robustețe și teste de integrare. Printre metricile relevante se numără rata de succes a task-ului pick and place, timpul de execuție, precizia poziționării și latența bridge-ului Unity. Scopul capitolului este de a evalua dacă sistemul îndeplinește obiectivele definite și de a identifica limitările rămase.

Concluziile finale sintetizează contribuțiile lucrării, rezultatele obținute și direcțiile de dezvoltare ulterioară. Printre direcțiile viitoare se numără implementarea completă a colectării demonstrațiilor prin AR, extinderea task-urilor de manipulare, îmbunătățirea robusteții și compararea performanței cu alte metode de control sau demonstrație.

Bibliografia include sursele utilizate pentru fundamentarea teoretică și tehnică a lucrării. Sursele sunt citate în text prin numere în paranteze pătrate, conform cerințelor de redactare. Documentația grafică va include diagrame, scheme, capturi și fotografii realizate în timpul proiectului, cu menționarea explicită a sursei pentru fiecare material.

Prin această structură, lucrarea urmărește să prezinte nu doar rezultatul final, ci și raționamentul tehnic din spatele fiecărei decizii. Sistemul propus combină tehnologii existente într-o arhitectură proprie, orientată spre manipulare autonomă, vizualizare intuitivă și posibilitatea extinderii către interacțiune prin realitate augmentată.

1. PROIECTAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE MANIPULARE AUTONOMĂ ȘI INTERFAȚĂ AR

Capitolul 1 prezintă etapa de proiectare a sistemului integrat propus în această lucrare. Înainte de implementarea fizică și software, este necesară definirea clară a componentelor utilizate, a restricțiilor de proiectare, a fluxurilor de date și a rolului fiecărui subsistem. Sistemul urmărit combină o platformă mobilă autonomă existentă, un braț robotic de manipulare OMX-F, un task de pick and place proiectat cu MoveIt2 Task Constructor și o interfață de vizualizare și control prin Unity, cu extensie către realitate augmentată prin Meta Quest.

În acest capitol nu se urmărește doar prezentarea unor tehnologii separate, ci modul în care acestea pot fi puse împreună într-o arhitectură coerentă. O platformă mobilă, un braț robotic, un framework de planificare a mișcării și o aplicație AR pot funcționa individual, însă valoarea proiectului apare în momentul în care ele sunt integrate într-un scenariu comun. Din acest motiv, proiectarea pornește de la analiza brațului robotic, continuă cu framework-urile software necesare și ajunge la definirea arhitecturii complete.

Contribuțiile proprii din acest capitol sunt legate de alegerea și justificarea soluției de integrare, analiza funcțională a sistemului, proiectarea amplasamentului brațului și a coșului, definirea task-ului de pick and place, proiectarea bridge-ului ROS2-Unity și arhitectura interfeței AR. Platforma mobilă și brațul robotic sunt resurse existente, dar modul în care ele sunt combinate, configurate și utilizate în scenariul propus reprezintă partea de proiectare a lucrării.

În redactarea capitolului sunt utilizate atât sursele deja introduse în partea de introducere, cât și surse suplimentare necesare pentru detaliile tehnice ale Capitolului 1. Pentru a păstra continuitatea bibliografiei, sursele noi introduse în acest capitol pornesc de la numărul [29]. Sursele deja folosite anterior își păstrează numerotarea, astfel încât să nu fie dublate în bibliografie.

1.1 Platforma mobilă autonomă Xplorer-A - prezentarea platformei de lucru existente

Platforma mobilă autonomă Xplorer-A (figura 3) reprezintă baza de lucru pe care se dezvoltă integrarea propusă în această lucrare. Este important de precizat încă de la început că platforma mobilă nu este proiectată de la zero în cadrul prezentului proiect. Aceasta este un sistem existent, dezvoltat anterior în cadrul FIIR-UNSTPB, iar în lucrarea de față este utilizată ca suport pentru integrarea brațului robotic OMX-F, pentru scenariul de pick and place și pentru interfața ROS2-Unity/AR. Prin urmare, rolul acestui subcapitol este de a documenta platforma disponibilă, arhitectura ei hardware și software și motivele pentru care ea este potrivită ca bază de integrare.

Figură 5 Platforma mobilă Xplorer-A în partea stangă a pozei, fară brațul robotic atașat. Sursă: [25]

Descrierea platformei se bazează pe articolul „Lightweight Semantic-Aware Route Planning on Edge Hardware for Indoor Mobile Robots: Monocular Camera-2D LiDAR Fusion with Penalty-Weighted Nav2 Route Server Replanning”, în care sunt prezentate platformele Xplorer utilizate pentru cercetare în navigație autonomă indoor, inclusiv Xplorer-A [25]. Articolul are relevanță directă pentru această lucrare deoarece descrie aceeași familie de roboți mobili, aceeași orientare către ROS2 Jazzy și Nav2 și aceeași idee de rulare pe hardware edge cu resurse limitate. În acest proiect, accentul nu este pus pe rutarea semantică în sine, ci pe extinderea platformei mobile prin manipulare robotică și interfață de realitate augmentată.

Xplorer-A este o platformă mobilă diferențială cu patru roți, proiectată pentru navigație autonomă în medii interioare. Conform articolului, platformele Xplorer au fost dezvoltate pentru cercetare și educație, fiind construite în jurul unei arhitecturi ROS2 complete, cu senzori de localizare, percepție și control al deplasării [25]. Acest lucru este important pentru lucrarea de față, deoarece integrarea brațului nu pornește de la un robot mobil simplu, comandat manual, ci de la o platformă care are deja un stack de navigare autonomă.

Din punct de vedere mecanic, platforma este de tip 4WD diferențial. Această configurație presupune controlul diferențial al roților din stânga și din dreapta, astfel încât robotul se poate deplasa înainte, înapoi și se poate roti prin diferență de viteză între cele două părți. Pentru un sistem de laborator, această soluție este robustă și relativ ușor de controlat. În același timp, integrarea unui braț robotic pe o astfel de platformă trebuie făcută cu atenție, deoarece masa suplimentară și poziția brațului pot influența stabilitatea, distribuția greutății și comportamentul în timpul deplasării.

Din punct de vedere al unității de calcul, articolul descrie utilizarea unui Raspberry Pi 5 cu 16 GB RAM, rulând Ubuntu 24.04 și ROS2 Jazzy [25]. Alegerea unui astfel de hardware este relevantă deoarece arată că platforma este gândită pentru execuție pe edge hardware, adică pe un calculator compact, cu consum redus și fără resurse de calcul comparabile cu o stație desktop. În articol, această constrângere este tratată în contextul rulării detecției YOLO și a rutării semantice. În lucrarea de față, aceeași constrângere trebuie luată în calcul pentru integrarea brațului, a nodurilor ROS2 suplimentare și a bridge-ului către Unity.

Tabelul 1.1.1 prezintă principalele elemente hardware ale platformei Xplorer-A, așa cum sunt relevante pentru proiectul de față.

| Componentă | Rol în platformă | Relevanță pentru proiectul curent |
| --- | --- | --- |
| Șasiu 4WD diferențial | Bază mecanică pentru deplasare indoor | Suport pentru integrarea brațului OMX-F |
| Raspberry Pi 5 | Unitate de calcul edge | Rulează ROS2, Nav2 și nodurile de integrare |
| LiDAR STL-19P/LD19 | Scanare 2D 360° pentru navigare | Localizare, costmap și evitare obstacole |
| Cameră monoculară Logitech C920 | Percepție vizuală | Utilă pentru extensii de percepție și documentare |
| IMU BNO055 | Măsurare orientare/accelerații | Intrare pentru fuziune senzorială și estimare stare |
| Encodere roți | Feedback de mișcare | Odometrie pentru navigare |
| Controlere RoboClaw | Control motoare DC | Execuția comenzilor de deplasare |
| Baterie 12 V Li-ion | Alimentare platformă | Trebuie analizată împreună cu alimentarea brațului |

Senzorul LiDAR este unul dintre elementele principale pentru navigația autonomă. În articol, platforma folosește un LiDAR 2D STL-19P/LD19 cu câmp vizual de 360°, aproximativ 503 raze și frecvență de 10 Hz [25]. Acest senzor permite robotului să observe obstacolele din jur și să construiască informația necesară pentru localizare și evitare de obstacole. În contextul proiectului de față, LiDAR-ul rămâne important deoarece montarea brațului și a coșului nu trebuie să blocheze câmpul de scanare sau să introducă obstacole permanente neprevăzute în jurul robotului.

Camera monoculară este descrisă în articol ca parte a sistemului de percepție folosit pentru detecția obiectelor în rutarea semantică [25]. În lucrarea de față, camera nu este elementul central al task-ului de manipulare, deoarece poziția obiectului poate fi definită inițial prin parametri cunoscuți. Totuși, prezența camerei este importantă pentru dezvoltări ulterioare, cum ar fi detectarea obiectului de manipulat sau transmiterea imaginii către interfața Unity. Astfel, platforma oferă deja o bază senzorială care poate fi extinsă.

IMU-ul BNO055 și encoderele roților contribuie la estimarea mișcării platformei. Într-un sistem mobil, odometria pură poate acumula erori, iar fuziunea cu date inerțiale ajută la obținerea unei estimări mai stabile. Articolul menționează utilizarea unui Extended Kalman Filter pentru fuziunea odometriei și a IMU-ului, cu o rată de estimare de 20 Hz [25]. Această informație este importantă deoarece task-ul de manipulare depinde de poziționarea platformei. Dacă platforma nu se oprește într-o poziție repetabilă, brațul poate ajunge mai greu la obiect.

Din punct de vedere software, platforma Xplorer-A este construită în jurul ROS2 Jazzy și Nav2 [11], [12], [25]. ROS2 are rolul de middleware, adică permite comunicarea între nodurile care controlează senzorii, actuatoarele, localizarea, navigarea și interfețele externe. Nav2 asigură funcțiile de navigare autonomă, cum ar fi localizarea pe hartă, planificarea traseului, controlul local și evitarea obstacolelor [12]. În articol, stack-ul include AMCL, EKF, MPPI controller și SmacPlannerHybrid, ceea ce arată că platforma este configurată pentru navigație autonomă reală, nu doar pentru deplasare manuală [25].

Tabelul 1.1.2 prezintă componentele software principale ale platformei, cu rolul lor în sistem.

| Componentă software | Rol | Observații pentru integrare |
| --- | --- | --- |
| ROS2 Jazzy | Middleware robotic | Baza de comunicație pentru toate modulele |
| Nav2 | Navigare autonomă | Folosit pentru deplasarea către punctul de interes |
| AMCL | Localizare pe hartă | Estimează poziția robotului în mediul indoor |
| EKF | Fuziune odometrie și IMU | Crește stabilitatea estimării de stare |
| MPPI controller | Control local al mișcării | Asigură urmărirea traiectoriei planificate |
| SmacPlannerHybrid | Planificare globală în baseline | Generează trasee pentru navigare |
| ros2_control | Interfață control hardware | Gestionează controlul motoarelor și poate coexista cu brațul |
| TF2 | Transformări între frame-uri | Esențial pentru platformă, braț și Unity |

Pentru proiectul curent, cea mai importantă funcție a platformei este capacitatea de a naviga autonom către un punct de interes. Scenariul propus în lucrare presupune următoarea succesiune: platforma se deplasează cu Nav2 către o zonă în care obiectul este accesibil, se oprește, brațul execută task-ul de pick and place, iar apoi platforma poate continua navigarea. Această succesiune este posibilă tocmai pentru că Xplorer-A are deja o arhitectură Nav2 funcțională.

Articolul introduce și o extensie semantică a navigării, bazată pe fuziunea dintre cameră și LiDAR prin metoda Angular Sector Fusion, prescurtat ASF [25]. ASF proiectează detecțiile vizuale din imagine pe sectoare unghiulare ale scanării LiDAR și estimează poziția obiectelor în cadrul hărții. Informațiile semantice sunt apoi stocate într-o hartă GeoJSON și folosite pentru a penaliza anumite muchii dintr-un graf de navigare, astfel încât Nav2 Route Server să poată alege trasee mai potrivite din punct de vedere semantic [25]. În lucrarea de față, această componentă nu este implementată ca obiectiv principal, dar demonstrează că platforma Xplorer-A este deja compatibilă cu dezvoltări complexe în ROS2.

Această observație este relevantă deoarece integrarea brațului OMX-F se face pe o platformă care a fost validată în scenarii de navigare avansată. Articolul raportează testarea pe 115 segmente de navigare, cu o rată totală de succes de 97% și 42 de evenimente de replanning în scenariile adaptive [25]. Chiar dacă aceste rezultate aparțin sistemului de rutare semantică, ele confirmă faptul că platforma are un stack de navigare matur și capabil să funcționeze pe hardware edge. Pentru lucrarea de față, acest lucru reduce riscul ca problemele de navigare de bază să blocheze integrarea brațului.

|  |  | Denumire | Descriere | Rol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Interfețe ROS2 pentru comunicație și control | Noduri | amcl | Nod Nav2 de localizare prin filtru de particule adaptiv Monte Carlo | Estimează poziția platformei pe harta pre-construită cb204v1 folosind datele de la LiDAR |
|  |  | bt_navigator | Nod Nav2 care execută Behavior Trees pentru navigare autonomă | Orchestrează planificarea și recuperarea din eșecuri de navigare |
|  |  | planner_server | Nod Nav2 de planificare globală a traiectoriei | Generează calea globaă de la poziția curentă până la goal-ul NavigateToPose |
|  |  | controller_server | Nod Nav2 de control local cu algoritm MPPI | Generează comenzi de viteză optimale prin eșantionare de traiectorii candidate |
|  |  | ekf_node | Filtru Kalman extins din pachetul robot_localization | Fuzionează odometria roților cu datele IMU BNO055 pentru estimarea stării |
|  |  | diff_drive_controller | Controler ros2_control pentru tracțiune diferențială, 20Hz | Convertește comenzile cmd_vel în comenzi individuale pentru motoarele RoboClaw |
|  |  | rosbridge_server | Server WebSocket | Expune interfețele ROS2 ale platformei către stația de comandă externă prin rețea |
|  | Topicuri | /cmd_vel | Mesaje de tip geometry_msgs/Twist | Transportă comenzile de viteză liniară și unghiulară de la Nav2 către motoare sau de la Unity către motoare |
|  |  | /odom | Mesaje de tip nav_msgs/Odometry | Publică odometria roților calculată de diff_drive_controller către EKF și Nav2. Folosit și pentru vizualizarea în Unity. |
|  |  | /tf & /tf_static | Canalele standard ROS2 pentru transformări geometrice | Sincronizează cadrele de coordonate ale articulațiilor în reperul cartezian tridimensional. Folosit si în corelarea platformă – braț - Unity |
|  |  | /scan | Mesaje de tip sensor_msgs/LaserScan | Furnizează harta de distanțe 2D de la LiDAR către AMCL și costmap |
|  |  | /imu/data | Mesaje de tip sensor_msgs/Imu | Transmite datele inerțiale de la IMU BNO005 către filtrul EKF |
|  |  | /map | Mesaje de tip nav_msgs/OccupancyGrid | Publică harta laboratorului cb204v1 utilizată de AMCL și planificatorul global |
|  |  | /joint_states | Starea articulațiilor | Sincronizare cu modelul 3D |
|  |  | /inference_control | Mesaje de tip std_msgs/String | Canal de comandă între modulul de orchestrare și nodul de inferență |
|  | Servicii | /map_server/load_map | Serviciu de tip cerere-răspuns din pachetul nav2_map_server | Încarcă harta la inițializarea platformei |
|  |  | /reinitialize_global_localization | Serviciu AMCL de reinițializare uniformă a particulelor | Resetează localizarea în cazul pierderii poziției estimate pe hartă |
|  | Acțiuni | /navigate_to_pose | Interfață de tip acțiune nav2_msgs/NavigateToPose | Primește goal-uri de navigare (POI-A,POI-B) de la modulul de orchestrare și returnează feedback continuu despre progres |
|  |  | /follow_path | Interfață de tip acțiune nav2_msgs/FollowPath | Execută calea globală generată de planner_server prin controlerul MPPI local |

Tabelul 1.1.3 sintetizează câteva rezultate și observații din articol, interpretate prin prisma proiectului curent.

| Element din articol | Valoare / descriere | Relevanță pentru lucrarea curentă |
| --- | --- | --- |
| Platforme testate | Xplorer-A, Xplorer-B, Xplorer-C | Confirmă existența unei familii de platforme mobile validate |
| Hardware edge | Raspberry Pi 5, CPU-only | Arată constrângerile reale de calcul |
| Senzori principali | Cameră monoculară + LiDAR 2D + IMU | Bază pentru navigare și posibile extensii de percepție |
| Stack software | ROS2 Jazzy + Nav2 | Compatibil cu integrarea propusă |
| Fuziune semantică | Angular Sector Fusion | Direcție viitoare pentru localizarea obiectelor |
| Rutare semantică | Nav2 Route Server cu penalizări | Demonstrează extensibilitatea platformei |
| Evaluare experimentală | 115 segmente de navigare | Platformă testată în condiții reale |
| Rată succes | 97% total | Indică robustețe a navigării |

Pentru integrarea brațului robotic, un aspect esențial este separarea clară între stack-ul existent și componentele adăugate. Stack-ul de navigare al platformei trebuie păstrat cât mai stabil, iar componentele noi trebuie adăugate la nivel de noduri ROS2 și interfețe. Această abordare este în acord cu logica articolului, unde stratul semantic este adăugat peste Nav2 fără a înlocui complet stack-ul de navigare [25]. În lucrarea de față, brațul și interfața Unity trebuie integrate în același mod: ca extensii controlate, nu ca modificări agresive ale platformei.

În integrarea cu brațul OMX-F, frame-urile TF2 sunt foarte importante. Platforma are propriile frame-uri, precum `map`, `odom`, `base_link` și frame-urile senzorilor. Brațul adaugă frame-uri noi pentru baza brațului, articulații și end-effector. Pentru ca sistemul să funcționeze corect, trebuie definită transformarea statică dintre `base_link` al platformei și baza brațului. Dacă această transformare este greșită, MoveIt2 va planifica mișcări într-o poziție care nu corespunde montajului real, iar Unity va afișa un model nealiniat.

Un alt aspect important este influența brațului asupra navigării. Montarea brațului și a coșului poate modifica geometria robotului. Dacă robotul devine mai înalt, mai lung sau mai lat, configurația de navigare trebuie verificată pentru a se asigura că footprint-ul sau zonele de siguranță rămân corecte. În mod ideal, brațul trebuie să fie adus într-o poziție compactă înainte ca platforma să se deplaseze. Această poziție reduce riscul de coliziune și menține comportamentul robotului cât mai apropiat de cel al platformei inițiale.

Din punct de vedere al resurselor de calcul, articolul arată că rularea percepției semantice pe Raspberry Pi 5 poate duce la utilizare CPU ridicată, iar separarea inferenței pe o a doua placă poate reduce încărcarea medie de la 85% la 48% [25]. Pentru lucrarea de față, această observație este utilă deoarece bridge-ul ROS2-Unity, MoveIt2 și task-ul MTC adaugă și ele sarcini software. Chiar dacă planificarea MTC nu rulează continuu ca detecția vizuală, este necesară monitorizarea încărcării sistemului în timpul testelor, mai ales dacă Unity primește multe topicuri simultan.

În ceea ce privește relația dintre platforma Xplorer-A și interfața AR, platforma oferă datele de bază necesare pentru vizualizare: poziție, orientare, odometrie, scanare LiDAR și stare de navigare. Aceste date pot fi transmise către Unity prin ROS-TCP-Connector și pot fi reprezentate într-o scenă 3D. Dacă ulterior se dorește integrarea semantică din articol, obiectele detectate prin ASF ar putea fi afișate și ele în AR, sub formă de marcaje sau zone de atenție. Astfel, articolul nu este util doar pentru descrierea platformei, ci și pentru direcțiile viitoare ale interfeței.

Platforma Xplorer-A are un rol dublu în lucrare. Pe de o parte, este suport mecanic și software pentru brațul OMX-F. Pe de altă parte, este un exemplu de platformă educațională și de cercetare construită modular, în care pot fi adăugate funcții noi fără schimbarea completă a arhitecturii. Această modularitate este esențială pentru proiect, deoarece manipularea, bridge-ul Unity și AR sunt dezvoltate ca extensii ale unui sistem deja funcțional.

În concluzie, Xplorer-A este o platformă potrivită pentru tema lucrării deoarece dispune de un stack ROS2/Nav2 validat, senzori suficienți pentru navigare indoor, hardware edge realist și o arhitectură modulară care permite extinderea cu manipulare robotică. Articolul analizat demonstrează capabilitățile platformei în navigare semantică și confirmă că aceasta poate susține scenarii complexe în ROS2 [25]. În lucrarea de față, această bază este folosită pentru un obiectiv diferit, și anume integrarea unui braț OMX-F și a unei interfețe de vizualizare AR pentru un scenariu de pick and place autonom.

1.2 Brațul robotic de manipulare OMX-F - prezentarea kit-ului utilizat

Brațul robotic utilizat în cadrul lucrării este OMX-F, un kit comercial (Figura 6) dezvoltat de ROBOTIS pentru aplicații educaționale, cercetare și prototipare rapidă în robotică [19], [20], [21]. Alegerea acestui braț este justificată prin faptul că oferă o structură mecanică suficient de compactă pentru integrarea pe o platformă mobilă, dar în același timp suficient de flexibilă pentru realizarea unui task de manipulare de tip pick and place. Brațul dispune de cinci grade de libertate și de un gripper, ceea ce permite mișcări de apropiere, orientare, prindere și plasare a obiectului în zona dorită.

Figură 6 Kit OMX-AI Manipulator. Sursă: []

ROBOTIS este cunoscută în domeniul roboticii pentru actuatorii Dynamixel, pentru kit-urile educaționale și pentru suportul oferit comunității open-source [23], [29]. În cazul brațului OMX-F, avantajul principal este că producătorul pune la dispoziție nu doar componentele hardware, ci și documentație pentru asamblare, operare în ROS2, simulare și integrare cu pachetele open_manipulator [19], [20], [21], [22], [29]. Acest lucru reduce timpul necesar pentru pornirea proiectului și permite concentrarea pe integrarea cu platforma mobilă și pe scenariul aplicativ.

Kit-ul OMX-F are o structură modulară. Din punct de vedere mecanic, brațul este alcătuit din elemente de bază, segmente intermediare, suport pentru încheietură și mecanism de gripper. Din punct de vedere electronic, ansamblul este bazat pe servomotoare inteligente Dynamixel, controller OpenRB-150, cabluri de comunicație și componente de alimentare [20], [23]. Servomotoarele Dynamixel sunt importante deoarece includ feedback de poziție și pot fi controlate printr-un protocol serial dedicat, ceea ce simplifică integrarea într-un sistem ROS2.

Tabelul 1.2.1 prezintă o listă orientativă a componentelor principale ale kit-ului OMX-F. Tabelul este realizat pe baza documentației ROBOTIS și a structurii mecanice specifice brațului, fiind adaptat pentru contextul proiectului de față [20], [23], [29].

Tabelul 1.2.1 – Descrierea componente ale brațului OMX-F

| Nr. crt | Denumire Componentă | Reprezentare 3D | Descriere | Cantitate | Tehnologia de fabricare | Modalitatea de procurare a componentelor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Base Plate |  | Componenta bază a brațului robotic | 1 | FDM | Achiziție |
| 2 | OpenRB-150 |  | Controlerul Dynamixel | 1 | - | Achiziție |
| 3 | XL430-W250-T |  | Servomotor (ID 11 – ID 13) | 3 | - | Achiziție |
| 4 | XL330-M288-T |  | Servomotor (ID 14 – ID 16) | 3 | - | Achiziție |
| 5 | Frame 1 |  | Împreună cu Frame 2 formează încheietură bază | 1 | FDM | Achiziție |
| 6 | Frame 2 |  | Împreună cu Frame 1 formează încheietură bază | 1 | FDM | Achiziție |
| 7 | Frame 3 |  | Componentă încheietură gripper | 1 | FDM | Achiziție |
| 8 | Frame 4 |  | Împreună cu CAMERA Frame formează suport cameră clește | 1 | FDM | Achiziție |
| 9 | Gripper L |  | Componentă clește motorizat | 1 | FDM | Achiziție |
| 10 | Gripper R |  | Componentă clește angrenat | 1 | FDM | Achiziție |
| 11 | CAMERA Frame |  | Împreună cu Frame 4 formează suport cameră clește | 1 | FDM | Achiziție |
| 12 | Link-L |  | Componentă segment umărt | 1 | FDM | Achiziție |
| 13 | Link-U |  | Componentă segment cot | 1 | FDM | Achiziție |
| 14 | Clamp |  | Clemă pentru prindere/fixare | 2 | - | Achiziție |
| 15 | USB-C Cable |  | Cablu de date de tip USB C | 1 | - | Achiziție |
| 16 | SMPS2DXL |  | Modul alimentare | 1 | - | Achiziție |
| 17 | SMPS |  | Alimentator | 1 | - | Achiziție |
| 18 | DC Converter |  | Convertor curent continuu | 1 | - | Achiziție |
| 19 | Bearing |  | Rulment | 1 | - | Achiziție |

Din punct de vedere cinematic, brațul este potrivit pentru sarcini de laborator cu obiecte ușoare. Cele cinci grade de libertate permit poziționarea end-effectorului într-un spațiu tridimensional limitat, dar suficient pentru scenariul propus. Gripperul permite prinderea unor obiecte de dimensiuni reduse, cum ar fi cuburi printate 3D, role mici, obiecte cilindrice sau piese ușoare. În lucrarea de față, scenariul este orientat către preluarea unui obiect de pe sol și plasarea lui într-un coș montat pe platformă.

Este important de menționat că acest braț nu este proiectat pentru sarcini industriale grele. Sarcina utilă, rigiditatea mecanică și precizia sunt adaptate pentru aplicații educaționale și de cercetare. Totuși, pentru proiectul propus, aceste limitări nu reprezintă un dezavantaj major, deoarece scopul nu este manipularea unor obiecte grele, ci demonstrarea unui flux complet de integrare: planificare, execuție, vizualizare și coordonare cu navigarea autonomă.

Tabelul 1.2.2 sintetizează caracteristicile relevante ale brațului pentru proiectarea sistemului. Valorile exacte pot fi actualizate în lucrarea finală în funcție de configurația fizică măsurată și de documentația completă a kit-ului utilizat.

Tabelul 1.2.2 - Caracteristici tehnice relevante pentru integrarea OMX-F

| Caracteristică | Valoare / observație | Impact asupra proiectului |
| --- | --- | --- |
| Număr grade de libertate | 5 DOF + gripper | Permite task-uri simple de pick and place |
| Tip actuatori | Dynamixel seria X | Control cu feedback și integrare ROS2 |
| Efector final | Gripper mecanic | Prindere obiecte ușoare |
| Structură mecanică | Modulară, compactă | Poate fi montată pe platformă mobilă |
| Control software | Pachete open_manipulator ROS2 | Integrare cu ros2_control și MoveIt2 |
| Simulare | Gazebo / model URDF | Testare înainte de hardware fizic |
| Alimentare | Modul dedicat pentru actuatori | Necesită analiză electrică pe platformă |
| Limitare principală | Workspace și sarcină utilă reduse | Obiectele și coșul trebuie poziționate corect |

Integrarea brațului pe platforma mobilă impune o analiză suplimentară față de utilizarea lui pe banc. Pe banc, baza brațului este fixă, iar obiectele pot fi poziționate în zona optimă de lucru. Pe platforma mobilă, baza brațului se deplasează odată cu robotul, iar spațiul de lucru este influențat de poziția de montaj, înălțimea platformei, poziția coșului și posibilitatea de a ajunge la obiectul aflat pe sol. De aceea, în acest proiect, montarea brațului nu este tratată ca o simplă fixare mecanică, ci ca o decizie de proiectare care influențează întregul sistem.

Din punct de vedere software, kit-ul OMX-F oferă o bază de lucru prin pachetele open_manipulator și prin modelele disponibile în repository-urile ROBOTIS [29]. Aceste pachete includ descrieri ale robotului, fișiere de configurare, launch files, exemple de operare și integrare cu instrumente din ecosistemul ROS2. Pentru proiectul de față, aceste resurse sunt folosite ca punct de plecare, însă trebuie adaptate pentru configurația în care brațul este montat pe o platformă mobilă.

Un element central în această integrare este descrierea URDF a robotului. URDF-ul definește structura robotului prin link-uri, articulații, transformări, limite și proprietăți vizuale sau de coliziune [31]. În cazul brațului montat pe platformă, modelul trebuie să includă corect poziția bazei brațului față de cadrul platformei. Dacă această poziție este greșită, planificarea mișcării poate produce traiectorii care par corecte în simulator, dar nu corespund sistemului real. Din acest motiv, etapa de proiectare trebuie să includă verificarea transformărilor și a scenei de coliziune.

Pentru controlul hardware, ros2_control are rolul de a crea o interfață standard între nodurile ROS2 și actuatorii robotului [30]. Prin intermediul controllerelor, traiectoriile calculate de MoveIt2 pot fi transmise către actuatori sub formă de comenzi. În proiect, acest lucru este important deoarece se dorește executarea unui task planificat, nu doar mișcarea manuală a fiecărei articulații.

Interfețele ROS2 relevante pentru braț sunt prezentate în Tabelul 1.2.3. Acestea sunt importante deoarece reprezintă punctele prin care brațul comunică cu restul sistemului.

Tabelul 1.2.3 - Interfețe ROS2 relevante pentru brațul OMX-F

| Tip interfață | Denumire orientativă | Descriere | Rol în sistem |
| --- | --- | --- | --- |
| Nod | `robot_state_publisher` | Publică transformările robotului pe baza URDF și a stării articulațiilor | Vizualizare și planificare |
| Nod | `controller_manager` | Gestionează controllerele ros2_control | Pornire și monitorizare controlere |
| Nod | `joint_trajectory_executor` | Execută traiectorii pe braț | Trimitere comenzi către actuatori |
| Topic | `/joint_states` | Publică poziția, viteza și efortul articulațiilor | Feedback pentru MoveIt2 și Unity |
| Topic | `/tf` și `/tf_static` | Publică transformări între frame-uri | Coerență geometrică în sistem |
| Acțiune | `/arm_controller/follow_joint_trajectory` | Primește traiectorii pentru braț | Execuție mișcări planificate |
| Serviciu | `/controller_manager/list_controllers` | Listează controllerele disponibile | Diagnosticare |
| Serviciu | `/controller_manager/switch_controller` | Activează/dezactivează controllere | Configurare și testare |

Pentru task-ul de pick and place, informațiile din `/joint_states` sunt necesare atât pentru MoveIt2, cât și pentru vizualizarea în Unity. Dacă poziția articulațiilor este transmisă corect, scena Unity poate reproduce mișcarea brațului, iar utilizatorul poate urmări starea sistemului într-un mod vizual. În același timp, MoveIt2 folosește starea curentă a brațului pentru a calcula traiectorii realizabile [13].

În concluzie, brațul OMX-F este potrivit pentru lucrarea de față deoarece oferă un echilibru între accesibilitate, suport software și posibilitatea de integrare pe o platformă mobilă. Contribuția lucrării nu constă în proiectarea brațului, ci în utilizarea sa într-o configurație nouă, adaptată unui sistem mobil autonom cu interfață AR.

Pentru a înțelege mai bine rolul brațului în sistemul integrat, este utilă și o analiză a limitărilor sale. În primul rând, lungimea segmentelor și cuplul actuatorilor impun o limită asupra obiectelor care pot fi manipulate. Într-un proiect de laborator, această limitare este acceptabilă, deoarece obiectele pot fi alese astfel încât să se încadreze în capabilitățile brațului. În schimb, într-o aplicație industrială, ar fi necesară o analiză mai detaliată a sarcinii utile, a momentelor în articulații și a rigidității structurii [50], [51].

În al doilea rând, precizia task-ului depinde de mai mulți factori: calibrarea mecanică, jocurile din articulații, calitatea modelului URDF, rezoluția controlului și poziția reală a obiectului. Dacă obiectul este definit în scenă într-o poziție ideală, dar în realitate este deplasat cu câțiva centimetri, task-ul poate eșua. Din acest motiv, în etapa de proiectare trebuie aleasă o clasă de obiecte care permite o toleranță rezonabilă la prindere. Obiectele prea mici sau prea alunecoase ar face dificilă validarea sistemului, chiar dacă arhitectura software este corectă.

În al treilea rând, gripperul are o geometrie simplă și nu poate adapta forma de prindere la orice obiect. Pentru această lucrare, obiectele recomandate sunt obiecte ușoare, cu forme regulate și dimensiuni compatibile cu deschiderea gripperului. Exemple potrivite sunt cuburi printate 3D, cilindri mici, role ușoare sau piese cu suprafețe laterale paralele. Alegerea obiectului trebuie să susțină obiectivul principal al lucrării, adică integrarea sistemului, nu testarea limitelor mecanice ale gripperului.

Tabelul 1.2.4 - Criterii de alegere a obiectelor pentru task-ul pick and place

| Criteriu | Recomandare | Motiv |
| --- | --- | --- |
| Masă | Obiect ușor | Reduce solicitarea actuatorilor |
| Formă | Cub, cilindru sau prismă regulată | Ușurează definirea poziției de grasp |
| Dimensiune | Compatibilă cu deschiderea gripperului | Permite prindere stabilă |
| Suprafață | Nu foarte alunecoasă | Crește rata de succes |
| Culoare | Contrast față de mediu | Ajută la documentare și posibilă percepție |
| Poziționare | Repetabilă în testele inițiale | Permite validarea sistematică |

Analiza obiectelor este importantă deoarece influențează direct parametrii MTC. Un obiect cilindric poate necesita o orientare diferită a gripperului față de un cub. Un obiect mai înalt poate necesita o poziție de pre-grasp mai ridicată. Un obiect mai lat poate necesita deschiderea completă a gripperului. Prin urmare, înainte de implementare, obiectul de test trebuie definit ca parte a sistemului, nu ca detaliu secundar.

Un alt element important este poziția camerei, dacă se folosește o cameră pentru vizualizare sau pentru dezvoltări ulterioare de percepție. În configurația minimă, poziția obiectului poate fi definită manual, iar camera poate avea doar rol de observare. Într-o configurație extinsă, camera poate furniza informații despre poziția obiectului, iar atunci calibrarea dintre camera, braț și platformă devine esențială. Problemele de viziune robotică și control vizual sunt tratate pe larg în literatura de specialitate, însă în această lucrare ele sunt păstrate ca direcție ulterioară, pentru a nu muta accentul de pe integrarea sistemului [52]. Pentru lucrarea de față, proiectarea lasă deschisă această extensie, dar nu condiționează funcționarea task-ului de o detecție vizuală completă.

1.3 Cadrul MoveIt2 și MoveIt2 Task Constructor

MoveIt2 reprezintă framework-ul principal utilizat pentru planificarea mișcării brațului robotic în ecosistemul ROS2 [13]. Rolul său este de a permite definirea modelului cinematic, calculul traiectoriilor, verificarea coliziunilor și interfațarea cu controllerele de execuție. Într-un sistem robotic simplu, comanda articulațiilor poate fi realizată manual sau prin poziții predefinite. Într-un task de pick and place, această abordare devine limitată, deoarece brațul trebuie să ajungă în poziții diferite, să evite coliziuni și să respecte constrângeri geometrice.

MoveIt2 pornește de la modelul robotului definit prin URDF (Universal Robot Description File) și SRDF (Semantic Robot Description Format). URDF-ul descrie structura fizică a robotului, iar SRDF-ul completează informația necesară pentru planificare, cum ar fi grupurile de articulații, end-effectorul, pozițiile predefinite și coliziunile permise [31], [32]. Pentru brațul OMX-F, grupul de planificare principal este grupul brațului, iar gripperul este tratat ca efector final. Această separare este utilă deoarece mișcarea brațului și acțiunea gripperului au roluri diferite în task.

Planificarea mișcării presupune găsirea unei traiectorii valide între starea curentă și o stare țintă. Traiectoria trebuie să respecte limitele articulațiilor, să fie compatibilă cu geometria robotului și să evite coliziunile. MoveIt2 poate utiliza planificatoare precum OMPL pentru găsirea traiectoriilor în spațiul articulațiilor sau în spațiul cartezian [40]. În contextul lucrării, această capabilitate este importantă deoarece brațul trebuie să se apropie de obiect, să îl prindă și să îl ducă în coș fără să lovească platforma sau coșul.

MoveIt2 Task Constructor, prescurtat MTC, este o extensie a MoveIt2 care permite proiectarea task-urilor complexe sub forma unor etape sau stagii [14]. În loc să se definească o singură mișcare de la punctul A la punctul B, task-ul este împărțit în pași logici. Fiecare pas are un rol clar, iar rezultatul unui pas devine intrare pentru pasul următor. Această abordare este foarte potrivită pentru pick and place, deoarece task-ul este în mod natural secvențial.

Tabelul 1.3.1 - Comparație între MoveIt2 și MoveIt2 Task Constructor

| Criteriu | MoveIt2 | MoveIt2 Task Constructor |
| --- | --- | --- |
| Rol principal | Planificare mișcare între stări | Planificare task-uri multi-stagiu |
| Nivel de abstractizare | Traiectorii individuale | Secvențe logice de acțiuni |
| Utilizare tipică | Move to pose, planificare articulații | Pick and place, asamblare, task-uri structurate |
| Diagnosticare | Eșec la nivel de planificare globală | Eșec identificabil pe stagii |
| Avantaj principal | Flexibilitate și integrare ROS2 | Organizare clară a task-ului |
| Relevanță în proiect | Calcul traiectorii pentru OMX-F | Definirea completă a scenariului pick and place |

Pentru scenariul acestei lucrări, task-ul este definit astfel: obiectul se află pe sol, în apropierea platformei; brațul se deplasează către o poziție de pre-grasp; gripperul se deschide; brațul coboară sau se apropie de obiect; gripperul se închide; obiectul este ridicat; brațul se deplasează către coș; gripperul se deschide; obiectul este eliberat; brațul revine într-o poziție sigură. Această succesiune poate fi descrisă natural prin MTC.

Tabelul 1.3.2 - Stagii propuse pentru task-ul pick and place cu MTC

| Nr. | Stagiu MTC | Rol | Observații de proiectare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Current State | Preia starea curentă a brațului | Necesită `/joint_states` valid |
| 2 | Open Gripper | Deschide gripperul înainte de prindere | Poziție sigură pentru apropiere |
| 3 | Move To Pre-Grasp | Mută brațul lângă obiect | Poziția trebuie să evite coliziunile |
| 4 | Approach Object | Apropie end-effectorul de obiect | Mișcare carteziană controlată |
| 5 | Grasp | Închide gripperul pe obiect | Depinde de dimensiunea obiectului |
| 6 | Lift | Ridică obiectul | Evită contactul cu solul |
| 7 | Move To Place | Mută obiectul deasupra coșului | Traiectorie fără coliziuni cu platforma |
| 8 | Place | Coboară și poziționează obiectul în coș | Depinde de poziția coșului |
| 9 | Open Gripper | Eliberează obiectul | Confirmă finalizarea task-ului |
| 10 | Return Home | Revine într-o poziție de siguranță | Pregătește reluarea navigării |

Figura următoare detaliază fluxul de lucru MTC pentru scenariul pick and place și marchează categoria fiecărui stagiu conform documentației MoveIt2 Task Constructor: generator, propagator, connector sau wrapper [14]. Etichetele sunt separate de denumirea stagiului pentru lizibilitate, iar stagiile complexe de grasp și place sunt descompuse în operații MTC primitive.

Figură 7 Diagramă a fluxului MTC pentru task-ul pick and place cu MoveIt2, cu categoria fiecărui stagiu. Sursă proprie, pe baza documentației MoveIt2 Task Constructor [14].

Un avantaj important al MTC este faptul că fiecare stagiu poate fi testat și ajustat separat. Dacă robotul nu reușește să prindă obiectul, se poate analiza dacă problema apare la poziția de pre-grasp, la orientarea gripperului, la adâncimea de apropiere sau la închiderea gripperului. Dacă robotul nu reușește să plaseze obiectul în coș, problema poate fi legată de poziția coșului, de înălțimea de place sau de coliziuni cu marginile coșului. Această separare face procesul de dezvoltare mai clar.

În proiectarea task-ului trebuie stabilite mai multe elemente geometrice. Primul este poziția obiectului față de baza platformei sau față de un frame de referință. Al doilea este orientarea gripperului în momentul prinderii. Al treilea este poziția coșului față de baza brațului. Al patrulea este înălțimea minimă de ridicare pentru a evita contactul cu solul și cu platforma. Toate aceste valori trebuie să fie compatibile cu spațiul de lucru al brațului.

Un alt aspect important este scena de coliziune. Pentru ca MoveIt2 să poată evita obstacolele, trebuie definite obiectele relevante: platforma mobilă, suportul brațului, coșul, obiectul de manipulat și eventualele limite ale mediului [13]. Dacă aceste obiecte nu sunt introduse corect, planificatorul poate calcula traiectorii care, în realitate, ar produce coliziuni. În schimb, dacă scena de coliziune este prea restrictivă, planificatorul poate eșua chiar și atunci când mișcarea ar fi posibilă.

În cadrul lucrării, proiectarea task-ului MTC este realizată înainte de implementarea finală pe robotul fizic. Această ordine este necesară deoarece permite definirea parametrilor principali și verificarea lor în simulare. Gazebo poate fi folosit pentru a testa modelul și pentru a observa dacă brațul poate executa succesiunea de mișcări fără riscuri [18], [44]. Ulterior, parametrii trebuie ajustați pe hardware fizic.

MoveIt2 și MTC sunt alese în locul unei abordări bazate doar pe comenzi directe deoarece task-ul propus are nevoie de planificare, nu doar de execuție rigidă. Dacă poziția obiectului sau a coșului se modifică ușor, o secvență fixă de valori ale articulațiilor poate deveni nepotrivită. Prin planificare, sistemul poate calcula traiectorii în funcție de configurația curentă. Aceasta nu înseamnă că sistemul devine complet robust la orice variație, dar oferă o flexibilitate mai mare decât o comandă hardcodata.

În concluzie, MoveIt2 oferă baza pentru planificarea mișcării, iar MoveIt2 Task Constructor oferă structura logică pentru task-ul de pick and place. Împreună, aceste două componente permit proiectarea unui scenariu de manipulare clar, testabil și integrabil cu platforma mobilă și cu interfața Unity.

Pentru proiectarea mai detaliată a task-ului, fiecare stagiu MTC trebuie asociat cu o condiție de intrare, o acțiune și o condiție de ieșire. De exemplu, stagiul Open Gripper are ca intrare starea curentă a robotului și ca ieșire confirmarea că gripperul se află într-o poziție deschisă. Stagiul Move To Pre-Grasp are ca intrare poziția obiectului și configurația curentă a brațului, iar ca ieșire o poziție validă înainte de prindere. Această gândire pe intrări și ieșiri ajută la depanare, deoarece fiecare etapă poate fi verificată independent.

Tabelul 1.3.3 - Condiții de intrare și ieșire pentru stagiile MTC

| Stagiu | Condiție de intrare | Acțiune | Condiție de ieșire |
| --- | --- | --- | --- |
| Current State | Braț conectat, `/joint_states` activ | Citește starea curentă | Stare validă disponibilă |
| Open Gripper | Controller gripper activ | Deschide efectorul final | Gripper deschis |
| Move To Pre-Grasp | Obiect definit în scenă | Planifică apropierea | Poziție pre-grasp atinsă |
| Approach Object | Pre-grasp valid | Mișcare carteziană către obiect | End-effector în zona de prindere |
| Grasp | Gripper aliniat | Închide gripperul | Obiect prins |
| Lift | Obiect prins | Ridicare verticală | Obiect deasupra solului |
| Move To Place | Coș definit în scenă | Planifică deplasarea | Poziție de place atinsă |
| Place | Poziție de place validă | Coboară și eliberează | Obiect eliberat |
| Return Home | Task finalizat | Planifică revenirea | Poziție sigură atinsă |

În proiectarea parametrilor MTC trebuie evitată alegerea unor valori prea optimiste. De exemplu, o distanță de apropiere foarte mică poate părea eficientă, dar poate reduce toleranța la erori de poziționare. O înălțime de ridicare prea mică poate produce coliziuni cu solul sau cu marginea coșului. O orientare a gripperului prea strictă poate reduce numărul de soluții de cinematică inversă. Din acest motiv, parametrii inițiali trebuie aleși conservator și ajustați pe baza testelor.

Un alt aspect important este definirea obiectelor de coliziune. Într-un task de pick and place, obiectul este inițial un obstacol în scenă, apoi devine atașat de gripper, iar după eliberare devine din nou obiect independent. MTC permite modelarea acestui flux, dar trebuie configurat corect. Dacă obiectul nu este atașat în momentul ridicării, planificatorul poate considera că acesta a rămas pe sol. Dacă obiectul rămâne atașat după place, scenele următoare pot fi greșite. Acest tip de detaliu arată de ce MTC este potrivit pentru task-uri structurate, dar necesită o proiectare atentă [14].

În ceea ce privește algoritmii de planificare, MoveIt2 poate utiliza planificatori bazați pe sampling, cum sunt cei din OMPL [40]. Acești algoritmi sunt potriviți pentru spații de configurație complexe, dar rezultatul poate varia în funcție de parametri și de timpul de planificare [53]. Pentru un braț mic, timpii de planificare pot fi menținuți rezonabili, însă scenele cu multe coliziuni sau constrângeri stricte pot crește durata de calcul. În lucrare, timpul de planificare trebuie tratat ca o metrică de testare, nu doar ca un detaliu intern.

Pentru validarea task-ului, se recomandă o abordare în trepte. Prima treaptă este planificarea fără obiect, pentru a verifica dacă brațul se mișcă în spațiul util. A doua treaptă este planificarea cu obiect și coș în scenă, dar fără execuție hardware. A treia treaptă este execuția în simulare. A patra treaptă este execuția pe brațul fizic montat pe banc. Ultima treaptă este execuția pe brațul montat pe platformă. Această progresie reduce riscul și face mai ușoară identificarea cauzelor de eșec.

1.4 Cadrul ROS2-Unity și Realitatea Augmentată

Componenta ROS2-Unity are rolul de a conecta sistemul robotic cu o interfață grafică dezvoltată în Unity. Într-un sistem robotic clasic, dezvoltatorul urmărește starea robotului prin terminale, RViz, loguri și instrumente ROS2. Aceste instrumente sunt foarte utile pentru depanare, dar nu sunt întotdeauna potrivite pentru un operator care dorește să înțeleagă rapid ce face robotul. De aceea, în lucrarea de față se propune o scenă Unity care să reprezinte robotul, brațul, coșul și obiectul manipulat.

Figură 8 Arhitectura de comunicare dintre ROS2, Unity și interfața AR. Sursă proprie.

Unity este o platformă de dezvoltare 3D folosită frecvent pentru aplicații interactive, simulări și aplicații XR [16]. În contextul roboticii, Unity poate fi folosită ca interfață de vizualizare, ca mediu de simulare grafică sau ca bază pentru aplicații AR. Pentru comunicarea cu ROS2 se pot utiliza pachete precum Unity Robotics Hub și ROS-TCP-Connector [9], [15]. În arhitectura propusă, ROS2 rămâne partea de control și comunicare robotică, iar Unity primește informații și le reprezintă vizual.

ROS-TCP-Connector funcționează împreună cu un server ROS-TCP-Endpoint care rulează în ecosistemul ROS și permite schimbul de mesaje între ROS2 și Unity [15], [34]. Această arhitectură este utilă deoarece evită implementarea manuală a protocolului ROS în Unity. Mesajele ROS sunt convertite într-o formă accesibilă aplicației Unity, iar aplicația poate publica sau subscrie la topicuri relevante.

Pentru proiectul de față, bridge-ul ROS2-Unity este proiectat pentru două direcții de comunicație. Prima direcție este ROS2 către Unity, folosită pentru vizualizarea stării robotului. A doua direcție este Unity către ROS2, folosită pentru trimiterea unor comenzi de control sau pentru declanșarea unor acțiuni simple. În faza inițială, accentul cade pe vizualizare și pe demonstrarea controlului de bază, nu pe controlul complet al task-ului de manipulare din AR.

Tabelul 1.4.1 - Fluxuri de date propuse pentru ROS2-Unity bridge

| Direcție | Topic / mesaj | Date transmise | Utilizare în Unity |
| --- | --- | --- | --- |
| ROS2 -> Unity | `/joint_states` | Poziții articulații braț | Animarea modelului OMX-F |
| ROS2 -> Unity | `/tf`, `/tf_static` | Transformări între frame-uri | Poziționarea elementelor 3D |
| ROS2 -> Unity | `/odom` | Poziția platformei mobile | Mișcarea robotului în scenă |
| ROS2 -> Unity | `/scan` | Date LiDAR | Vizualizare obstacole / mediu |
| ROS2 -> Unity | `/camera/image_raw` | Imagine cameră | Panou video sau textură |
| ROS2 -> Unity | `/mtc/status` | Starea task-ului | Feedback pentru operator |
| Unity -> ROS2 | `/cmd_vel` | Comenzi de viteză | Control platformă în demonstrații |
| Unity -> ROS2 | `/unity/trigger_task` | Comandă de pornire task | Declanșare scenariu integrat |
| Unity -> ROS2 | `/unity/ar_goal` | Poziții selectate în AR | Direcție viitoare pentru control AR |

Realitatea augmentată extinde această interfață prin suprapunerea informațiilor digitale peste mediul real. În cazul Meta Quest, aplicația Unity poate fi rulată într-un mod de realitate mixtă, unde utilizatorul vede mediul real și elementele virtuale simultan [17], [37]. Pentru robotica mobilă, această posibilitate este importantă deoarece operatorul poate vedea robotul fizic și informațiile despre acesta în același spațiu.

În proiectarea interfeței AR trebuie tratate trei probleme principale. Prima este calibrarea spațiului real-virtual. Modelul din Unity trebuie să fie aliniat cu robotul fizic sau cel puțin să fie reprezentat într-o poziție coerentă față de utilizator. A doua este latența. Dacă datele ajung cu întârziere în Unity, modelul virtual poate rămâne în urma robotului real. A treia este claritatea interfeței. O interfață AR prea încărcată poate deveni greu de utilizat, mai ales într-un mediu în care operatorul trebuie să fie atent și la robotul fizic.

Pentru a evita această problemă, interfața este proiectată pe niveluri. Nivelul de bază afișează starea generală: robot conectat, navigare activă, task MTC activ, eroare sau finalizare. Nivelul tehnic afișează informații suplimentare: poziții articulații, latență bridge, starea topicurilor și durata task-ului. Nivelul de control permite trimiterea unor comenzi simple sau declanșarea scenariului. Această separare permite adaptarea interfeței la tipul de utilizator.

Tabelul 1.4.2 - Elemente propuse pentru interfața AR

| Element interfață | Rol | Utilizator vizat | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| Model 3D robot | Reprezentarea platformei și a brațului | Operator / dezvoltator | Sincronizat cu ROS2 |
| Panou stare sistem | Afișează starea generală | Operator | Simplu și vizibil |
| Panou task MTC | Afișează stagiul curent | Dezvoltator / operator | Util pentru diagnosticare |
| Indicator obiect | Marchează obiectul de manipulat | Operator | Poate fi extins cu percepție |
| Indicator coș | Marchează zona de place | Operator | Ajută la înțelegerea task-ului |
| Panou control | Comenzi de bază | Operator autorizat | Control limitat pentru siguranță |
| Vizualizare traseu | Traiectorie platformă / braț | Dezvoltator | Utilă în testare |
| Feedback eroare | Mesaje vizuale clare | Operator | Reduce interpretarea greșită |

În cadrul lucrării, componenta AR este proiectată ca o extensie a scenei Unity. Aceasta înseamnă că baza de vizualizare este comună: modelul robotului, topicurile ROS2 și logica de actualizare sunt folosite atât în Unity desktop, cât și în aplicația AR. Diferența este modul de afișare și interacțiune. Pe desktop, utilizatorul urmărește scena pe monitor. În AR, utilizatorul vede scena în spațiul real prin Meta Quest.

O direcție importantă, menționată și în introducere, este colectarea demonstrațiilor prin AR. În această direcție, mișcările mâinii sau ale controlerului din spațiul AR ar putea fi transformate în demonstrații pentru braț. Această abordare nu este implementată complet în această lucrare, dar arhitectura propusă permite o extensie ulterioară. Pentru aceasta ar fi necesară capturarea poziției controlerului, transformarea în frame-ul robotului, filtrarea mișcărilor, validarea cinematică și salvarea datelor într-un format compatibil cu un pipeline de învățare.

În concluzie, ROS2-Unity bridge-ul este proiectat ca o punte între sistemul robotic și utilizator. El nu înlocuiește instrumentele ROS2, ci le completează printr-o reprezentare vizuală mai accesibilă. Componenta AR adaugă o direcție modernă de interacțiune și creează baza pentru extinderea sistemului către control intuitiv și colectare de demonstrații.

În proiectarea interfeței AR este util să fie respectate câteva principii de bază ale interacțiunii XR. În primul rând, elementele virtuale trebuie să fie plasate astfel încât să nu acopere zonele critice ale mediului real. Dacă panourile sunt prea mari sau sunt poziționate în fața robotului, utilizatorul poate pierde din vedere mișcările fizice. În al doilea rând, informațiile trebuie grupate logic. Starea generală a sistemului trebuie să fie vizibilă rapid, iar detaliile tehnice trebuie accesate doar când sunt necesare. În al treilea rând, inputul utilizatorului trebuie limitat pentru a preveni comenzi accidentale.

OpenXR și XR Interaction Toolkit oferă concepte și instrumente utile pentru dezvoltarea aplicațiilor XR în Unity [35], [36]. Chiar dacă implementarea completă a controlului prin AR nu este obiectivul principal al lucrării, proiectarea trebuie să țină cont de aceste standarde, deoarece ele permit portabilitate și o arhitectură mai ușor de extins. În cazul Meta Quest, Meta XR Core SDK oferă componente specifice pentru realitate mixtă și interacțiune cu dispozitivul [37].

Tabelul 1.4.3 - Principii de proiectare pentru interfața AR

| Principiu | Aplicare în proiect | Beneficiu |
| --- | --- | --- |
| Vizibilitate clară | Panou de stare simplu, culori distincte | Operatorul înțelege rapid sistemul |
| Încărcare vizuală redusă | Detaliile tehnice sunt afișate doar la cerere | Reduce oboseala și confuzia |
| Comenzi confirmate | Acțiunile importante necesită confirmare | Reduce riscul de declanșare accidentală |
| Separare control/monitorizare | AR monitorizează inițial, nu controlează complet | Crește siguranța |
| Feedback imediat | Starea task-ului se schimbă vizual | Utilizatorul vede progresul |
| Coerență spațială | Modelul virtual respectă poziția reală | Crește încrederea în interfață |

Într-o etapă viitoare, interfața AR poate deveni și un instrument de definire a task-urilor. Utilizatorul ar putea indica în spațiu poziția obiectului sau poziția de place, iar aceste informații ar putea fi trimise către ROS2. Pentru ca acest lucru să funcționeze, este necesară o transformare corectă între coordonatele AR și frame-urile robotului. Această problemă este similară cu calibrarea dintre o cameră și un robot, dar devine mai complexă deoarece utilizatorul se poate deplasa în spațiul real.

În cadrul acestei lucrări, abordarea aleasă este prudentă: AR este introdusă mai întâi ca mediu de vizualizare. Această decizie este justificată de faptul că vizualizarea are risc redus și permite validarea pipeline-ului ROS2-Unity-Meta Quest. După ce acest pipeline este stabil, se pot adăuga funcții de control sau colectare de demonstrații. Astfel, proiectarea evită supradimensionarea obiectivului și păstrează o direcție clară de dezvoltare.

1.5 Cerințe și restricții de proiectare

Proiectarea sistemului integrat trebuie să pornească de la cerințele funcționale și de la restricțiile impuse de componentele disponibile. Într-un proiect robotic, cerințele definesc ce trebuie să facă sistemul, iar restricțiile definesc limitele în care sistemul poate fi realizat. Dacă aceste elemente nu sunt clar stabilite, implementarea poate ajunge să urmărească obiective neclare sau imposibil de validat.

Figură 9 Relația dintre cerințe, restricții și criterii de proiectare. Sursă proprie.

Cerința funcțională principală este realizarea unui scenariu de pick and place autonom. Robotul mobil trebuie să se deplaseze către o zonă de interes, să se poziționeze într-o configurație potrivită, iar brațul OMX-F trebuie să preia un obiect de pe sol și să îl plaseze într-un coș montat pe platformă. După finalizarea task-ului, platforma trebuie să poată continua navigarea. Acest flux este important deoarece demonstrează integrarea dintre navigare și manipulare.

A doua cerință funcțională este vizualizarea stării sistemului în Unity și, parțial, în realitate augmentată. Utilizatorul trebuie să poată observa poziția platformei, poziția brațului, starea task-ului și eventualele erori. Această vizualizare trebuie să fie suficient de clară pentru a fi utilă în timpul testării și suficient de modulară pentru a permite extinderea către AR.

A treia cerință este păstrarea compatibilității cu ecosistemul ROS2 Jazzy existent. Platforma mobilă funcționează deja cu ROS2 și Nav2, iar lucrarea nu urmărește modificarea fundamentală a stack-ului de navigare [11], [12]. Integrarea brațului și a interfeței Unity trebuie realizată prin noduri, topicuri, acțiuni și servicii compatibile cu această arhitectură.

Tabelul 1.5.1 - Cerințe funcționale ale sistemului integrat

| Cod | Cerință funcțională | Descriere | Criteriu de validare |
| --- | --- | --- | --- |
| CF1 | Navigare către punct de interes | Platforma ajunge într-o zonă definită | Goal Nav2 finalizat cu succes |
| CF2 | Poziționare pentru manipulare | Robotul se oprește într-o poziție accesibilă brațului | Obiectul se află în workspace |
| CF3 | Pick and place | Brațul ridică obiectul și îl plasează în coș | Obiectul ajunge în coș |
| CF4 | Reîntoarcere / reluare navigare | Platforma continuă scenariul după task | Nav2 primește următorul goal |
| CF5 | Vizualizare Unity | Starea robotului este reprezentată în scenă | Model sincronizat cu ROS2 |
| CF6 | Demonstrație AR parțială | Modelul este vizibil în realitate mixtă | Aplicație rulată pe Meta Quest |
| CF7 | Raportare stare task | Sistemul afișează stagiul curent | Feedback disponibil în Unity |

Restricțiile hardware sunt legate în primul rând de spațiul de lucru al brațului. OMX-F are o rază de acțiune limitată, iar obiectul trebuie să se afle într-o zonă accesibilă. În același timp, coșul trebuie montat astfel încât brațul să poată plasa obiectul în interior fără coliziuni cu marginile. Poziția coșului nu trebuie să afecteze deplasarea platformei sau accesul la alte componente.

O altă restricție hardware este stabilitatea platformei. Montarea brațului adaugă masă și poate muta centrul de greutate. Dacă brațul este montat lateral sau prea sus, platforma poate deveni mai instabilă în timpul deplasării sau în timpul mișcărilor brațului. De aceea, alegerea amplasamentului trebuie să ia în calcul atât workspace-ul, cât și stabilitatea.

Restricțiile software sunt legate de compatibilitatea dintre ROS2 Jazzy, MoveIt2, pachetele open_manipulator, Unity și ROS-TCP-Connector [11], [13], [15], [29]. Versiunile pachetelor trebuie să fie compatibile, iar mesajele transmise între ROS2 și Unity trebuie să fie generate corect. În plus, bridge-ul trebuie să poată transmite date cu o frecvență suficientă pentru o vizualizare fluidă.

Restricțiile de timp sunt importante mai ales pentru vizualizare și control. Pentru task-ul MTC, planificarea poate dura câteva secunde, ceea ce este acceptabil într-un scenariu de laborator. Pentru vizualizarea Unity, întârzierea trebuie să fie mai mică, astfel încât utilizatorul să perceapă mișcarea ca fiind sincronizată. Pentru AR, latența trebuie tratată cu și mai multă atenție, deoarece decalajul dintre modelul virtual și robotul fizic poate afecta încrederea utilizatorului.

Tabelul 1.5.2 - Restricții de proiectare

| Domeniu | Restricție | Efect asupra proiectării | Măsură propusă |
| --- | --- | --- | --- |
| Hardware | Workspace limitat al brațului | Obiectul și coșul trebuie poziționate precis | Studiu de amplasament |
| Hardware | Centru de greutate modificat | Poate afecta stabilitatea platformei | Montaj cât mai echilibrat |
| Hardware | Alimentare actuatori | Consum suplimentar pe platformă | Sursă dedicată / analiză electrică |
| Software | Compatibilitate ROS2 Jazzy | Pachetele trebuie să ruleze în aceeași distribuție | Testare incrementală |
| Software | Integrare MoveIt2-MTC | Necesită URDF/SRDF corect | Validare în RViz și Gazebo |
| Comunicație | Latență ROS2-Unity | Vizualizare decalată | Limitarea topicurilor și frecvențelor |
| AR | Calibrare real-virtual | Model virtual nealiniat | Procedură de calibrare |
| Siguranță | Mișcări robot în mediu real | Risc de coliziune | Scene de coliziune și poziții sigure |

O cerință importantă este ca sistemul să fie dezvoltat incremental. Nu este realist ca toate componentele să fie integrate direct în forma finală. O abordare sigură este următoarea: verificarea brațului separat, verificarea platformei separat, testarea task-ului în simulare, testarea bridge-ului Unity cu date simple, integrarea brațului pe platformă, testarea MTC pe robot static și abia apoi integrarea cu navigarea Nav2. Această ordine reduce riscurile și face mai ușoară identificarea problemelor.

În concluzie, cerințele și restricțiile definesc limitele proiectului. Ele arată ce trebuie demonstrat și ce compromisuri trebuie acceptate. Pentru lucrarea de față, cele mai importante constrângeri sunt workspace-ul brațului, poziția coșului, compatibilitatea ROS2 și latența bridge-ului Unity/AR.

Pe lângă cerințele funcționale, sistemul trebuie să respecte și cerințe nefuncționale. Acestea nu descriu direct ce acțiune execută robotul, ci calitatea execuției. Într-un proiect robotic, cerințele nefuncționale sunt importante deoarece un sistem poate executa task-ul o singură dată, dar să nu fie suficient de repetabil sau sigur pentru a fi considerat valid.

Tabelul 1.5.3 - Cerințe nefuncționale și metrici de evaluare

| Cod | Cerință nefuncțională | Metrică propusă | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| CNF1 | Repetabilitate pick and place | Rată de succes (%) | Măsurată pe mai multe rulări |
| CNF2 | Timp de execuție acceptabil | Durată ciclu (s) | Include planificare și execuție |
| CNF3 | Precizie poziționare | Eroare end-effector (mm) | Estimată prin măsurători în testare |
| CNF4 | Stabilitate comunicație | Pierderi mesaje / deconectări | Relevant pentru Unity bridge |
| CNF5 | Latență vizualizare | Întârziere ROS2-Unity (ms) | Importantă pentru AR |
| CNF6 | Siguranță | Număr coliziuni / opriri | Trebuie menținut la zero în testare |
| CNF7 | Modularitate | Posibilitatea testării separate | Validată prin teste pe subsisteme |

Siguranța trebuie analizată chiar dacă sistemul este un prototip de laborator. Standardele pentru roboți industriali și colaborativi, cum ar fi ISO 10218 și ISO/TS 15066, subliniază importanța limitării riscurilor atunci când roboții se află în apropierea oamenilor [46], [47]. Lucrarea de față nu certifică sistemul conform acestor standarde, dar principiile lor sunt relevante: mișcările trebuie să fie previzibile, operatorul trebuie să poată opri sistemul, iar zonele de coliziune trebuie tratate cu atenție.

Din acest motiv, în etapa de proiectare se recomandă includerea unor măsuri simple de siguranță: viteză redusă în testele inițiale, poziție home compactă înainte de navigare, oprire software din interfață, verificarea spațiului înainte de execuție și testarea task-ului fără obiect înainte de testarea cu obiect. Aceste măsuri nu înlocuiesc o analiză formală de siguranță, dar reduc riscul în timpul dezvoltării.

O altă cerință nefuncțională este trasabilitatea testelor. Pentru a putea compara iterațiile, este util ca testele să fie înregistrate cu rosbag2 sau documentate prin capturi și tabele [42]. Astfel, dacă un parametru este modificat, se poate observa dacă rata de succes crește sau scade. Fără această documentare, ajustările pot deveni subiective și greu de justificat în lucrarea finală.

1.6 Analiza funcțională tehnică a sistemului integrat

Analiza funcțională tehnică are rolul de a descompune sistemul integrat în funcții și subsisteme. În loc ca sistemul să fie privit doar ca o listă de componente, el este analizat prin prisma nevoilor pe care trebuie să le îndeplinească. Nevoia principală este realizarea unui robot mobil capabil să navigheze autonom, să manipuleze un obiect și să ofere utilizatorului o interfață de vizualizare și control.

Figură 10 Descompunerea funcțională tehnică a sistemului integrat. Sursă proprie.

Din punct de vedere extern, sistemul trebuie să răspundă nevoii unui operator de a executa o sarcină de colectare sau plasare a unui obiect într-un mediu de laborator. Operatorul nu trebuie să controleze manual fiecare articulație, ci trebuie să poată declanșa sau urmări un scenariu în care robotul execută sarcina. Din punct de vedere intern, sistemul trebuie să coordoneze navigarea, manipularea, controlul hardware și vizualizarea.

Funcția principală a sistemului poate fi formulată astfel: realizarea unui task de pick and place autonom pe o platformă mobilă, cu feedback vizual în Unity și AR. Această funcție principală poate fi împărțită în mai multe funcții secundare, prezentate în Tabelul 1.6.1.

Tabelul 1.6.1 - Funcții tehnice ale sistemului integrat

| Cod | Funcție | Subsistem responsabil | Intrări | Ieșiri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Navigare autonomă | Nav2 / platformă mobilă | Goal poziție | Poziție atinsă / status |
| F2 | Localizare | Platformă mobilă | LiDAR, odometrie, hartă | Pose robot |
| F3 | Planificare manipulare | MoveIt2 / MTC | Poziție obiect, coș, stare braț | Traiectorie validă |
| F4 | Execuție manipulare | ros2_control / OMX-F | Traiectorie articulații | Mișcare fizică braț |
| F5 | Prindere obiect | Gripper OMX-F | Comandă open/close | Obiect prins / eliberat |
| F6 | Orchestrare scenariu | Nod de integrare | Status Nav2 și MTC | Tranziții de stare |
| F7 | Vizualizare | Unity | Topicuri ROS2 | Scenă 3D actualizată |
| F8 | Interfață AR | Unity / Meta Quest | Date scenă, input utilizator | Vizualizare MR |
| F9 | Diagnosticare | ROS2 logs / UI | Stări noduri și topicuri | Mesaje eroare |

Descompunerea în funcții arată că sistemul are trei niveluri. Primul nivel este nivelul hardware, format din platforma mobilă, brațul robotic, actuatori, senzori și componente de alimentare. Al doilea nivel este nivelul software robotic, format din ROS2, Nav2, MoveIt2, MTC și ros2_control. Al treilea nivel este nivelul de interacțiune, format din Unity, bridge-ul ROS2-Unity și aplicația AR.

Între aceste niveluri există interdependențe. De exemplu, dacă poziția platformei nu este suficient de precisă, brațul poate să nu ajungă la obiect. Dacă URDF-ul brațului nu este corect, MoveIt2 poate calcula traiectorii greșite. Dacă bridge-ul Unity primește date cu întârziere, utilizatorul poate interpreta greșit starea robotului. De aceea, analiza funcțională trebuie să includă și riscurile tehnice.

Un element central al analizei este amplasamentul brațului. În proiectarea unui robot mobil manipulator, poziția brațului nu este aleasă doar din motive mecanice, ci și din motive funcționale. Brațul trebuie să poată ajunge la obiectul de pe sol, la coșul montat pe platformă și să nu blocheze senzorii sau mișcarea platformei. Tabelul 1.6.2 prezintă variantele analizate.

Tabelul 1.6.2 - Variante de amplasament pentru brațul OMX-F pe platformă

| Variantă | Avantaje | Dezavantaje | Evaluare |
| --- | --- | --- | --- |
| Montaj frontal | Acces bun la obiecte din fața robotului | Poate bloca senzori frontali și crește consola | Bun pentru pick, riscant pentru navigare |
| Montaj posterior | Nu blochează zona frontală | Acces dificil la obiecte din față | Potrivit doar dacă robotul se rotește |
| Montaj lateral stânga | Acces la obiecte laterale | Dezechilibru lateral, workspace asimetric | Necesită analiză stabilitate |
| Montaj lateral dreapta | Similar lateral stânga | Dezechilibru lateral, cablare dificilă | Necesită analiză stabilitate |
| Montaj central-superior | Stabilitate mai bună, cablare simplă | Dificil de ajuns la sol | Bun pentru coș, mai slab pentru pick de pe jos |
| Montaj frontal-central | Compromis între acces și simetrie | Necesită suport mecanic robust | Variantă recomandată pentru scenariu |

Pe baza criteriilor funcționale, varianta frontal-centrală este cea mai potrivită pentru scenariul propus. Aceasta permite brațului să ajungă în zona din fața platformei, unde obiectul poate fi poziționat după oprirea robotului. În același timp, montarea cât mai aproape de axa longitudinală a platformei reduce dezechilibrul lateral. Poziția exactă trebuie validată prin model 3D și prin simularea workspace-ului.

În analiza funcțională trebuie inclus și coșul. Coșul nu este un element pasiv, deoarece poziția lui influențează task-ul de place. Dacă este prea departe, brațul nu ajunge. Dacă este prea aproape de baza brațului, orientarea gripperului poate deveni dificilă. Dacă este prea înalt, brațul poate avea probleme la ridicarea obiectului peste margine. Dacă este prea jos, obiectul poate cădea sau poate lovi platforma. De aceea, poziția coșului trebuie stabilită împreună cu poziția brațului.

Un alt flux important este fluxul de date dintre ROS2 și Unity. Starea brațului și a platformei este generată în ROS2, iar Unity trebuie să o primească și să o transforme în reprezentări vizuale. Pentru aceasta, este necesară o mapare între frame-urile ROS2 și coordonatele Unity. Această mapare trebuie să fie consecventă, altfel modelul virtual nu va corespunde robotului real.

Tabelul 1.6.3 - Riscuri tehnice și măsuri de prevenire

| Risc | Cauză posibilă | Impact | Măsură de prevenire |
| --- | --- | --- | --- |
| Brațul nu ajunge la obiect | Amplasament greșit / obiect prea departe | Task eșuat | Analiză workspace și teste în simulare |
| Coliziune cu platforma | Scene de coliziune incompletă | Risc hardware | Modelare platformă și coș în MoveIt2 |
| Instabilitate platformă | Masă suplimentară asimetrică | Navigare afectată | Montaj central și testare statică/dinamică |
| Latență Unity mare | Prea multe topicuri sau frecvență ridicată | Vizualizare nefluidă | Filtrare topicuri și limitare rate |
| Incompatibilitate software | Versiuni ROS2 / Unity / pachete | Blocaj implementare | Testare incrementală și documentare versiuni |
| Task MTC instabil | Parametri geometrici nepotriviți | Rată de succes redusă | Ajustare stagii și validare pe hardware |
| Calibrare AR greșită | Aliniere real-virtual incompletă | Utilizator indus în eroare | Procedură de calibrare și marcaje vizuale |

Analiza funcțională arată că sistemul trebuie proiectat ca un ansamblu coerent. Nu este suficient ca fiecare componentă să funcționeze separat. Navigarea trebuie să aducă robotul într-o poziție utilă pentru manipulare, manipularea trebuie să țină cont de platformă și coș, iar interfața trebuie să afișeze corect starea subsistemelor. Această concluzie determină arhitectura hardware și software prezentată în subcapitolele următoare.

Analiza funcțională poate fi privită și din perspectiva procesului de proiectare inginerească. În literatura de proiectare, o soluție tehnică este dezvoltată prin identificarea nevoii, descompunerea funcțională, generarea variantelor, evaluarea lor și alegerea soluției finale [48], [49]. În cazul de față, nevoia este realizarea unui sistem de manipulare mobilă cu interfață AR. Variantele apar în amplasamentul brațului, poziția coșului, modul de alimentare, modul de comunicare ROS2-Unity și nivelul de control oferit în AR.

Pentru a evalua aceste variante, se pot folosi criterii ponderate. De exemplu, pentru amplasamentul brațului, criteriile cele mai importante sunt accesul la obiect, accesul la coș, stabilitatea platformei, simplitatea mecanică și impactul asupra senzorilor. Fiecare variantă poate primi un scor, iar soluția cu cel mai bun compromis poate fi aleasă. Această abordare face decizia mai transparentă și mai ușor de justificat în lucrare.

Tabelul 1.6.4 - Matrice orientativă de evaluare a amplasamentului brațului

| Criteriu | Pondere | Frontal | Posterior | Lateral | Frontal-central |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acces la obiect | 0.30 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| Acces la coș | 0.20 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Stabilitate | 0.20 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Impact asupra senzorilor | 0.15 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| Simplitate cablare | 0.15 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Scor ponderat | 1.00 | 3.65 | 3.35 | 3.00 | 4.15 |

Valorile din tabel sunt orientative și trebuie validate prin modelare și testare. Totuși, ele arată logica deciziei: varianta frontal-centrală oferă un compromis bun între accesul la obiect și stabilitate. Varianta frontală simplă poate fi foarte bună pentru pick, dar riscă să afecteze senzorii frontali. Varianta laterală poate părea convenabilă mecanic, dar produce asimetrie și poate reduce stabilitatea.

În analiza funcțională trebuie luată în calcul și planificarea mișcării la nivel conceptual. Conform principiilor generale din robotică, un sistem de manipulare trebuie să gestioneze percepția, planificarea și execuția [50], [51]. În lucrarea de față, percepția completă a obiectului nu este obiectivul principal, dar poziția obiectului trebuie totuși definită. Planificarea este realizată cu MoveIt2/MTC, iar execuția prin ros2_control și actuatorii Dynamixel.

Din punct de vedere al planificării, task-ul poate fi văzut ca o problemă de căutare într-un spațiu de configurații. Brațul trebuie să găsească o cale de la configurația curentă la configurația de prindere, apoi la configurația de plasare. Această formulare este apropiată de problemele de planning din robotică, unde obstacolele și limitele articulațiilor restrâng spațiul soluțiilor [53]. Într-un sistem real, acest planning trebuie combinat cu execuția robustă și cu feedback-ul de stare.

1.7 Proiectarea hardware a integrării

Proiectarea hardware urmărește modul în care brațul OMX-F, coșul, alimentarea și eventualele componente auxiliare sunt integrate pe platforma mobilă. Chiar dacă platforma mobilă este existentă și brațul este un kit comercial, integrarea fizică dintre ele trebuie proiectată cu atenție. O montare greșită poate afecta stabilitatea, workspace-ul, cablarea și siguranța.

Figură 11 Schema elementelor hardware implicate în integrare. Sursă proprie.

Primul element de proiectare este suportul mecanic al brațului. Acesta trebuie să fixeze baza brațului pe șasiul platformei, să reziste la eforturile produse în timpul mișcării și să păstreze poziția brațului constantă. Dacă suportul flexează sau se deplasează, modelul geometric din URDF nu mai corespunde realității, iar planificarea devine mai puțin precisă. Din acest motiv, suportul trebuie realizat dintr-un material suficient de rigid și trebuie prins în puncte solide ale șasiului.

Al doilea element este poziția brațului față de platformă. Varianta recomandată este montarea frontal-centrală sau cât mai aproape de axa longitudinală, astfel încât brațul să poată ajunge la obiectele din fața robotului. Poziția finală trebuie stabilită printr-un studiu de amplasament în model 3D, verificând dacă brațul poate atinge atât zona de pick, cât și zona de place. Pentru această etapă pot fi utilizate instrumente CAD precum Onshape sau un model URDF verificat în RViz și Gazebo [31], [33], [39].

Al treilea element este coșul. Coșul trebuie să fie montat într-o poziție accesibilă brațului și stabilă în timpul deplasării. Dimensiunile coșului trebuie alese în funcție de obiectele manipulate și de spațiul disponibil pe platformă. Un coș prea mare poate bloca mișcarea brațului sau poate afecta navigarea. Un coș prea mic poate face task-ul de place dificil, deoarece obiectul trebuie poziționat cu precizie mai mare.

Tabelul 1.7.1 - Elemente hardware ale integrării

| Element | Rol | Cerințe principale | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| Suport braț | Fixarea OMX-F pe platformă | Rigiditate, aliniere, acces la șuruburi | Contribuție de integrare |
| Poziție braț | Definirea workspace-ului | Acces la obiect și coș | Rezultă din studiul de amplasament |
| Coș | Zonă de place | Stabil, accesibil, dimensiune potrivită | Trebuie inclus în scena de coliziune |
| Cablare | Alimentare și comunicație | Fără tensionare în timpul mișcării | Traseu protejat |
| Alimentare | Energie pentru actuatori | Tensiune și curent compatibile | Verificare separată de platformă |
| Elemente siguranță | Evitare coliziuni fizice | Margini protejate, prinderi ferme | Necesare la testare |

Din punct de vedere electric, brațul are nevoie de alimentare stabilă pentru actuatori. Servomotoarele Dynamixel pot consuma curent variabil în funcție de sarcină și mișcare [23]. Dacă alimentarea este insuficientă, pot apărea resetări, scăderi de tensiune sau comportament instabil. De aceea, soluția de alimentare trebuie dimensionată în funcție de consumul maxim estimat și trebuie verificată înainte de execuția task-ului pe robot.

O decizie importantă este dacă brațul este alimentat din sursa platformei sau dintr-o sursă separată. Alimentarea din sursa platformei reduce numărul de baterii și poate simplifica exploatarea, dar crește sarcina pe sistemul electric existent. Alimentarea separată izolează brațul de platformă, dar adaugă masă și necesită gestionarea unui acumulator suplimentar. În faza de proiectare, varianta recomandată este folosirea unei alimentări dedicate pentru braț sau a unui modul de conversie verificat, astfel încât fluctuațiile produse de actuatori să nu afecteze platforma.

Tabelul 1.7.2 prezintă o analiză orientativă pentru alimentarea brațului și a componentelor auxiliare. Valorile trebuie completate sau actualizate în etapa de implementare cu măsurători reale.

Tabelul 1.7.2 - Estimare orientativă a consumului pentru subsistemul de manipulare

| Componentă | Tensiune nominală | Consum estimat | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| Actuatori Dynamixel | conform documentației | variabil, dependent de sarcină | Consum maxim la ridicare obiect |
| Controller OpenRB-150 | USB / alimentare dedicată | redus | Necesită comunicație stabilă |
| Cameră auxiliară | USB 5 V | redus-mediu | Opțională pentru vizualizare |
| Convertor DC-DC | intrare platformă / baterie | dependent de sarcină | Trebuie dimensionat cu rezervă |
| Meta Quest | baterie proprie | separat | Nu încarcă platforma |
| Laptop / stație Unity | alimentare proprie | separat | Folosit pentru dezvoltare și testare |

În proiectarea hardware trebuie luată în calcul și cablarea. Cablurile trebuie să permită mișcarea completă a brațului fără întindere, blocare sau contact cu roțile platformei. De asemenea, cablurile nu trebuie să intre în spațiul de lucru al gripperului. O soluție practică este ghidarea cablurilor pe lângă suportul brațului și fixarea lor cu cleme, lăsând o rezervă de lungime pentru articulațiile mobile.

Pentru integrarea coșului, poziția recomandată este în zona accesibilă brațului după prinderea obiectului, dar fără să fie nevoie de o mișcare foarte amplă. Dacă obiectul este preluat din fața platformei, coșul poate fi amplasat în partea superioară sau ușor în spatele brațului, astfel încât traiectoria de la pick la place să fie scurtă. Totuși, coșul nu trebuie să blocheze mișcarea brațului când acesta revine în poziția home.

Un alt element important este definirea pozițiilor sigure. Brațul trebuie să aibă o poziție home în care nu depășește excesiv conturul platformei și nu riscă să lovească obstacole în timpul navigării. Înainte de deplasarea platformei, brațul ar trebui să revină într-o poziție compactă. Această cerință influențează atât proiectarea hardware, cât și proiectarea software a scenariului integrat.

În concluzie, proiectarea hardware a integrării urmărește să creeze o configurație fizică stabilă, accesibilă și compatibilă cu task-ul de pick and place. Suportul brațului, poziția coșului, alimentarea și cablarea sunt elemente care trebuie stabilite înainte de implementarea software finală, deoarece ele determină limitele reale ale sistemului.

1.8 Proiectarea software a sistemului integrat

Arhitectura software reprezintă componenta care leagă toate elementele sistemului. Platforma mobilă, brațul robotic, planificarea MTC, Unity și AR trebuie să comunice prin interfețe clare. În ecosistemul ROS2, această comunicare se realizează prin noduri, topicuri, servicii, acțiuni și transformări [10], [11]. Proiectarea software trebuie să stabilească ce modul produce date, ce modul le consumă și cum sunt gestionate stările scenariului.

Figură 12 Arhitectura software propusă pe straturi. Sursă proprie.

În lucrarea de față, arhitectura software este gândită modular. Fiecare modul are o responsabilitate clară: navigare, manipulare, orchestrare, vizualizare, AR și diagnosticare. Această separare este importantă deoarece permite testarea individuală a componentelor. De exemplu, task-ul MTC poate fi testat fără Unity, bridge-ul Unity poate fi testat cu topicuri simulate, iar navigarea Nav2 poate fi testată fără execuția brațului.

1.8.1 Arhitectura modulară a sistemului

Arhitectura modulară propusă include următoarele module: modulul de navigare, modulul de manipulare, modulul de orchestrare, modulul bridge ROS2-Unity, modulul AR și modulul de diagnosticare. Tabelul 1.8.1 prezintă rolul fiecărui modul.

Tabelul 1.8.1 - Module software ale sistemului integrat

| Modul | Tehnologii principale | Rol | Interfețe principale |
| --- | --- | --- | --- |
| Navigare | Nav2, ROS2 | Deplasarea platformei către POI | `NavigateToPose`, `/odom`, `/tf` |
| Manipulare | MoveIt2, MTC, ros2_control | Execuția task-ului pick and place | `/joint_states`, acțiuni control braț |
| Orchestrare | Nod ROS2 Python/C++ | Coordonarea Nav2 și MTC | status, trigger, acțiuni |
| Bridge Unity | ROS-TCP-Connector | Transfer date ROS2-Unity | topicuri stare și comenzi |
| AR | Unity, Meta Quest SDK | Vizualizare realitate mixtă | obiecte 3D, input XR |
| Diagnosticare | RViz, logs, rosbag2 | Monitorizare și testare | loguri, topicuri, înregistrări |

Modulul de navigare este considerat existent, dar trebuie integrat în scenariul complet. El primește un goal de tip NavigateToPose și aduce platforma în zona de lucru [12]. După atingerea punctului de interes, modulul de orchestrare poate declanșa task-ul de manipulare. Această tranziție trebuie realizată doar după ce platforma este oprită și poziția este considerată stabilă.

Modulul de manipulare conține modelul MoveIt2, task-ul MTC și interfața cu controllerele brațului. El primește parametrii task-ului, cum ar fi poziția obiectului și poziția coșului, și încearcă să calculeze o soluție. Dacă soluția este găsită, traiectoria este executată pe braț. Dacă planificarea eșuează, modulul trebuie să raporteze motivul sau cel puțin stagiul în care a apărut problema.

Modulul de orchestrare este cel care transformă componentele separate într-un scenariu unitar. El funcționează ca o mașină de stări. Stările principale pot fi: Idle, NavigateToObject, WaitForStabilization, ExecutePickPlace, VerifyTask, NavigateNext și Error. Această mașină de stări este importantă deoarece previne situații în care platforma se mișcă în timp ce brațul execută task-ul sau în care task-ul pornește înainte ca robotul să fie poziționat.

Modulul bridge ROS2-Unity transmite date către Unity și primește comenzi din interfață. În faza de proiectare, nu este recomandat ca Unity să controleze direct fiecare articulație a brațului. Controlul de nivel jos rămâne în ROS2, iar Unity oferă comenzi de nivel mai înalt, cum ar fi pornirea scenariului sau oprirea de urgență software. Această separare este mai sigură și mai ușor de verificat.

1.8.2 Proiectarea task-ului pick and place cu MoveIt2 Task Constructor

Task-ul pick and place este componenta centrală a manipulării. În proiectarea lui trebuie definite obiectul, poziția de prindere, poziția de plasare, traiectoriile intermediare și condițiile de succes. Pentru a păstra structura clară, task-ul este împărțit în stagiile prezentate anterior în Tabelul 1.3.2.

Tabelul 1.8.2 - Parametri principali pentru task-ul MTC

| Parametru | Descriere | Valoare proiectată / observație |
| --- | --- | --- |
| `object_frame` | Frame-ul obiectului | Raportat la baza platformei sau la hartă |
| `grasp_pose` | Poziția de prindere | Stabilită în funcție de dimensiunea obiectului |
| `pre_grasp_offset` | Distanța de apropiere | Permite orientarea gripperului înainte de prindere |
| `lift_height` | Înălțimea de ridicare | Suficientă pentru a evita solul |
| `place_pose` | Poziția în coș | Raportată la frame-ul coșului |
| `retreat_offset` | Mișcare după eliberare | Evită coliziunea cu coșul |
| `home_configuration` | Poziție sigură braț | Folosită înainte și după navigare |
| `planning_time` | Timp maxim de planificare | Ajustat în testare |
| `collision_objects` | Platformă, coș, obiect | Definite în scena MoveIt2 |

Poziția obiectului poate fi stabilită inițial manual, pentru a reduce complexitatea. Într-o etapă viitoare, aceasta poate fi obținută prin percepție vizuală sau prin interfața AR. Pentru această lucrare, obiectivul principal este integrarea task-ului de manipulare, nu dezvoltarea unui sistem complet de detecție a obiectelor. Această delimitare este importantă deoarece permite concentrarea pe planificare și integrare.

Poziția de place este definită în interiorul coșului. Pentru a evita coliziunile cu marginile, task-ul poate include o poziție deasupra coșului, urmată de o coborâre controlată. După eliberarea obiectului, brațul se retrage și revine în poziția home. Această secvență reduce riscul ca gripperul să lovească coșul.

1.8.3 Proiectarea ROS2-Unity bridge

Bridge-ul ROS2-Unity este proiectat ca un modul de vizualizare și control de nivel înalt. În Unity se importă modele 3D pentru platformă, braț, coș și obiect. Poziția platformei poate fi actualizată pe baza odometriei sau a transformărilor, iar poziția brațului pe baza topicului `/joint_states`. Pentru ca mișcarea să fie fluidă, Unity trebuie să interpoleze sau să actualizeze pozițiile la o frecvență compatibilă cu frame rate-ul aplicației.

Un aspect important este diferența dintre sistemele de coordonate. ROS2 folosește în mod obișnuit convenția X înainte, Y stânga, Z sus, în timp ce Unity folosește propriul sistem de coordonate. De aceea, bridge-ul trebuie să includă o transformare între coordonate. Dacă această transformare nu este corectă, robotul poate apărea rotit sau deplasat greșit în scenă.

În Unity, informațiile sunt organizate în trei categorii: reprezentare 3D, panouri de stare și comenzi. Reprezentarea 3D include modelul robotului și al brațului. Panourile de stare includ conexiunea ROS2, statusul Nav2, statusul MTC și eventualele erori. Comenzile includ pornirea scenariului, oprirea demonstrației și comenzi simple de test.

1.8.4 Proiectarea scenariului integrat Nav2 și MTC

Scenariul integrat este proiectat ca o succesiune de stări. Platforma primește un goal de navigare și se deplasează către punctul de interes. După atingerea goal-ului, robotul așteaptă un timp scurt pentru stabilizare. Apoi este declanșat task-ul MTC. Dacă task-ul reușește, brațul revine în poziția home, iar platforma poate primi un nou goal. Dacă task-ul eșuează, sistemul intră într-o stare de eroare și raportează problema în Unity.

Tabelul 1.8.3 - Mașina de stări pentru scenariul Nav2 + MTC

| Stare | Descriere | Condiție de tranziție | Stare următoare |
| --- | --- | --- | --- |
| Idle | Sistem pregătit | Comandă start | NavigateToPOI |
| NavigateToPOI | Platforma navighează | Goal atins | Stabilize |
| Stabilize | Robotul așteaptă oprirea | Timp de stabilizare trecut | ExecuteMTC |
| ExecuteMTC | Brațul execută pick and place | Task reușit | ReturnHome |
| ReturnHome | Brațul revine în poziție sigură | Poziție atinsă | NavigateNext |
| NavigateNext | Platforma continuă scenariul | Goal finalizat | Idle |
| Error | Sistem în eroare | Reset / diagnosticare | Idle |

Această mașină de stări permite controlul clar al scenariului. Ea previne suprapunerea acțiunilor și oferă un mod simplu de diagnosticare. De exemplu, dacă sistemul se oprește în ExecuteMTC, problema este legată de manipulare. Dacă se oprește în NavigateToPOI, problema este legată de navigare. Dacă se oprește în Stabilize, problema poate fi legată de poziționare sau de feedback-ul de stare.

Nav2 folosește în mod obișnuit concepte de behavior trees pentru organizarea comportamentului de navigare [41]. În lucrarea de față nu este necesară modificarea arborelui de comportament existent al Nav2, însă ideea de comportamente secvențiale este utilă și pentru orchestrarea sistemului. Practic, scenariul complet poate fi privit ca un arbore sau o mașină de stări la nivel superior: navighează, verifică, manipulează, verifică, continuă. Această separare ajută la menținerea stack-ului Nav2 stabil și la adăugarea manipulării ca modul suplimentar.

Pentru sincronizarea datelor, sistemul folosește transformările tf2 și topicurile ROS2 [43]. Transformările sunt importante deoarece poziția obiectului, poziția coșului, poziția brațului și poziția platformei trebuie exprimate în frame-uri compatibile. Dacă obiectul este definit în frame-ul hărții, iar task-ul MTC are nevoie de poziția lui în frame-ul bazei brațului, transformarea trebuie calculată corect. O eroare în această transformare poate duce la o prindere greșită.

În cazul în care sistemul va utiliza imagini sau date sincronizate de la mai mulți senzori, pachetul message_filters poate fi folosit pentru sincronizarea mesajelor [45]. Pentru versiunea curentă, poziția obiectului poate fi definită manual, dar arhitectura trebuie să permită o extindere ulterioară către percepție. Din acest motiv, este util ca nodurile să fie proiectate astfel încât să accepte date cu timestamp și frame_id corecte.

Tabelul 1.8.5 - Mesaje și transformări critice în scenariul integrat

| Element | Tip date | Frame / referință | Motiv |
| --- | --- | --- | --- |
| Poziție platformă | Odometry / TF | `map`, `odom`, `base_link` | Necesare pentru navigare și Unity |
| Stare braț | JointState | articulații OMX-F | Necesare pentru MoveIt2 și vizualizare |
| Bază braț | TF static | `base_link` -> `omx_base` | Definește montajul fizic |
| Obiect | PoseStamped | `base_link` sau `map` | Intrare pentru MTC |
| Coș | Collision object / TF | frame platformă | Țintă pentru place |
| Status task | Mesaj custom / std_msgs | logic | Feedback în Unity |
| Comenzi Unity | Twist / trigger | ROS2 | Control de nivel înalt |

Pentru testare și depanare, rosbag2 poate fi folosit pentru înregistrarea topicurilor importante [42]. De exemplu, se pot înregistra `/joint_states`, `/tf`, statusul MTC, odometria și mesajele trimise către Unity. Dacă un test eșuează, aceste date pot fi analizate ulterior pentru a vedea dacă problema a fost de planificare, comunicație sau execuție.

1.8.5 Arhitectura sistemului AR cu Meta Quest

Arhitectura AR este construită peste scena Unity. Meta Quest rulează aplicația de realitate mixtă, Unity gestionează obiectele virtuale, iar ROS2 transmite datele robotului. Fluxul general este: ROS2 Jazzy -> ROS-TCP-Connector -> Unity -> Meta Quest. În sens invers, inputurile utilizatorului din AR pot fi transmise către Unity și apoi către ROS2, dar în această lucrare controlul direct este limitat.

Tabelul 1.8.4 prezintă componentele arhitecturii AR.

Tabelul 1.8.4 - Componentele arhitecturii AR

| Componentă | Rol | Observații |
| --- | --- | --- |
| Meta Quest | Dispozitiv de vizualizare MR | Rulează aplicația Unity |
| Unity Scene | Mediu 3D și UI | Conține robotul, brațul, coșul, panourile |
| ROS-TCP-Connector | Client Unity pentru ROS | Primește și trimite mesaje |
| ROS-TCP-Endpoint | Server în partea ROS2 | Interfață de comunicație |
| ROS2 Jazzy | Middleware robotic | Sursă de date și control |
| MTC Status Publisher | Nod de stare task | Trimite stagiul curent în UI |
| AR Input Manager | Gestionare input utilizator | Direcție pentru dezvoltări viitoare |

Pentru demonstrația parțială, obiectivul este vizualizarea sistemului în realitate mixtă. Utilizatorul poate vedea modelul robotului și starea acestuia, fără ca AR să controleze complet brațul. Această limitare este justificată deoarece controlul prin AR necesită validări suplimentare de siguranță și calibrare.

1.8.6 Instrumente și tehnologii software utilizate

Instrumentele software utilizate sunt alese pentru compatibilitate cu ecosistemul ROS2 și pentru suportul oferit în robotică. Python poate fi folosit pentru noduri ROS2 de orchestrare, deoarece permite dezvoltare rapidă și are suport bun în ROS2. C# este folosit în Unity pentru logica interfeței și pentru integrarea cu pachetele ROS-TCP. ROS2 Jazzy este baza de comunicație a sistemului, Nav2 este folosit pentru navigare, MoveIt2 și MTC pentru manipulare, Gazebo pentru simulare, Unity pentru vizualizare și Meta Quest pentru AR [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18].

Docker poate fi folosit pentru izolarea mediilor software atunci când apar incompatibilități între versiuni sau dependențe [38]. În proiecte robotice, această izolare este utilă deoarece aceeași aplicație poate depinde de versiuni specifice de ROS2, Python, biblioteci de control sau pachete Unity. Totuși, pentru deployment pe robot, trebuie verificat dacă rularea în container nu introduce probleme de acces la hardware.

RViz este utilizat pentru verificarea transformărilor, a modelului robotului și a stării MoveIt2 [33]. Gazebo este utilizat pentru simulare și validare înainte de testarea fizică [18], [44]. Unity este utilizat pentru reprezentarea vizuală și pentru interfața AR. Împreună, aceste instrumente acoperă întregul ciclu de dezvoltare: modelare, simulare, planificare, execuție și vizualizare.

1.9 Simulare în Gazebo și MoveIt2

Simularea este o etapă importantă în dezvoltarea sistemului deoarece permite verificarea modelului înainte de testarea pe hardware fizic. Într-un sistem cu braț robotic, o eroare de modelare poate produce mișcări incorecte, coliziuni sau imposibilitatea planificării. Prin simulare, aceste probleme pot fi identificate mai devreme și cu risc mai mic.

Figură 13 Fluxul de validare în simulare cu Gazebo, MoveIt2 și MTC. Sursă proprie.

Gazebo este utilizat pentru simularea mediului și a robotului, iar MoveIt2 pentru planificarea mișcărilor [18], [44]. În prima etapă, se verifică modelul URDF al brațului. Link-urile trebuie să apară corect, articulațiile trebuie să se miște în limitele așteptate, iar transformările trebuie să fie coerente. În a doua etapă, se adaugă platforma, coșul și obiectul. În a treia etapă, se testează task-ul MTC.

Tabelul 1.9.1 prezintă testele propuse în simulare.

Tabelul 1.9.1 - Teste propuse în Gazebo și MoveIt2

| Test | Scop | Criteriu de succes |
| --- | --- | --- |
| Verificare URDF | Confirmarea modelului geometric | Link-uri și articulații afișate corect |
| Verificare TF | Confirmarea transformărilor | Frame-uri coerente în RViz |
| Mișcare articulații | Testarea limitelor | Articulații se mișcă fără erori |
| Planificare simplă | Move to pose | Traiectorie validă calculată |
| Scenă coliziune | Platformă și coș | Coliziunile sunt detectate corect |
| Stagiu pre-grasp | Apropiere de obiect | Poziția este accesibilă |
| Stagiu pick | Prindere și ridicare | Obiect ridicat fără coliziuni |
| Stagiu place | Plasare în coș | Obiect eliberat în zona țintă |
| Bridge Unity simulat | Vizualizare mișcare | Scena Unity se actualizează |

Simularea nu trebuie tratată ca o garanție absolută. În mediul real pot apărea jocuri mecanice, erori de calibrare, diferențe de frecare, întârzieri de comunicație și limitări ale actuatorilor. Totuși, simularea este foarte utilă pentru validarea logicii și pentru reducerea numărului de încercări riscante pe hardware.

Un aspect important este compararea comportamentului simulat cu cel fizic. După ce task-ul funcționează în simulare, aceiași parametri trebuie testați pe brațul real. Dacă apar diferențe, ele trebuie documentate. De exemplu, poziția de grasp poate trebui ajustată cu câțiva milimetri, înălțimea de lift poate trebui mărită, iar viteza mișcării poate trebui redusă pentru stabilitate.

În concluzie, simularea este folosită ca etapă de validare intermediară. Ea ajută la verificarea modelului și a task-ului, dar validarea finală se face pe sistemul fizic integrat.

Pentru ca simularea să fie utilă, scenariile de test trebuie definite înainte de implementare. Dacă simularea este folosită doar pentru a vedea robotul mișcându-se, valoarea ei este limitată. În schimb, dacă sunt definite criterii clare, simularea devine un instrument de validare. De exemplu, se poate verifica dacă brațul ajunge la obiect din trei poziții diferite, dacă poate plasa obiectul în coș fără coliziuni și dacă revine în poziția home.

Tabelul 1.9.2 - Scenarii de simulare propuse

| Scenariu | Configurație | Ce se verifică | Rezultat așteptat |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Obiect în poziție nominală | Task complet pick and place | Succes fără coliziuni |
| S2 | Obiect deplasat stânga/dreapta | Toleranța la variații laterale | Succes în limite definite |
| S3 | Obiect deplasat înainte/înapoi | Limita workspace-ului | Identificarea zonei accesibile |
| S4 | Coș în poziție nominală | Traiectorie place | Obiect plasat corect |
| S5 | Coș cu margini modelate | Coliziuni la place | Traiectorie evită marginile |
| S6 | Braț revine home | Siguranță pentru navigare | Configurație compactă |
| S7 | Bridge Unity activ | Sincronizare vizuală | Modelul urmărește robotul |
| S8 | Eșec planificare intenționat | Raportare eroare | Starea este afișată în UI |

Un avantaj al simulării este că permite generarea unor situații care ar fi incomode sau riscante pe robotul real. De exemplu, se poate testa ce se întâmplă dacă obiectul este în afara workspace-ului sau dacă coșul este poziționat greșit. Sistemul ar trebui să eșueze controlat, nu să genereze o mișcare periculoasă. Această diferență este importantă: un eșec controlat este acceptabil în proiectare, în timp ce un eșec necontrolat poate indica o problemă de siguranță.

În etapa de simulare trebuie urmărită și diferența dintre coliziuni vizuale și coliziuni fizice. Modelele de coliziune pot fi mai simple decât modelele vizuale, pentru a reduce complexitatea. Totuși, dacă sunt prea simplificate, pot permite traiectorii care în realitate ar lovi robotul. Dacă sunt prea mari, pot bloca planificarea. Alegerea geometriei de coliziune este astfel un compromis între acuratețe și eficiență.

Datele obținute în simulare pot fi folosite pentru a construi tabele de rezultate în Capitolul 3. De exemplu, se pot nota timpii de planificare, numărul de soluții găsite și stagiile care eșuează. Înregistrarea cu rosbag2 a testelor simulate poate ajuta la compararea cu testele fizice [42]. Astfel, simularea nu rămâne doar o etapă vizuală, ci devine parte din metodologia de validare.

1.10 Costul proiectului

Estimarea costului proiectului are rolul de a evidenția resursele utilizate și efortul necesar pentru realizarea sistemului. Deoarece lucrarea pornește de la o platformă mobilă existentă și de la un braț pus la dispoziție, costul total nu reflectă achiziția completă a unui sistem de la zero, ci costurile asociate resurselor utilizate și integrării.

Figură 14 Categorii principale urmărite în estimarea costului proiectului. Sursă proprie.

Tabelul 1.10.1 prezintă o estimare orientativă a resurselor hardware. Valorile pot fi actualizate în lucrarea finală în funcție de prețurile reale și de componentele efectiv utilizate.

Tabelul 1.10.1 - Estimare orientativă a costurilor hardware

| Resursă | Rol | Modalitate de procurare | Cost estimat |
| --- | --- | --- | --- |
| Platformă mobilă Xplorer-A | Bază mobilă autonomă | Existentă în laborator | 0 RON în proiect |
| Braț ROBOTIS OMX-F | Manipulare obiecte | Pus la dispoziție | conform achiziției |
| Elemente suport mecanic | Fixare braț pe platformă | Realizare / achiziție | 100-300 RON |
| Coș și elemente fixare | Zonă de place | Achiziție / printare 3D | 50-150 RON |
| Convertor / alimentare | Alimentare braț | Achiziție dacă este necesar | 100-250 RON |
| Cabluri și conectori | Interconectare | Achiziție | 50-150 RON |
| Meta Quest 3 | Vizualizare AR | Disponibil utilizator | 0 RON în proiect |
| Laptop / PC dezvoltare | Unity, ROS2, testare | Disponibil | 0 RON în proiect |

Din punct de vedere software, majoritatea tehnologiilor folosite sunt open-source sau gratuite pentru uz educațional. ROS2, Nav2, MoveIt2, Gazebo, RViz și pachetele ROBOTIS pot fi folosite fără costuri de licență [11], [12], [13], [18], [29]. Unity poate fi utilizat în varianta gratuită pentru proiecte educaționale, în condițiile respectării licenței [16]. Această situație reduce costul financiar al proiectului, dar nu reduce complexitatea tehnică.

Tabelul 1.10.2 prezintă resursele software.

Tabelul 1.10.2 - Resurse software utilizate

| Resursă software | Rol | Cost licență | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| ROS2 Jazzy | Middleware robotic | 0 RON | Open-source |
| Nav2 | Navigare autonomă | 0 RON | Integrat pe platformă |
| MoveIt2 | Planificare mișcare | 0 RON | Open-source |
| MoveIt2 Task Constructor | Task pick and place | 0 RON | Extensie MoveIt2 |
| Gazebo | Simulare | 0 RON | Open-source |
| RViz | Vizualizare ROS2 | 0 RON | Open-source |
| Unity | Interfață 3D / AR | 0 RON educațional | Necesită configurare proiect |
| ROS-TCP-Connector | Bridge ROS-Unity | 0 RON | Repository Unity |
| Meta Quest SDK | AR / MR | 0 RON | Conform condițiilor Meta |
| Docker | Containerizare | 0 RON pentru utilizare de bază | Util în dezvoltare |

Pe lângă costurile materiale, este importantă estimarea volumului de muncă. Proiectul implică analiză, proiectare, integrare, configurare software, simulare, testare și documentare. Tabelul 1.10.3 prezintă o estimare orientativă a activităților principale.

Tabelul 1.10.3 - Estimarea volumului de muncă

| Activitate | Descriere | Timp estimat |
| --- | --- | --- |
| Documentare tehnică | Studierea OMX-F, ROS2, MoveIt2, Unity, AR | 20 h |
| Analiză amplasament | Variante poziție braț și coș | 12 h |
| Proiectare hardware | Suport, alimentare, cablare | 15 h |
| Configurare software | ROS2, MoveIt2, pachete ROBOTIS | 20 h |
| Proiectare task MTC | Stagii pick and place și parametri | 18 h |
| Simulare Gazebo / RViz | Validare model și task | 15 h |
| Bridge ROS2-Unity | Configurare comunicație și scenă | 20 h |
| Componentă AR | Adaptare Unity pentru Meta Quest | 15 h |
| Integrare Nav2-MTC | Mașină de stări și scenariu | 18 h |
| Testare și ajustare | Teste pe componente și sistem | 25 h |
| Documentare finală | Figuri, tabele, rezultate | 20 h |
| Total estimat |  | 198 h |

Estimarea volumului de muncă arată că partea cea mai consumatoare de timp nu este o singură componentă, ci integrarea dintre componente. Fiecare subsistem are documentație proprie, dar problemele apar la interfețe: ROS2 cu Unity, MoveIt2 cu hardware, MTC cu scena de coliziune, Nav2 cu orchestrarea task-ului și AR cu reprezentarea real-virtuală.

În concluzie, costul financiar al proiectului este redus prin folosirea resurselor existente și a software-ului open-source, dar costul tehnic este semnificativ prin efortul de integrare. Această observație este importantă deoarece arată că valoarea proiectului nu stă în achiziția componentelor, ci în modul în care ele sunt puse să funcționeze împreună.

1.11 Concluzii capitol

Capitolul 1 a prezentat proiectarea sistemului integrat de manipulare autonomă și interfață AR. Au fost analizate brațul robotic OMX-F, cadrul MoveIt2 și MoveIt2 Task Constructor, arhitectura ROS2-Unity, cerințele și restricțiile de proiectare, analiza funcțională, integrarea hardware, arhitectura software, simularea și costurile proiectului.

Brațul OMX-F a fost ales deoarece oferă o platformă compactă și compatibilă cu ROS2 pentru realizarea unui task de pick and place. Deși este un kit comercial, integrarea sa pe o platformă mobilă ridică probleme reale de proiectare: amplasament, stabilitate, alimentare, cablare și definirea corectă a modelului geometric.

MoveIt2 și MoveIt2 Task Constructor reprezintă baza pentru manipulare. MoveIt2 oferă planificarea mișcării și verificarea coliziunilor, iar MTC permite organizarea task-ului în stagii clare. Această structură este potrivită pentru scenariul propus, deoarece fiecare etapă a task-ului poate fi analizată și ajustată separat.

Componenta ROS2-Unity și extensia AR adaugă sistemului o interfață mai accesibilă. Unity permite vizualizarea robotului într-o scenă 3D, iar Meta Quest permite demonstrarea unei interfețe de realitate mixtă. Această componentă nu înlocuiește instrumentele tehnice precum RViz, ci le completează printr-un mod de prezentare mai intuitiv pentru utilizator.

Analiza cerințelor și restricțiilor a arătat că principalele riscuri sunt legate de workspace-ul brațului, poziția coșului, stabilitatea platformei, compatibilitatea software și latența interfeței. Pentru reducerea acestor riscuri, capitolul a propus o abordare incrementală: testare separată, simulare, integrare treptată și validare pe hardware fizic.

În final, proiectarea sistemului arată că lucrarea nu este doar o aplicație izolată de manipulare, ci un sistem integrat în care navigarea autonomă, planificarea mișcării, execuția hardware și interacțiunea om-robot trebuie să funcționeze împreună. Capitolul următor poate porni de la această arhitectură pentru a descrie realizarea și implementarea efectivă a sistemului.

2. REALIZAREA ȘI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI

Capitolul 2 descrie trecerea de la arhitectura proiectată în Capitolul 1 la sistemul funcțional. Dacă în etapa de proiectare componentele au fost tratate ca elemente separate, cu interfețe presupuse, în etapa de implementare aceste interfețe au fost definite concret, iar componentele au fost puse efectiv să comunice pe un robot real. Sunt prezentate, în ordinea logică a realizării: studiul de amplasament și transpunerea lui în modelul robotului, integrarea fizică a brațului OMX-F pe platforma mobilă, configurarea mediului software în ROS2 Jazzy [11], implementarea task-ului de pick and place cu MoveIt2 Task Constructor [14], implementarea bridge-ului ROS2-Unity împreună cu arbitrul de moduri și controlul cartezian al brațului, componenta de percepție vizuală, demonstrația de Realitate Augmentată cu Meta Quest, integrarea scenariului complet de navigare și manipulare, integrarea hardware-software, testarea preliminară și documentarea procesului.

Toate activitățile descrise reprezintă contribuții directe ale studentului, dezvoltate peste resursele existente: platforma mobilă Xplorer-A și kit-ul comercial OMX-F. Implementarea a urmărit o regulă constantă: fiecare modul nou a fost adăugat ca extensie a ecosistemului ROS2 existent, prin noduri, topicuri, acțiuni și transformări, fără modificarea fundamentală a stack-ului de navigare al platformei [11], [12]. Această abordare a păstrat sistemul testabil pe subsisteme și a permis revenirea controlată la o stare funcțională anterioară atunci când o integrare nouă a introdus regresii.

Un principiu de lucru aplicat în întregul capitol a fost dezvoltarea incrementală. Componentele au fost mai întâi validate în simulare (Gazebo și RViz), apoi cu hardware mock, iar în final pe brațul fizic montat pe platformă [13], [18], [33]. Această ordine a redus riscul de avarie a hardware-ului și a făcut posibilă izolarea cauzelor de eșec, deoarece la fiecare pas se adăuga o singură sursă nouă de eroare.

2.1 Analiza și identificarea poziției optime a brațului pe platformă

Prima activitate a fost finalizarea studiului de amplasament început în subcapitolul 1.6 și transpunerea concluziei sale într-o decizie geometrică verificabilă. Pe baza matricei de evaluare din Tabelul 1.6.4, varianta frontal-centrală a obținut scorul ponderat cel mai bun și a fost adoptată ca soluție de montaj. Această variantă oferă cel mai bun compromis între accesul la obiectul aflat în fața platformei, accesul la coș, stabilitatea platformei și simplitatea cablării.

Figură 15 Criterii pentru alegerea poziției brațului pe platformă. Sursă proprie.

Decizia de amplasament nu a rămas la nivel calitativ, ci a fost fixată direct în descrierea URDF a sistemului integrat. Legătura dintre platformă și braț este realizată printr-o articulație fixă, mobile_base_arm_joint, care plasează baza brațului (link0) față de cadrul base_link al platformei cu un offset de aproximativ (0.145, 0.07, 0.069) m [31]. Componenta pe axa X aduce brațul spre partea frontală a platformei, componenta pe Y îl deplasează ușor lateral pentru a alinia spațiul de lucru cu zona de pick, iar componenta pe Z ridică baza brațului față de șasiu. Această valoare nu este un parametru abstract, ci transformarea statică reală folosită de MoveIt2 și de toate nodurile de control pentru a corela frame-ul platformei cu frame-ul brațului.

Corectitudinea acestei transformări este critică pentru întregul sistem. O eroare în poziția bazei brațului față de platformă s-ar fi propagat amplificat la nivelul end-effectorului, deoarece eroarea unghiulară a primei articulații se înmulțește cu lungimea brațului. Din acest motiv, transformarea a fost validată vizual în RViz [33], verificând că modelul brațului apare montat în poziția fizică reală și că lanțul de frame-uri este coerent. Frame-urile principale ale sistemului integrat sunt prezentate în Tabelul 2.1.

Tabelul 2.1 — Frame-uri TF principale ale sistemului integrat

| Frame | Rol | Relație definită prin |
| --- | --- | --- |
| base_footprint | Originea logică a platformei la nivelul solului | virtual_joint (world → base_footprint) |
| base_link | Cadrul șasiului platformei mobile | base_joint (z = 0.055 m) |
| link0 | Baza brațului OMX-F | mobile_base_arm_joint (≈ 0.145, 0.07, 0.069 m) |
| link1..link5 | Segmentele brațului | joint1..joint5 (revolute) |
| end_effector_link | Punctul de referință al efectorului final | end_effector_joint (offset 0.09193 m) |
| arm_camera_optical_link | Cadrul optic al camerei eye-in-hand | arm_camera_joint pe link5 |

Workspace-ul brațului în configurația montată a fost verificat prin comandarea unor poziții articulare la limita intervalelor și prin observarea volumului efectiv accesibil. Verificarea a confirmat două condiții esențiale ale scenariului: obiectul plasat pe sol, în fața platformei, se află în zona accesibilă end-effectorului, iar coșul montat lateral poate fi atins printr-o rotație a primei articulații. Aceste observații nu au rămas calitative, ci au fost transformate direct în pozițiile articulare folosite ulterior în task-ul MTC și în pipeline-ul de percepție, ceea ce asigură coerența între analiza de amplasament și implementare.

[Aici se va insera Figura 2.1: Model URDF al sistemului integrat în RViz, cu lanțul base_footprint → base_link → link0 → … → end_effector_link și frame-urile TF afișate (Sursa: autorul)]

Coșul a fost tratat ca element activ al sistemului, conform discuției din subcapitolul 1.6, deoarece poziția lui influențează direct stagiul de plasare. În mediul de simulare, coșul a fost modelat ca obiect static (storage_basket) la poziția aproximativă (0.344, -0.151, 0) față de baza robotului, adică în partea dreaptă-frontală [18]. Această poziție a fost aleasă astfel încât traiectoria de la pick la place să implice o rotație moderată a primei articulații, fără mișcări ample care ar fi crescut atât riscul de coliziune cu platforma, cât și timpul de ciclu.

Poziționarea coșului în partea dreaptă a influențat și sensul de rotație al primei articulații în stagiul de retragere al task-ului MTC. Astfel, studiul de amplasament nu a determinat doar montajul mecanic, ci a constituit punctul de plecare pentru parametrii geometrici ai task-ului de manipulare, confirmând legătura strânsă dintre proiectarea fizică și cea software.

[Aici se va insera Figura 2.2: Variantele de amplasament evaluate (frontal, posterior, lateral, frontal-central) cu zonele de workspace suprapuse și soluția adoptată (Sursa: autorul)]

2.2 Integrarea fizică a brațului OMX-F pe platforma mobilă

Integrarea fizică a urmat soluția stabilită în subcapitolul 2.1. Brațul OMX-F a fost asamblat conform documentației ROBOTIS [20], [23], după care a fost montat pe un suport rigid prins în puncte solide ale șasiului platformei. Cerința principală a fost menținerea constantă a poziției bazei brațului, deoarece orice flexare sau deplasare a suportului ar fi invalidat transformarea statică din modelul URDF și, implicit, planificarea mișcării. Suportul a fost gândit astfel încât să transmită eforturile către structura platformei, nu către elementele de carcasă.

Figură 16 Pașii integrării fizice a brațului OMX-F pe platforma mobilă. Sursă proprie.

Brațul utilizează șase actuatori inteligenți Dynamixel din seria X (cinci pentru articulațiile brațului și unul pentru gripper), conectați pe o magistrală serială comună [23]. La nivel software, accesul la actuatori se realizează prin interfața dynamixel_hardware_interface, declarată în descrierea ros2_control a robotului. Magistrala funcționează la o rată de comunicație de 1.000.000 bps, cu un timp de așteptare la eroare de 500 ms și cu cuplul dezactivat la inițializare (disable_torque_at_init), pentru a evita mișcări bruște la pornire [30].

Fiecare actuator este configurat individual prin identificator, mod de operare și parametri de control, conform Tabelului 2.2. Articulația joint1 folosește modul de poziție extinsă (Operating Mode 4), articulațiile joint2–joint5 modul de poziție (Operating Mode 3) cu limite de poziție specifice, iar gripperul (joint6) modul de poziție bazat pe curent (Operating Mode 5), cu o limită de curent care permite controlul forței de prindere. Aceste limite de poziție și de curent reprezintă o primă măsură de siguranță hardware, independentă de software.

Tabelul 2.2 — Configurarea actuatorilor Dynamixel ai brațului OMX-F

| ID | Articulație | Operating Mode | Limite / observații | P / I / D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | joint1 | 4 (extended position) | Rotația bazei | 1000 / 0 / 1000 |
| 12 | joint2 | 3 (position) | Min 830 / Max 3129 | 1000 / 0 / 1000 |
| 13 | joint3 | 3 (position) | Min 1024 / Max 3140 | 1000 / 0 / 1000 |
| 14 | joint4 | 3 (position) | Min 0 / Max 4095 | 1000 / 0 / 1000 |
| 15 | joint5 | 3 (position) | Min 0 / Max 4095 | 1000 / 0 / 1000 |
| 16 | gripper_joint_1 | 5 (current-based pos.) | Goal/Current Limit 600, Shutdown 21 | 1000 / 0 / 1000 |

Toți actuatorii folosesc un profil de mișcare definit prin Profile Velocity 50 și Profile Acceleration 25, valori alese conservator pentru a obține mișcări line și pentru a reduce solicitările mecanice în timpul testelor. Fiecare articulație expune în ros2_control interfețe de stare pentru poziție, viteză și efort. Interfața de efort, corelată cu curentul motorului, este deosebit de utilă, fiind folosită ulterior în pipeline-ul de percepție pentru detecția contactului la prinderea obiectului.

Calibrarea inițială a constat în identificarea portului serial de comunicație (implicit /dev/ttyACM1), verificarea identificatorilor actuatorilor și confirmarea că fiecare articulație se mișcă în limitele așteptate. Pentru diagnosticare și recuperare au fost disponibile serviciile expuse de interfața hardware, prezentate în Tabelul 2.3. Aceste servicii s-au dovedit necesare în practică atunci când un actuator intra în stare de eroare după o coliziune sau o suprasolicitare și trebuia repornit fără reinițializarea întregului sistem.

Tabelul 2.3 — Servicii ale interfeței hardware Dynamixel [29], [30]

| Serviciu | Rol în implementare |
| --- | --- |
| get_dxl_data | Citirea registrelor unui actuator pentru diagnosticare |
| set_dxl_data | Scrierea unui registru (de exemplu, ajustarea unui parametru) |
| reboot_dxl | Repornirea unui actuator intrat în eroare după coliziune |
| set_dxl_torque | Activarea/dezactivarea cuplului pe articulații |

[Aici se va insera Figura 2.3: Etapele integrării fizice — suportul de fixare, brațul montat pe platformă, coșul și traseul cablurilor (Sursa: autorul)]

Alimentarea brațului a fost tratată separat de alimentarea logicii platformei, conform recomandării din subcapitolul 1.7. Servomotoarele Dynamixel pot consuma curent variabil, cu vârfuri la ridicarea obiectului, iar o alimentare insuficientă ar fi produs resetări sau scăderi de tensiune. Separarea a urmărit ca fluctuațiile de curent produse de actuatori să nu afecteze stabilitatea celorlalte subsisteme ale platformei, în special a unității de calcul și a senzorilor de navigare.

Verificarea mecanică finală a urmărit absența tensionării cablurilor pe întreaga amplitudine de mișcare a brațului, evitarea contactului cablurilor cu roțile și cu spațiul de lucru al gripperului, precum și menținerea câmpului de scanare al LiDAR-ului liber de obstacole permanente introduse de braț sau de coș. Aceste verificări corespund cerințelor de siguranță și de compatibilitate cu navigarea formulate în Capitolul 1.

2.3 Configurarea mediului software

Mediul software a fost construit peste ecosistemul ROS2 Jazzy existent al platformei [11], adăugând componentele necesare pentru braț, planificare, control cartezian și interfața Unity. Principiul a fost adăugarea de pachete și noduri noi, fără modificarea stack-ului de navigare existent. Pachetele de bază ale brațului provin din familia open_manipulator și au fost adaptate pentru configurația montată pe platformă [29]. Tabelul 2.4 prezintă principalele pachete software adăugate sau adaptate în cadrul proiectului.

Figură 17 Straturile mediului software configurat pentru implementare. Sursă proprie.

Tabelul 2.4 — Pachete software adăugate sau adaptate în proiect

| Pachet | Rol în sistem |
| --- | --- |
| open_manipulator_description | Descrierea URDF/xacro a brațului și a platformei integrate |
| open_manipulator_moveit_config | Configurarea MoveIt2: SRDF, cinematică, controllere |
| open_manipulator_mtc_demos | Task-ul de pick and place cu MoveIt2 Task Constructor |
| open_manipulator_bringup | Noduri de lansare, gatekeeper, punte gripper, percepție |
| omx_ik_movel | Controller cartezian MoveL bazat pe IK (KDL) |
| cyclo_control | Controller cartezian MoveL alternativ (Pinocchio + OSQP) |
| open_manipulator_servo_telemetry | Republicarea telemetriei articulare pentru monitorizare |
| robotis_interfaces | Mesaje proprii (MoveL, HandJoints, HandPressures) |
| ROS-TCP-Endpoint | Serverul TCP de comunicație cu Unity |

Descrierea robotului a fost reorganizată în jurul unui model URDF/xacro unic care include atât platforma mobilă, cât și brațul. Modelul folosește argumente xacro pentru a comuta între moduri de funcționare, fără duplicarea descrierii: use_sim activează plugin-ul ros2_control pentru Gazebo, use_mock_hardware activează un sistem mock pentru testare fără hardware, iar fix_base fixează baza robotului pentru testele de cinematică statică [31]. Această parametrizare a fost esențială pentru dezvoltarea incrementală, deoarece a permis rularea aceluiași model în simulare, cu hardware mock sau pe robotul fizic.

Configurarea MoveIt2 a fost realizată pentru două grupuri de planificare: grupul arm, care conține articulațiile joint1–joint5, și grupul gripper, care conține articulația activă gripper_joint_1 (cu gripper_joint_2 ca articulație mimetică, cu multiplicator −1 în simulare) [13], [32]. Solverul de cinematică inversă folosit este pluginul KDL, configurat în regim position_only_ik, cu o rezoluție de căutare de 0,005 și un timp maxim de 0,2 s. Alegerea regimului position_only_ik este justificată tehnic: brațul are cinci grade de libertate și nu poate satisface simultan o constrângere completă de poziție și orientare, astfel încât prioritizarea poziției end-effectorului crește numărul de soluții valide [13], [55].

Stările denumite definite în SRDF, folosite direct în implementare atât de MoveIt2, cât și de task-ul MTC, sunt prezentate în Tabelul 2.5. Aceste stări oferă configurații de referință repetabile pentru poziția de pornire, poziția compactă și stările gripperului.

Tabelul 2.5 — Stări denumite din SRDF folosite în implementare [32]

| Stare | Grup | Valori articulare (rad) |
| --- | --- | --- |
| init | arm | joint1..5 = 0, 0, 0, 0, 0 |
| home | arm | joint1..5 = 0, -1.57, 1.57, 1.57, 0 |
| open | gripper | gripper_joint_1 = 1.0 |
| close | gripper | gripper_joint_1 = 0.0 |
| half | gripper | gripper_joint_1 = 0.25 |

Controlul hardware a fost configurat prin ros2_control sub un singur controller_manager, care rulează la o rată de actualizare de 100 Hz. Controllerele configurate sunt prezentate în Tabelul 2.6. Brațul este comandat de un joint_trajectory_controller cu interfață de poziție pe joint1–joint5, gripperul de un GripperActionController pe gripper_joint_1, iar platforma de un diff_drive_controller pe cele patru roți. Toate coexistă fără interferență, deoarece acționează grupuri de articulații distincte, iar starea robotului este publicată de un joint_state_broadcaster.

Tabelul 2.6 — Controllere ros2_control configurate (controller_manager la 100 Hz)

| Controller | Tip | Articulații / observații |
| --- | --- | --- |
| joint_state_broadcaster | joint_state_broadcaster/JointStateBroadcaster | Publică /joint_states |
| arm_controller | joint_trajectory_controller/JointTrajectoryController | joint1–joint5, interfață poziție |
| gripper_controller | position_controllers/GripperActionController | gripper_joint_1, allow_stalling: true |
| diff_drive_controller | diff_drive_controller/DiffDriveController | 4 roți; wheel_separation 0,364 m; rază 0,055 m |

Controllerul de gripper a fost configurat cu permiterea blocării (allow_stalling: true), un prag de viteză de blocare de 0,02 și o toleranță de obiectiv de 0,03, parametri care permit oprirea controlată a gripperului la contactul cu obiectul, fără a genera o eroare. Pentru platformă, diff_drive_controller-ul publică odometria la 50 Hz și transformarea odom → base_footprint, integrându-se cu stack-ul Nav2 existent [12].

Bridge-ul către Unity a fost configurat prin pachetul ROS-TCP-Endpoint, pornit ca server TCP pe portul implicit 10000, ascultând pe toate interfețele de rețea [15], [34]. Serverul (nodul UnityEndpoint) este agnostic la conținut: înregistrează dinamic publisherii și abonații creați de aplicația Unity și transmite mesajele serializate în ambele sensuri. Întreaga semantică a sistemului (modurile de operare, arbitrarea comenzilor) este implementată în noduri ROS2 proprii, nu în serverul TCP, ceea ce menține transportul simplu și reutilizabil.

Lansarea sistemului a fost organizată în jurul a două terminale, conform fluxului de lucru tipic. Primul terminal pornește simularea sau hardware-ul, controllerele și MoveIt2 (move_group), asigurând publicarea topicului /joint_states și disponibilitatea planificării. Al doilea terminal pornește stratul Unity prin fișierul omx_unity_operation.launch.py, care include serverul TCP, arbitrul de moduri, controllerul MoveL, puntea de gripper și task-ul MTC în regim de așteptare a declanșatorului. Principalele argumente de configurare ale acestui launch sunt prezentate în Tabelul 2.7.

Tabelul 2.7 — Argumente principale ale launch-ului omx_unity_operation

| Argument | Implicit | Rol |
| --- | --- | --- |
| ROS_TCP_PORT | 10000 | Portul serverului TCP pentru Unity |
| movel_controller | ik | Backend MoveL: ik (KDL) sau cyclo (Pinocchio/OSQP) |
| start_pick_place | true | Pornește task-ul MTC în așteptarea declanșatorului Unity |
| start_unity_gripper | true | Pornește puntea /unity/gripper_raw → GripperCommand |
| use_mock_ros2_control | false | false când Gazebo/hardware publică deja /joint_states |
| use_sim_time | true | Folosește ceasul de simulare la rulare cu Gazebo |

[Aici se va insera Figura 2.4: Graful de noduri ROS2 al sistemului integrat (rqt_graph) cu nodurile de control, MoveIt2, gatekeeper și serverul TCP (Sursa: autorul)]

2.4 Implementarea task-ului pick and place cu MoveIt2 Task Constructor

Task-ul de pick and place a fost implementat în C++ ca aplicație MoveIt2 Task Constructor, în nodul pick_place_mtc_demo [14]. Față de proiectarea conceptuală din subcapitolul 1.8.2, implementarea a urmat o abordare pragmatică, adaptată brațului de cinci grade de libertate și cerinței de execuție repetabilă: stagiile au fost definite ca obiective în spațiul articulațiilor, nu prin generarea automată a unei poziții de grasp din percepție. Această decizie reduce variabilitatea soluțiilor și crește repetabilitatea, în detrimentul flexibilității la variații mari de poziție a obiectului — un compromis acceptabil pentru scenariul de laborator.

Figură 18 Fluxul de implementare și execuție al task-ului MTC. Sursă proprie.

Task-ul este construit ca o secvență de stagii într-un container serial. Starea inițială a task-ului este fixată explicit printr-un stagiu de tip FixedState la configurația home a brațului, cu gripperul în starea open, pentru a garanta o stare de pornire repetabilă, independentă de poziția anterioară a brațului. Pe acest stagiu inițial se construiește containerul principal „pick and place logic”, care conține stagiile efective ale manipulării.

Decizia privind planificatorul a fost una dintre cele mai importante la nivelul manipulării. Implementarea folosește implicit un JointInterpolationPlanner pentru toate mișcările brațului, nu planificatorul OMPL pe fiecare stagiu [14], [40]. Motivul este că pozițiile țintă sunt definite direct în spațiul articulațiilor, iar interpolarea articulară produce traiectorii mai rapide și mai netede, cu un singur tip de planificator pentru întregul ciclu. Planificatorul de interpolare a fost configurat cu un pas maxim de 0,2 și factori de scalare a vitezei și accelerației egali cu 1,0. Planificatorul OMPL rămâne disponibil printr-un parametru (use_ompl_for_arm), care, atunci când este activat, înlocuiește planificatorul articular cu un PipelinePlanner cu toleranțe de poziție de 0,03 și de orientare de 0,15, folosit pentru comparație și pentru cazurile care necesită evitarea coliziunilor în spațiul cartezian.

Gripperul folosește un planificator de interpolare articulară separat, configurat cu un pas maxim de 0,25 și cu o limită de efort de 0,25, valoare corelată cu controlul bazat pe curent al actuatorului de gripper. Separarea planificatorului de gripper de cel al brațului reflectă diferența de rol: brațul execută deplasări, iar gripperul execută acțiuni de prindere și eliberare.

Stagiile efectiv implementate, cu grupul comandat, ținta și rolul fiecăruia, sunt prezentate în Tabelul 2.8. Valorile articulare sunt cele din implementare, exprimate în radiani.

Tabelul 2.8 — Stagiile implementate ale task-ului MTC pentru OMX-F

| Nr. | Stagiu (denumire în cod) | Grup | Țintă | Rol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | start state | arm + gripper | home + open | Stare inițială repetabilă (FixedState) |
| 1 | open gripper | gripper | open | Pregătirea prinderii |
| 2 | pre_pick clear of base | arm | (0, -1.0, 1.35, -1.05, 0) | Eliberare deasupra bazei |
| 3 | Coboară | arm | (0, 1.55, -0.6, -0.9, 0) | Coborâre către obiect |
| 4 | grasp cube (position based) | gripper | gripper_joint_1 = 0.26 | Închiderea pe obiect |
| 5 | move to retreat pose | arm | (-1.55, -1.0, 0.3, 1.05, 0) | Deplasare către coș |
| 6 | release cube | gripper | open | Eliberarea în coș |
| 7 | return home | arm | home | Revenire în poziție sigură |
| 8 | close gripper | gripper | close | Configurație compactă pentru navigare |

Logica de manipulare urmează o succesiune naturală. După deschiderea gripperului, brațul se mută într-o poziție de eliberare deasupra bazei, evitând coliziunea cu propria structură, apoi coboară către obiectul de pe sol. Închiderea gripperului la valoarea de prindere realizează preluarea obiectului. Plasarea în coș este realizată prin stagiul de retragere, în care prima articulație este rotită la −1,55 rad, orientând end-effectorul către poziția laterală a coșului, urmată de deschiderea gripperului. Revenirea la home și închiderea gripperului la final aduc brațul într-o configurație compactă, potrivită pentru reluarea navigării, conform cerinței de poziție sigură discutate în subcapitolul 1.7.

Valoarea de prindere a gripperului (gripper_grasp_position, implicit 0,26) este expusă ca parametru al nodului, validat în intervalul [0,0, 1,0]. Această parametrizare a permis ajustarea pe hardware fizic față de simulare fără recompilarea aplicației, ceea ce a accelerat iterațiile de reglaj. Parametrii principali ai aplicației MTC sunt sintetizați în Tabelul 2.9.

Tabelul 2.9 — Parametri principali ai aplicației MTC pick_place

| Parametru | Implicit | Rol |
| --- | --- | --- |
| wait_for_unity_trigger | false | Activează regimul de declanșare din Unity |
| unity_trigger_topic | /unity/trigger_pick_place | Topicul de declanșare (std_msgs/Empty) |
| gripper_grasp_position | 0.26 | Poziția de închidere a gripperului la prindere |
| use_ompl_for_arm | false | Comută între interpolare articulară și OMPL |

Execuția task-ului urmează un flux clar: se realizează planificarea cu o singură soluție (task.plan(1)), soluția este publicată pentru vizualizare în RViz prin displayul „Motion Planning Tasks”, după care este executată prin capabilitatea move_group de execuție a soluțiilor MTC [14], [33]. Eșecurile de planificare sau de execuție sunt prinse și raportate cu identificarea stagiului în care au apărut, ceea ce a transformat avantajul teoretic al MTC — depanarea pe stagii — într-un avantaj practic real în timpul reglajului.

[Aici se va insera Figura 2.5: Vizualizarea stagiilor MTC în RViz (displayul „Motion Planning Tasks”), cu arborele de stagii și soluția planificată (Sursa: autorul)]

Nodul poate funcționa în două regimuri, selectate prin parametri. În regimul autonom, task-ul rulează o singură dată la pornire, util pentru testarea izolată. În regimul Unity (wait_for_unity_trigger), nodul se abonează la un topic de tip std_msgs/Empty și pornește un ciclu complet la fiecare mesaj primit. Pentru a preveni suprapunerea ciclurilor, implementarea folosește două variabile atomice: una pentru semnalarea declanșării și una pentru marcarea stării ocupate (busy). Mesajele primite în timpul execuției unui ciclu sunt ignorate explicit, cu avertizare în jurnal, ceea ce protejează sistemul împotriva declanșărilor multiple accidentale din interfață.

Această structură a task-ului realizează legătura dintre execuția autonomă de manipulare și interacțiunea prin interfață: declanșatorul provine fie din scenariul integrat de navigare, fie direct din aplicația Unity, dar logica internă a task-ului rămâne identică, ceea ce asigură un comportament consistent indiferent de sursa comenzii.

2.5 Implementarea bridge-ului ROS2-Unity și a controlului brațului

Implementarea componentei Unity a depășit nivelul de simplă vizualizare proiectat inițial în Capitolul 1. Pe lângă reprezentarea stării robotului, a fost realizat un lanț complet de control al brațului din interfață, organizat în jurul unui arbitru de moduri care asigură comutarea sigură între control manual și execuție autonomă. Componenta este structurată pe mai multe module: arbitrul de moduri, controlul cartezian MoveL cu două backend-uri, puntea de gripper, telemetria și transportul TCP.

Figură 19 Fluxul bidirecțional dintre ROS2, Unity și controlul brațului. Sursă proprie.

2.5.1 Arbitrul de moduri (robot_gatekeeper)

Componenta centrală a integrării Unity este nodul robot_gatekeeper, care arbitrează cine are dreptul să comande brațul la un moment dat. Necesitatea acestui nod a apărut din existența mai multor surse de comandă pentru aceleași articulații: controlul cartezian manual din Unity, task-ul autonom MTC și pipeline-ul de percepție. Fără un arbitru, aceste surse ar putea comanda simultan brațul, ceea ce ar produce comportament impredictibil și nesigur.

Nodul definește trei moduri de operare, validate printr-o mulțime fixă: idle, movel și pick_place. Modul este comandat din Unity printr-un mesaj std_msgs/String pe topicul /robot_operation_mode. Comenzile cu valori necunoscute sunt respinse cu avertizare, iar trecerea la un mod identic cu cel curent este ignorată. Efectul fiecărui mod asupra traficului dinspre Unity este prezentat în Tabelul 2.10.

Tabelul 2.10 — Modurile de operare ale arbitrului robot_gatekeeper

| Mod | Efect asupra comenzilor Unity |
| --- | --- |
| idle | MoveL blocat; declanșatorul pick and place este reținut ca pending |
| movel | MoveL retransmis către controller; declanșatorul reținut |
| pick_place | Declanșatorul pick and place retransmis către MTC; MoveL blocat |

Arbitrul folosește o schemă pe două niveluri. La primul nivel, de rutare a comenzilor, Unity publică pe topicuri „brute” (/unity/movel_raw pentru ținte carteziene și /unity/trigger_raw pentru declanșarea pick and place), iar gatekeeper-ul retransmite mesajele doar dacă modul activ corespunde: comenzile MoveL ajung la controller numai în modul movel, iar declanșarea pick and place numai în modul pick_place. La al doilea nivel, de activare a controllerelor, gatekeeper-ul publică un indicator de stare latched, /gatekeeper/movel_active, cu politică de calitate a serviciului TRANSIENT_LOCAL. Chiar dacă o comandă ar ajunge totuși la controllerul MoveL, acesta încetează să publice traiectorii atunci când indicatorul este false, eliberând brațul pentru MoveIt2/MTC. Topicurile gestionate de arbitru sunt prezentate în Tabelul 2.11.

Tabelul 2.11 — Topicurile arbitrului robot_gatekeeper

| Topic | Tip | Direcție / rol |
| --- | --- | --- |
| /robot_operation_mode | std_msgs/String | Unity → arbitru: comanda de mod |
| /unity/movel_raw | robotis_interfaces/MoveL | Unity → arbitru: țintă carteziană brută |
| /unity/trigger_raw | std_msgs/Empty | Unity → arbitru: declanșator brut |
| /omx_movel_controller/movel | robotis_interfaces/MoveL | Arbitru → controller (doar în movel) |
| /unity/trigger_pick_place | std_msgs/Empty | Arbitru → MTC (doar în pick_place) |
| /gatekeeper/movel_active | std_msgs/Bool (latched) | Arbitru → controllere: indicator de activare |
| /gatekeeper/pick_place_active | std_msgs/Bool (latched) | Indicator de stare pentru monitorizare |

Implementarea tratează și o problemă de sincronizare reală: ordinea sosirii comenzilor din Unity. Dacă declanșatorul pick and place sosește înaintea comenzii de mod, gatekeeper-ul îl reține ca declanșator pending și îl execută automat în momentul în care modul devine pick_place. Înainte de retransmitere, arbitrul verifică numărul de abonați pe topicul de declanșare al MTC; dacă nu există niciun abonat, semnalează explicit că nodul MTC nu rulează în regim de așteptare, ceea ce facilitează diagnosticarea. Indicatorii de stare sunt republicați periodic, la fiecare 2 secunde, astfel încât abonații care se conectează ulterior — inclusiv aplicația Unity — primesc starea curentă.

Această separare rezolvă o problemă concretă de siguranță: împiedică situația în care o comandă carteziană din interfață și execuția autonomă MTC ar comanda simultan aceleași articulații. Arbitrul nu este, prin urmare, un simplu releu, ci elementul care face posibilă coexistența sigură a controlului manual cu cel autonom pe același braț.

[Aici se va insera Figura 2.6: Diagrama de arbitrare a modurilor — fluxurile /unity/*_raw prin robot_gatekeeper către controllerul MoveL și nodul MTC, cu indicatorul latched /gatekeeper/movel_active (Sursa: autorul)]

2.5.2 Controlul cartezian MoveL și cele două backend-uri

Controlul brațului din Unity se realizează prin comenzi carteziene de tip MoveL, transmise ca mesaj propriu robotis_interfaces/MoveL. Structura mesajului, prezentată în Tabelul 2.12, conține o poziție țintă a end-effectorului și o durată asociată mișcării. Folosirea unui mesaj propriu, în locul unei acțiuni standard, a fost aleasă pentru simplitatea integrării cu Unity prin ROS-TCP-Connector și pentru a permite transmiterea continuă a țintelor în regim de urmărire.

Tabelul 2.12 — Câmpurile mesajului robotis_interfaces/MoveL

| Câmp | Tip | Semnificație |
| --- | --- | --- |
| pose | geometry_msgs/PoseStamped | Poziția și orientarea țintă a end-effectorului |
| time_from_start | builtin_interfaces/Duration | Durata țintă a mișcării |

Au fost implementate două backend-uri interschimbabile pentru controlul MoveL, selectabile la lansare prin argumentul movel_controller. Ambele expun aceeași interfață — același topic de intrare, același topic de comandă (/leader/joint_trajectory) și aceeași logică de activare prin /gatekeeper/movel_active — ceea ce le face cu adevărat interschimbabile, fără modificări în restul sistemului.

Primul backend, omx_ik_movel, este o implementare în Python bazată pe biblioteca KDL. Acesta construiește lanțul cinematic din URDF, de la link0 la end_effector_link, și rezolvă cinematica inversă prin metoda celor mai mici pătrate amortizate (damped least squares) pe partea de poziție [55], [50]. Controlul rulează la 50 Hz, cu publicarea comenzilor articulare la maximum 30 Hz, limitată suplimentar de un prag minim de variație de 0,008 rad pentru a evita comenzile redundante. Parametrii principali ai acestui controller sunt prezentați în Tabelul 2.13.

Tabelul 2.13 — Parametri principali ai controllerului omx_ik_movel

| Parametru | Valoare | Rol |
| --- | --- | --- |
| control_frequency | 50.0 Hz | Frecvența buclei de control |
| joint_command_rate_hz | 30.0 Hz | Rata maximă de publicare a comenzilor |
| ik_control_mode | joint_position | Regim de poziție în spațiul articular |
| position_only_ik | true | IK prioritizat pe poziție (5 DOF) |
| ar_tracking_mode | true | Urmărirea directă a ultimei ținte (pentru AR) |
| ik_damping | 0.03 | Factor de amortizare DLS |
| max_joint_step_rad | 0.40 | Pas articular maxim per ciclu |
| ik_accept_tolerance_m | 0.002 | Toleranța de acceptare a soluției IK |
| workspace_min_z / max_z | -0.01 / 0.48 m | Limitarea spațiului de lucru pe verticală |

Un element-cheie pentru componenta de Realitate Augmentată este regimul de urmărire ar_tracking_mode. Atunci când este activat, controllerul urmărește direct ultima țintă primită, fără interpolare temporală, comportament potrivit pentru urmărirea în timp real a poziției controlerului sau a mâinii operatorului în spațiul AR. Controllerul aplică și o limitare a spațiului de lucru (o cochilie sferică centrată pe umăr, plus limite pe verticală), care previne comenzi în afara zonei accesibile fizic și protejează brațul de configurații nerealizabile.

Al doilea backend, din pachetul cyclo_control, este o implementare în C++ bazată pe biblioteca Pinocchio pentru cinematică și pe solverul OSQP pentru un control de tip programare pătratică (QP) în spațiul sarcinii, la 100 Hz [56], [57]. Spre deosebire de primul backend, acesta tratează problema ca o optimizare cu constrângeri: minimizează eroarea de urmărire în spațiul sarcinii, cu termeni de amortizare, și adaugă constrângeri de tip funcție barieră de control (CBF) pentru limitele articulare și pentru evitarea autocoliziunilor, folosind modelul de coliziune Pinocchio. Rezultatul optimizării este un vector de viteze articulare, integrat în poziții comandate. Comparația dintre cele două backend-uri este sintetizată în Tabelul 2.14.

Tabelul 2.14 — Comparație între cele două backend-uri de control MoveL

| Aspect | omx_ik_movel (KDL) | cyclo_control (Pinocchio + OSQP) |
| --- | --- | --- |
| Limbaj | Python | C++ |
| Cinematică | Lanț KDL din URDF | Pinocchio + model de coliziune |
| Metodă | IK poziție (DLS, 5 DOF) | Control QP în spațiul sarcinii |
| Frecvență | 50 Hz buclă / 30 Hz comenzi | 100 Hz |
| Evitare coliziuni | Limitarea spațiului de lucru | Constrângeri CBF (autocoliziuni) |
| Dependențe | Reduse (KDL) | Ridicate (Pinocchio, OSQP, Eigen) |
| Interfață | Identică | Identică |

Existența a două backend-uri cu aceeași interfață a fost utilă în practică: backend-ul KDL, ușor și rapid, a fost folosit ca implementare principală și pentru urmărirea AR, în timp ce backend-ul QP oferă un control mai sigur, cu evitarea autocoliziunilor, pentru situațiile care justifică complexitatea suplimentară. Pentru diagnosticare, controllerul MoveL publică poziția curentă a end-effectorului, ținta clamată la spațiul de lucru și eroarea de poziție carteziană, mărimi utile la calibrarea coerenței dintre spațiul AR și frame-urile robotului.

[Aici se va insera Figura 2.7: Controlul cartezian al brațului din Unity — poziția țintă comandată și urmărirea acesteia de către controllerul MoveL, cu eroarea de poziție afișată (Sursa: autorul)]

2.5.3 Puntea de gripper și telemetria

Comanda gripperului din Unity este intermediată de nodul unity_gripper_bridge, care convertește o valoare scalară (std_msgs/Float64 pe /unity/gripper_raw, exprimată în radiani pentru gripper_joint_1) într-un obiectiv de acțiune control_msgs/GripperCommand trimis controllerului de gripper [30]. Conversia nu este o simplă transmitere: puntea aplică limitarea valorii în intervalul [0,0, 1,0], o limitare de rată prin intervalul minim între comenzi de 0,05 s (maximum 20 Hz), un prag minim de variație de 0,008 rad și, opțional, condiția ca modul movel să fie activ. Parametrii punții sunt prezentați în Tabelul 2.15.

Tabelul 2.15 — Parametri ai punții unity_gripper_bridge

| Parametru | Valoare | Rol |
| --- | --- | --- |
| min_position / max_position | 0.0 / 1.0 | Limitarea poziției (0 închis, 1 deschis) |
| max_effort | 10.0 | Efortul maxim transmis în obiectiv |
| command_epsilon | 0.008 rad | Pragul minim de variație pentru retransmitere |
| min_command_interval_sec | 0.05 s | Limitarea ratei (max. 20 Hz) |
| require_movel_active | true | Acceptă comenzi doar când movel este activ |

Condiționarea comenzilor de gripper de modul movel activ este o măsură de siguranță suplimentară: împiedică modificarea accidentală a gripperului din interfață în timpul execuției autonome a task-ului MTC, când gripperul este controlat de aplicația de manipulare. Astfel, arbitrul de moduri și puntea de gripper acționează coerent, sub aceeași logică de activare.

Pentru vizualizarea stării robotului, aplicația Unity se abonează la topicul /joint_states pentru animarea modelului 3D al brațului și, prin pachetul open_manipulator_servo_telemetry, la topicuri de telemetrie sub formă de tablouri plate. Acest pachet republică datele articulare într-un format simplu de consumat în Unity, fără parsarea structurii JointState, și permite monitorizarea efortului fiecărei articulații — util pentru detectarea suprasolicitărilor. Topicurile de telemetrie sunt prezentate în Tabelul 2.16.

Tabelul 2.16 — Topicuri de telemetrie republicate pentru monitorizare

| Topic | Tip | Conținut |
| --- | --- | --- |
| /servo_telemetry/position | std_msgs/Float64MultiArray | Pozițiile tuturor articulațiilor |
| /servo_telemetry/velocity | std_msgs/Float64MultiArray | Vitezele articulațiilor |
| /servo_telemetry/effort | std_msgs/Float64MultiArray | Eforturile (corelate cu curentul) |
| /servo_telemetry/joint_names | std_msgs/String | Lista numelor articulațiilor (mapare indici) |

Controlul de bază al platformei din Unity, demonstrat în această etapă, transmite comenzi de viteză către platformă, validând direcția de comunicație Unity → ROS2 propusă în subcapitolul 1.8.3. Această demonstrație confirmă că bridge-ul nu este unidirecțional, ci permite și control de nivel înalt din interfață, în limitele impuse de arbitrul de moduri.

[Aici se va insera Figura 2.8: Scena Unity cu modelul 3D al robotului mobil și al brațului OMX-F sincronizat în timp real cu starea ROS2 (Sursa: autorul)]

2.5.4 Transportul TCP și protocolul de comunicație

Stratul de transport este asigurat de pachetul ROS-TCP-Endpoint, care rulează un server TCP în ecosistemul ROS2 și comunică cu clientul ROS-TCP-Connector din Unity [15], [34]. Serverul ascultă pe portul 10000 și pe toate interfețele de rețea, ceea ce permite conectarea unei căști Meta Quest sau a unei stații Unity aflate în aceeași rețea cu robotul. Comunicația folosește un protocol simplu, în care fiecare mesaj este precedat de identificatorul topicului destinație și de lungimea mesajului serializat.

O caracteristică importantă a acestei arhitecturi este înregistrarea dinamică a topicurilor: aplicația Unity declară la rulare publisherii și abonații de care are nevoie, iar serverul creează corespondentele în ROS2. Comenzile de sistem cu prefix special permit înregistrarea publicării, a abonării și interogarea listei de topicuri. Această abordare evită implementarea manuală a protocolului ROS în Unity și separă clar transportul de semantica aplicației, care rămâne în nodurile proprii descrise anterior.

2.6 Implementarea percepției vizuale pentru pick and place

Spre deosebire de varianta minimă din proiectare, în care poziția obiectului era definită manual, a fost implementat un pipeline de percepție vizuală funcțional pentru detectarea și prinderea unui cub, în nodul cube_pick_opencv, bazat pe biblioteca OpenCV [54]. Această componentă demonstrează că sistemul poate localiza și prinde un obiect detectat vizual, nu doar un obiect aflat într-o poziție predefinită, ceea ce reprezintă o extindere concretă a scenariului față de varianta minimă proiectată în Capitolul 1.

Figură 20 Pipeline-ul percepției vizuale pentru obținerea țintei de grasp. Sursă proprie.

Camera folosită este montată pe încheietura brațului (configurație eye-in-hand), fixată rigid pe link5 în descrierea URDF, ceea ce permite observarea zonei de lucru din perspectiva end-effectorului. Avantajul acestei configurații este că poziția camerei este cunoscută din arborele TF al robotului, fără a necesita un fișier separat de calibrare a extrinsecilor: transformarea dintre cadrul camerei și cadrul bazei rezultă direct din cinematica brațului.

Detecția obiectului se bazează pe segmentare de culoare în spațiul HSV. Pentru un obiect roșu, se folosește o mască dublă, cu două intervale de nuanță, pentru a acoperi discontinuitatea culorii roșii la capetele intervalului de nuanță, opțional combinată cu o mască în spațiul RGB. După aplicarea unor operații morfologice de eroziune și dilatare pentru curățarea zgomotului, se extrag contururile externe și se selectează cel mai mare contur peste un prag de arie. Centrul obiectului este calculat din momentele conturului, iar detecțiile din partea superioară a imaginii sunt respinse pentru a evita confuzia cu reflexiile sau cu marcajul efectorului. O detecție este acceptată doar după un număr de cadre stabile consecutive, condiție care reduce semnificativ falsele pozitive.

[Aici se va insera Figura 2.9: Detecția cubului în OpenCV — imaginea camerei eye-in-hand cu masca HSV, conturul detectat și centrul obiectului (Sursa: autorul)]

Conversia din coordonate de pixel în poziție 3D a fost implementată în trei moduri, comutabile prin parametri, pentru a acoperi atât simularea, cât și diferite niveluri de calibrare. Cele trei moduri sunt prezentate în Tabelul 2.17. În simulare, modul cu poziție cunoscută a fost cel mai robust, percepția acționând ca declanșator, iar prinderea folosind o poziție fixă și cinematica directă; pe hardware, modul cu rază proiectată și plan al mesei oferă localizare reală a obiectului.

Tabelul 2.17 — Moduri de conversie pixel → poziție 3D

| Mod | Principiu | Utilizare |
| --- | --- | --- |
| Poziție cunoscută | Poziție fixă a cubului; vederea doar declanșează | Simulare, validare logică |
| Deplasare în pixeli | Offset față de o referință calibrată × factor m/pixel | Ajustare rapidă |
| Rază + plan masă | Proiecția razei din intrinsecii camerei, intersecție cu z = table_z | Localizare reală pe hardware |

Mișcarea brațului în acest pipeline nu folosește MoveIt2, ci comenzi directe, ceea ce reflectă o decizie de proiectare: pentru un ciclu de pick repetitiv, cu poziții cunoscute, comanda directă este mai rapidă și mai predictibilă decât planificarea completă. Brațul este comandat prin traiectorii articulare publicate pe /leader/joint_trajectory și, opțional, prin comenzi carteziene MoveL prin controllerul omx_ik_movel. Pozițiile articulare folosite în pipeline sunt prezentate în Tabelul 2.18; ele provin din studiul de workspace din subcapitolul 2.1.

Tabelul 2.18 — Poziții articulare folosite în pipeline-ul de percepție (rad)

| Poziție | Valori (j1..j5) | Rol |
| --- | --- | --- |
| scan | 0.2, -1.35, -0.1, 1.55, 0.0 | Observarea mesei înainte de detecție |
| pre-pick | 0.235, 0.89, -0.85, 0.77, 0.0 | Apropiere de obiect |
| grasp (fallback) | 0.24, 1.32, -0.81, 0.43, 0.0 | Configurație de prindere |
| place lift | 0.245, -0.64, 1.01, 0.05, 0.0 | Ridicare după prindere |
| place right | -0.833, 0.83, -0.76, 0.65, 0.0 | Deplasare către coș |
| retreat | 0.0, -1.0, 1.35, -1.05, 0.0 | Retragere în poziție sigură |

Pozițiile de grasp sunt rafinate printr-o căutare în grilă pe articulațiile 2, 3 și 4, folosind cinematica directă KDL pentru a minimiza distanța dintre end-effector și ținta calculată, în timp ce prima articulație este orientată către obiect printr-o funcție de tip atan2 pe coordonatele țintei [55]. Această abordare combină avantajul comenzii directe cu o adaptare a configurației la poziția reală a obiectului, fără a recurge la planificarea completă a mișcării.

Prinderea folosește o închidere adaptivă a gripperului, care valorifică controlul bazat pe curent al actuatorului de gripper. Gripperul se închide în pași mici, iar închiderea se oprește când articulația se blochează — situație detectată prin stagnarea poziției pe mai multe cadre consecutive — menținând poziția de contact. Această strategie evită aplicarea unei forțe excesive asupra obiectului și se adaptează la dimensiuni ușor diferite, fără a fi nevoie de o valoare fixă de închidere.

Confirmarea prinderii combină două condiții independente, pentru a crește fiabilitatea: poziția gripperului trebuie să fie peste un prag (gripperul nu s-a închis complet, semn că prinde un obiect), iar aria petei roșii observate pe masă trebuie să scadă sub un procent din aria inițială (obiectul a fost ridicat de pe masă). Folosirea a două criterii reduce atât falsele confirmări, cât și falsele eșecuri.

Întregul pipeline este organizat ca o mașină de stări, prezentată sintetic în Tabelul 2.19, cu posibilitatea declanșării manuale printr-un serviciu de tip std_srvs/Trigger. Structura pe stări face procesul observabil și depanabil: la fiecare moment se cunoaște etapa curentă, iar un eșec poate fi localizat la o anumită tranziție.

Tabelul 2.19 — Mașina de stări a pipeline-ului de percepție (sintetic)

| Etapă | Acțiune |
| --- | --- |
| Scanare | Brațul se mută în poziția de scanare și observă masa |
| Detecție | Segmentare HSV, contur, cadre stabile |
| Pre-grasp | Deschidere gripper, deplasare în poziția de apropiere |
| Grasp | Coborâre și închidere adaptivă a gripperului |
| Confirmare | Verificarea dublă a prinderii |
| Plasare | Ridicare, deplasare către coș, eliberare |
| Revenire | Retragere în poziția sigură |

Pipeline-ul de percepție constituie astfel o componentă autonomă alternativă la task-ul MTC declanșat din Unity, ambele comandând brațul prin aceleași interfețe de control. Coexistența lor pe același topic de comandă este unul dintre motivele pentru care arbitrul de moduri descris în subcapitolul 2.5 este necesar.

2.7 Implementarea scenariului integrat de navigare și manipulare

Scenariul integrat reunește navigarea autonomă a platformei cu execuția task-ului de manipulare, conform mașinii de stări proiectate în subcapitolul 1.8.4. Orchestrarea respectă principiul separării: stack-ul Nav2 al platformei rămâne nemodificat, iar manipularea este adăugată ca etapă declanșată după atingerea punctului de interes [12]. Această separare reduce riscul de a introduce regresii în navigare și permite testarea independentă a celor două subsisteme.

Figură 21 Mașina de stări a scenariului integrat de navigare și manipulare. Sursă proprie.

Fluxul implementat urmează o succesiune de stări, prezentată în Tabelul 2.20. Platforma primește un obiectiv de navigare prin acțiunea NavigateToPose, se deplasează către zona de lucru, se oprește și așteaptă un scurt interval de stabilizare, după care este declanșat task-ul MTC printr-un mesaj de tip Empty pe /unity/trigger_pick_place [12], [18]. La finalizarea cu succes a manipulării, brațul revine în poziția compactă home, iar platforma poate primi următorul obiectiv.

Tabelul 2.20 — Mașina de stări a scenariului integrat Nav2 + MTC

| Stare | Descriere | Tranziție | Stare următoare |
| --- | --- | --- | --- |
| Idle | Sistem pregătit | Comandă de start | NavigateToPOI |
| NavigateToPOI | Platforma navighează către POI | Goal atins | Stabilize |
| Stabilize | Așteptarea opririi platformei | Interval trecut | ExecuteMTC |
| ExecuteMTC | Brațul execută pick and place | Task reușit | ReturnHome |
| ReturnHome | Brațul revine în poziția home | Poziție atinsă | NavigateNext |
| NavigateNext | Platforma continuă scenariul | Goal finalizat | Idle |
| Error | Stare de eroare | Reset / diagnosticare | Idle |

Interfața de declanșare prin mesaj Empty decuplează orchestratorul de implementarea internă a task-ului MTC: orchestratorul nu trebuie să cunoască stagiile manipulării, ci doar să semnaleze momentul declanșării și să monitorizeze finalizarea. Această decuplare a permis testarea celor două subsisteme independent și înlocuirea temporară a unuia cu un stub în timpul dezvoltării. Interfețele Nav2 relevante folosite de orchestrator sunt prezentate în Tabelul 2.21.

Tabelul 2.21 — Interfețe Nav2 folosite în scenariul integrat [12]

| Interfață | Tip | Rol |
| --- | --- | --- |
| NavigateToPose | Acțiune | Trimiterea obiectivului de navigare și monitorizarea stării |
| /amcl_pose | Topic | Confirmarea localizării la punctul de interes |
| /odom | Topic | Verificarea opririi platformei înainte de manipulare |
| /cmd_vel | Topic | Comenzi de viteză către platformă |

Înainte de fiecare deplasare a platformei, brațul este adus în configurația home, reducând conturul robotului și riscul de coliziune în timpul navigării, conform cerinței de poziție sigură. Tranzițiile sunt condiționate de oprirea efectivă a platformei, verificată prin odometrie, pentru a evita declanșarea manipulării în timpul mișcării — o situație care ar fi compromis atât precizia prinderii, cât și siguranța.

[Aici se va insera Figura 2.10: Diagrama mașinii de stări a scenariului integrat (Idle → NavigateToPOI → Stabilize → ExecuteMTC → ReturnHome → NavigateNext), cu interfețele ROS2 între stări (Sursa: autorul)]

Gestionarea erorilor a urmărit identificarea subsistemului responsabil pe baza stării în care apare problema: un eșec în starea NavigateToPOI indică o problemă de navigare Nav2, un eșec în ExecuteMTC indică o problemă de planificare sau execuție a manipulării, iar blocarea în Stabilize indică o problemă de poziționare sau de feedback de stare. Această trasabilitate, oferită de structura pe stări, a fost confirmată ca utilă în depanarea integrării și reduce timpul necesar identificării cauzei unui eșec.

2.8 Integrarea hardware-software

Integrarea completă a verificat funcționarea coerentă a lanțului Nav2 → orchestrare → MTC → ros2_control → braț fizic, împreună cu bridge-ul ROS2-Unity. Verificarea a confirmat că joint_trajectory_controller execută traiectoriile generate de MTC pe actuatorii Dynamixel și că GripperActionController execută comenzile de prindere, oprindu-se controlat la contactul cu obiectul datorită configurației de permitere a blocării [30].

Figură 22 Bucla de integrare hardware-software pentru execuția robotului. Sursă proprie.

Coexistența controllerelor a fost un punct de atenție special. Controllerul brațului, controllerul gripperului, diff_drive_controller-ul platformei și joint_state_broadcaster rulează sub același controller_manager, la 100 Hz, acționând grupuri distincte de articulații. Topicul comun /leader/joint_trajectory este folosit atât de controllerul MoveL, cât și de pipeline-ul de percepție, ceea ce face din arbitrul de moduri o componentă necesară, nu opțională, pentru a evita comenzile concurente asupra acelorași articulații.

Masa suplimentară a brațului a impus verificarea comportamentului platformei la deplasare cu brațul montat. Conform observațiilor din subcapitolul 1.1, footprint-ul și pozițiile de siguranță au fost reevaluate, iar brațul a fost menținut în poziția home compactă în timpul navigării, pentru a păstra comportamentul robotului cât mai apropiat de cel al platformei inițiale, validată în navigare autonomă [25].

Au fost rezolvate și o serie de probleme de compatibilitate identificate la integrare, cum ar fi alegerea tipului corect de controller de gripper compatibil cu interfața GripperCommand a MoveIt2 și sincronizarea timpului de simulare între componente. Aceste ajustări, deși punctuale, au fost necesare pentru funcționarea coerentă a sistemului complet.

[Aici se va insera Figura 2.11: Verificarea comunicației complete — lista controllerelor active (ros2 control list_controllers) și topicurile relevante în funcționare pe robotul fizic (Sursa: autorul)]

2.9 Testarea preliminară

Testarea preliminară a urmat ordinea incrementală recomandată în subcapitolul 1.5, verificând fiecare subsistem înainte de scenariul integrat. Scopul acestei etape nu a fost evaluarea cantitativă a performanței — care face obiectul Capitolului 3 — ci confirmarea funcționării de bază a fiecărei componente și identificarea timpurie a problemelor de integrare. Sinteza testelor preliminare este prezentată în Tabelul 2.22.

Figură 23 Ordinea incrementală a testării preliminare. Sursă proprie.

Tabelul 2.22 — Matricea testelor preliminare pe subsisteme

| Subsistem | Metodă de testare | Criteriu de verificare |
| --- | --- | --- |
| Braț OMX-F | Comenzi articulare, MoveIt2 în RViz, MTC | Mișcare în limite, fără coliziuni |
| Controller MoveL | Ținte de la nodul de test și marcaje waypoint | Convergență, eroare de poziție redusă |
| Bridge Unity | Sincronizare model 3D, recepție comenzi | Model sincronizat cu starea reală |
| Percepție | Lume de simulare cu cub și coș | Detecție stabilă, ciclu complet de pick |
| Scenariu integrat | Componente simulate, apoi sistem complet | Tranziții corecte între stări |

Brațul OMX-F a fost testat izolat prin comenzi articulare directe, prin MoveIt2 în RViz și prin task-ul MTC, mai întâi în Gazebo, apoi pe hardware [13], [14], [18]. Controllerul MoveL a fost testat cu ținte carteziene publicate de un nod de test (omx_ik_test_publisher) și cu marcaje de waypoint, verificând convergența și eroarea de poziție înainte de a-l conecta la Unity. Această testare separată a controllerului a fost importantă, deoarece a permis reglarea parametrilor de IK independent de complexitatea interfeței.

Bridge-ul Unity a fost testat verificând sincronizarea modelului 3D cu starea reală a brațului și recepția comenzilor din interfață. Pipeline-ul de percepție a fost testat în lumea de simulare cu cub și coș (pick_cube_world.sdf), verificând detecția, conversia în 3D și ciclul complet de prindere și plasare [18], [54]. Scenariul integrat a fost testat mai întâi cu componente simulate, înlocuind subsistemele indisponibile cu stub-uri, apoi pe sistemul complet, conform principiului dezvoltării incrementale.

Pentru trasabilitate, testele relevante au fost înregistrate cu rosbag2, astfel încât efectul ajustărilor de parametri — poziții de grasp, valoarea de prindere a gripperului, factori de scară vizuali — să poată fi comparat între iterații [42]. Această practică a transformat reglajul dintr-un proces subiectiv într-unul documentat, în acord cu cerința de trasabilitate a testelor formulată în subcapitolul 1.5.

2.10 Documentarea procesului

Procesul de realizare a fost documentat conform cerințelor ghidului FIIR. Documentația cuprinde raportul etapelor parcurse, problemele întâlnite și soluțiile aplicate, împreună cu materialele vizuale ilustrative: fotografii ale etapelor de integrare, capturi din RViz, Gazebo și Unity. Documentarea problemelor și a soluțiilor are valoare proprie, deoarece arată parcursul real al dezvoltării, nu doar rezultatul final.

Figură 24 Artefactele documentate în timpul procesului de implementare. Sursă proprie.

Principalele probleme tehnice întâlnite și soluțiile aplicate sunt sintetizate în Tabelul 2.23. Acestea acoperă atât probleme de arhitectură software, cât și probleme practice de reglaj și compatibilitate.

Tabelul 2.23 — Probleme tehnice întâlnite și soluții aplicate

| Problemă | Soluție aplicată |
| --- | --- |
| Surse multiple de comandă pentru braț | Arbitrul robot_gatekeeper și indicatorul latched movel_active |
| Comenzi concurente pe /leader/joint_trajectory | Activarea exclusivă a controllerelor pe mod |
| Planificare lentă cu OMPL pentru ținte articulare | Trecerea la interpolare articulară (JointInterpolation) |
| Diferențe grasp simulare vs. hardware | Parametrizarea poziției de prindere și ajustare iterativă |
| Detecție vizuală instabilă | Cadre stabile consecutive și mască de culoare dublă |
| Declanșări multiple din Unity | Variabilă de stare ocupată (busy) în nodul MTC |

A fost elaborată și o diagramă Gantt a activităților, care compară planificarea inițială cu realizarea efectivă. Analiza acestei diagrame confirmă observația din subcapitolul 1.10: efortul cel mai mare nu a fost concentrat într-o singură componentă, ci la interfețele dintre componente — integrarea ROS2 cu Unity, a MoveIt2 cu hardware-ul și a percepției cu controlul brațului.

[Aici se va insera Figura 2.12: Diagrama Gantt a activităților proiectului — planificat vs. realizat (Sursa: autorul)]

2.11 Concluzii capitol

Capitolul 2 a prezentat realizarea efectivă a sistemului integrat, urmând arhitectura proiectată în Capitolul 1. Brațul OMX-F a fost amplasat, montat și integrat fizic și software pe platforma mobilă, iar configurația de montaj a fost transpusă într-o transformare geometrică validată în modelul robotului. Configurarea actuatorilor Dynamixel, a controllerelor ros2_control și a MoveIt2 a transformat brațul dintr-un kit separat într-o componentă funcțională a sistemului mobil.

Task-ul de pick and place a fost implementat cu MoveIt2 Task Constructor, folosind stagii în spațiul articulațiilor și interpolare articulară pentru o execuție rapidă și repetabilă, cu posibilitatea declanșării atât autonome, cât și din interfață. Implementarea componentei de interacțiune a depășit nivelul de vizualizare proiectat inițial: a fost realizat un lanț complet de control al brațului din Unity, organizat în jurul unui arbitru de moduri care asigură comutarea sigură între control cartezian manual și execuție autonomă, cu două backend-uri de control MoveL interschimbabile.

Suplimentar, a fost implementat un pipeline de percepție vizuală funcțional, care permite localizarea și prinderea unui obiect detectat, depășind limitarea poziției predefinite, precum și un scenariu integrat de navigare și manipulare bazat pe o mașină de stări. Aceste rezultate confirmă că sistemul nu este o alăturare de module independente, ci un ansamblu integrat în care navigarea, planificarea mișcării, controlul hardware, percepția și interacțiunea om-robot funcționează împreună.

Etapele de testare preliminară au validat subsistemele individual și au confirmat funcționarea coerentă a sistemului complet, pregătind validarea cantitativă a scenariului end-to-end. Problemele întâmpinate și soluțiile aplicate, documentate în acest capitol, arată că valoarea principală a lucrării constă în integrarea efectivă a componentelor și în rezolvarea problemelor apărute la interfețele dintre ele. Evaluarea cantitativă a performanței sistemului, prin metrici de rată de succes, precizie, timp de ciclu și latență, face obiectul Capitolului 3.

3. TESTAREA ȘI VALIDAREA SISTEMULUI

Capitolul 3 prezintă metodologia, rezultatele și concluziile testării sistemului integrat realizat în Capitolul 2. Scopul testării a fost verificarea conformității sistemului cu specificațiile tehnice definite în subcapitolul 1.5 și evaluarea cantitativă a performanței subsistemelor și a scenariului complet. Testarea a urmat aceeași ordine incrementală aplicată în implementare: mai întâi componentele individuale — task-ul de manipulare cu MoveIt2 Task Constructor [14], controlul cartezian, bridge-ul ROS2-Unity [15] și percepția vizuală — iar apoi scenariul end-to-end de navigare și pick and place [12].

Spre deosebire de capitolele anterioare, care au descris ce a fost proiectat și realizat, acest capitol răspunde la întrebarea dacă sistemul funcționează la nivelul cerut. Evaluarea s-a bazat pe metrici cuantificabile, pe un protocol de testare repetabil și pe înregistrarea datelor brute, astfel încât rezultatele să fie verificabile și comparabile între iterații. Valorile numerice raportate reprezintă rezultatele campaniei de testare efectuate de autor pe configurația descrisă (Sursa: autorul); ele se actualizează cu seturile finale de măsurători la rularea definitivă a testelor.

3.1 Scopul testării și tipurile de teste

Testarea a urmărit trei obiective complementare. Primul a fost verificarea funcțională, prin care s-a confirmat că fiecare componentă realizează funcția de bază pentru care a fost proiectată. Al doilea a fost evaluarea performanței, prin măsurarea unor mărimi precum rata de succes a operației de pick and place, eroarea de poziționare a end-effectorului, timpul de ciclu și latența bridge-ului ROS2-Unity. Al treilea a fost validarea integrării, prin care s-a verificat că subsistemele cooperează corect la nivelul interfețelor, fără a interfera unele cu altele.

Conform planului din subcapitolul 1.5, au fost definite cinci categorii de teste, prezentate în Tabelul 3.1. Aceste categorii acoperă atât verificarea componentelor izolate, cât și comportamentul sistemului ca întreg, în condiții nominale și perturbate.

Tabelul 3.1 — Categoriile de teste efectuate asupra sistemului

| Categorie | Obiectiv | Mărimi urmărite |
| --- | --- | --- |
| Teste funcționale | Funcționalitatea de bază a fiecărei componente | Execuție corectă / incorectă |
| Teste de performanță | Cuantificarea calității de operare | Rată succes, eroare poziție, timp ciclu, latență |
| Teste de robustețe | Comportamentul la variații și perturbații | Rată succes la variație poziție obiect / lumină |
| Teste de integrare | Corectitudinea interfețelor între subsisteme | Sincronizare moduri, arbitrare, fără concurență |
| Teste end-to-end | Execuția completă a scenariului integrat | Rată succes globală, timp total de ciclu |

Pentru a asigura trasabilitatea între cerințe și evaluare, fiecare cerință tehnică formulată în subcapitolul 1.5 a fost asociată unei metrici măsurabile și unui criteriu de acceptare, conform Tabelului 3.2. Această corespondență transformă cerințele calitative în criterii de tip pas/eșec, eliminând ambiguitatea la interpretarea rezultatelor.

Tabelul 3.2 — Corespondența cerință tehnică (1.5) – metrică – criteriu de acceptare

| Cerință (subcap. 1.5) | Metrică | Criteriu de acceptare |
| --- | --- | --- |
| Precizie poziționare end-effector | Eroare carteziană (mm) | ≤ 10 mm |
| Robustețe la variația poziției obiectului | Rată succes pick (%) | ≥ 80% în interval ±30 mm |
| Timp de planificare acceptabil | Timp planificare task (s) | ≤ 3 s pentru întregul task |
| Latența bridge ROS2-Unity | Întârziere actualizare (ms) | ≤ 150 ms pentru vizualizare |
| Frecvența de actualizare a vizualizării | Rată publicare (Hz) | ≥ 20 Hz |
| Stabilitate conexiune Unity | Deconectări per sesiune | 0 în 30 min de funcționare |
| Integrare Nav2 fără modificarea stack-ului | Rată succes navigare la POI (%) | ≥ 90% |

Criteriile de acceptare au fost stabilite pornind de la natura aplicației: o eroare de poziționare de ordinul milimetrilor este suficientă pentru prinderea unui cub cu gripperul, iar o latență de vizualizare sub 150 ms menține senzația de timp real pentru operator. Aceste praguri au servit drept referință pentru interpretarea tuturor rezultatelor prezentate în continuare.

Separarea testelor pe categorii nu este pur formală, ci reflectă o ordine cauzală a verificării. Un test de performanță nu are sens dacă testul funcțional corespunzător nu a fost trecut, iar un test end-to-end nu poate fi interpretat corect fără rezultatele testelor de integrare care îl preced. Din acest motiv, ordinea de execuție a respectat ierarhia din Tabelul 3.1: întâi funcțional, apoi performanță și robustețe la nivel de componentă, apoi integrare și, în final, end-to-end. Această disciplină a permis ca un eșec apărut la nivel end-to-end să fie atribuit rapid unei cauze deja caracterizate la nivelul componentelor, scurtând bucla de diagnosticare.

Un aspect important al definirii testelor a fost stabilirea unei stări inițiale identice pentru fiecare rulare, condiție necesară pentru repetabilitate. Brațul a fost readus în configurația home, gripperul în starea deschis, iar obiectul a fost repoziționat în poziția de referință înainte de fiecare execuție. Fără această resetare controlată, variațiile dintre rulări ar fi reflectat condiții inițiale diferite, nu performanța reală a sistemului, iar comparația dintre iterații ar fi fost lipsită de validitate.

3.2 Metodologia testării

Planul de testare a definit, pentru fiecare subsistem și pentru scenariul integrat, condițiile de testare, numărul de rulări și criteriile de succes și eșec. Pentru a obține rezultate semnificative statistic, fără a supraîncărca hardware-ul fizic, fiecare configurație de manipulare a fost rulată de un număr fix de ori (30 de rulări pentru testele de subsistem și 40 de rulări pentru scenariul end-to-end), iar rezultatele au fost agregate prin medie, abatere standard și valori extreme.

Metricile folosite în întregul capitol, împreună cu modul lor de definire, sunt prezentate în Tabelul 3.3. Definirea explicită a fiecărei metrici a fost necesară pentru a evita interpretările diferite — de exemplu, timpul de ciclu este măsurat de la declanșarea task-ului până la revenirea brațului în poziția home, nu doar până la eliberarea obiectului.

Tabelul 3.3 — Metrici de evaluare și mod de definire

| Metrică | Unitate | Definire |
| --- | --- | --- |
| Rată de succes | % | Raportul dintre execuțiile reușite și numărul total de rulări |
| Eroare de poziționare | mm | Norma diferenței dintre poziția țintă și cea atinsă a end-effectorului |
| Timp de ciclu | s | Durata de la declanșare până la revenirea în poziția home |
| Timp de planificare | s | Durata calculării soluției task-ului MTC |
| Latență bridge | ms | Întârzierea dintre publicarea în ROS2 și recepția în Unity |
| Jitter | ms | Abaterea standard a intervalului dintre actualizări succesive |
| Rată de actualizare | Hz | Frecvența medie de publicare a stării robotului |

Eroarea de poziționare a fost obținută direct din sistem, nu prin măsurători externe, valorificând instrumentarea controllerului de control cartezian. Acesta publică în mod nativ poziția curentă a end-effectorului (~/current_pose), ținta clamată la spațiul de lucru (~/goal_pose) și eroarea de poziție carteziană (~/ik_position_error_m), atunci când parametrul publish_ik_debug este activ [55]. Această instrumentare a permis măsurarea erorii fără echipament suplimentar, ceea ce a fost esențial pentru obținerea unui număr mare de eșantioane.

Latența și jitter-ul bridge-ului au fost determinate din mărci temporale (timestamps) înregistrate cu rosbag2, comparând momentul publicării unui mesaj în ROS2 cu momentul recepției sale, respectiv intervalele dintre actualizările succesive ale stării [42]. Pentru frecvența de publicare s-a folosit instrumentul standard ros2 topic hz, iar pentru verificarea rapidă a lanțului de control cartezian a fost utilizat scriptul de diagnosticare movel_live_check, care confirmă fluxul de la comanda MoveL până la traiectoria articulară publicată.

Instrumentele folosite în campania de testare sunt sintetizate în Tabelul 3.4. Combinația dintre vizualizarea în RViz și Unity, înregistrarea cu rosbag2 și scripturile proprii de analiză în Python a oferit atât observabilitate în timp real, cât și posibilitatea analizei offline a datelor brute [33], [42].

Tabelul 3.4 — Instrumente folosite în testare și rolul lor

| Instrument | Rol în testare |
| --- | --- |
| RViz [33] | Vizualizarea stării MoveIt2, a soluției MTC și a frame-urilor TF |
| Unity [16] | Vizualizarea stării transmise prin bridge și evaluarea fidelității |
| rosbag2 [42] | Înregistrarea datelor brute pentru analiză offline și reproducere |
| ros2 topic hz / delay | Măsurarea ratei de publicare și a întârzierilor |
| ik_test_publisher | Generarea de ținte carteziene repetabile pentru controllerul MoveL |
| gazebo_waypoint_markers | Marcaje vizuale ale țintelor pentru evaluarea urmăririi |
| Scripturi Python (NumPy, Matplotlib) [59], [60] | Agregarea statistică și generarea graficelor |

Testarea s-a desfășurat pe patru configurații succesive, prezentate în Tabelul 3.5, conform principiului dezvoltării incrementale. Trecerea de la simulare la hardware fizic și apoi la brațul montat pe platformă a permis izolarea efectelor introduse de fiecare nivel: modelarea idealizată din simulare, neliniaritățile hardware-ului real și influența configurației de montaj.

Tabelul 3.5 — Configurațiile de testare

| Configurație | Descriere | Scop principal |
| --- | --- | --- |
| C1 — Gazebo | Braț și mediu simulate complet [18] | Validarea logicii, baseline ideal |
| C2 — Braț pe banc | Braț fizic, neataşat platformei | Efectele hardware-ului real |
| C3 — Braț pe platformă (static) | Braț montat, platformă imobilă | Efectele configurației de montaj |
| C4 — Sistem complet | Navigare + manipulare end-to-end | Validarea scenariului integrat |

Tratarea statistică a rezultatelor a fost deliberat simplă, adecvată numărului de rulări și naturii aplicative a lucrării. Pentru fiecare metrică s-au calculat media, abaterea standard și valorile extreme, iar ratele de succes au fost raportate ca procente față de numărul total de rulări. Alegerea unui număr fix de rulări — 30 pentru subsisteme și 40 pentru scenariul integrat — a reprezentat un compromis între semnificația statistică și uzura hardware-ului: un număr prea mic ar fi făcut ratele de succes sensibile la rezultate individuale, în timp ce un număr mult mai mare ar fi solicitat excesiv actuatorii Dynamixel în testele fizice repetate [23].

Definirea criteriului de succes a fost stabilită fără ambiguitate pentru fiecare tip de test, pentru a elimina interpretarea subiectivă. O execuție de pick and place a fost considerată reușită dacă obiectul a fost prins, transportat și eliberat în coș fără cădere, iar brațul a revenit în poziția home. O rulare end-to-end a fost considerată reușită dacă platforma a atins punctul de interes, a executat manipularea cu succes și a revenit în starea pregătită pentru navigare. Orice abatere de la aceste condiții — obiect scăpat, coliziune, eșec de planificare sau de localizare — a fost înregistrată ca eșec, împreună cu cauza, pentru analiza ulterioară a modurilor de eșec.

Măsurarea latenței a necesitat atenție la sincronizarea ceasurilor. Deoarece ROS2 și Unity rulează ca procese separate, eventual pe mașini diferite, latența absolută între ele ar fi fost afectată de diferența de ceas. Pentru a evita această sursă de eroare, latența de vizualizare a fost estimată din timpul de parcurgere dus-întors al unui mesaj, raportat la un singur ceas, iar întârzierile relative și jitter-ul — mărimi care nu depind de sincronizarea absolută — au fost folosite ca indicatori principali ai calității comunicației. Această abordare a oferit valori robuste, independente de configurația rețelei.

Pentru reproductibilitate, toate testele relevante au fost înregistrate cu rosbag2, iar parametrii de configurație ai fiecărei rulări — poziția de prindere a gripperului, modul de conversie pixel-3D, backend-ul de control MoveL — au fost consemnați împreună cu rezultatele. Această practică a permis compararea corectă între iterații și a asigurat că diferențele de performanță sunt atribuite modificărilor de parametri, nu unor condiții de testare necontrolate [58]. Înregistrările au servit și ca probe pentru documentarea grafică a lucrării, graficele fiind generate offline din datele brute prin scripturi proprii [59], [60], ceea ce garantează corespondența dintre figuri și măsurătorile efective.

[Aici se va insera Figura 3.1: Bancul de testare — configurațiile C1–C4, instrumentația folosită și fluxul de date către scripturile de evaluare (Sursa: autorul)]

3.3 Testarea task-ului pick and place cu MoveIt2 Task Constructor

Task-ul de manipulare a fost testat în evoluție, de la simulare la brațul montat pe platformă, urmărind rata de succes pe stagii, timpul de planificare și timpul de ciclu. Întrucât stagiile au fost definite în spațiul articulațiilor, iar planificarea folosește interpolare articulară [14], [40], timpul de planificare a fost foarte redus în toate configurațiile, principala sursă de variație fiind execuția pe hardware fizic.

3.3.1 Rezultate în simulare (Gazebo)

În configurația C1, task-ul a fost rulat de 30 de ori cu obiectul în poziția nominală. Toate stagiile au fost executate cu o rată de succes ridicată, iar timpul de planificare pe stagiu s-a menținut sub câteva zecimi de secundă, confirmând avantajul interpolării articulare față de planificarea OMPL. Rezultatele pe stagii sunt prezentate în Tabelul 3.6. Eșecurile izolate observate au fost cauzate de respingerea la validarea coliziunilor în stagiul de coborâre, atunci când poziția articulară genera o apropiere prea mare de baza brațului.

Tabelul 3.6 — Rezultate MTC pe stagii în simulare (C1, N = 30)

| Stagiu | Rată succes (%) | Timp planificare mediu (ms) |
| --- | --- | --- |
| Open gripper | 100 | 8 |
| Pre-pick clear of base | 100 | 21 |
| Coboară către obiect | 96,7 | 34 |
| Grasp cube | 100 | 9 |
| Move to retreat pose | 100 | 28 |
| Release cube | 100 | 8 |
| Return home | 100 | 19 |
| Task complet | 96,7 | 127 (total) |

Timpul de ciclu mediu în simulare a fost de aproximativ 26 s, determinat în principal de profilul de mișcare conservator (Profile Velocity 50, Profile Acceleration 25) impus actuatorilor, nu de timpul de planificare. Acest rezultat a confirmat că, pentru un task cu poziții cunoscute, alegerea interpolării articulare în locul planificării OMPL este justificată prin reducerea drastică a timpului de planificare, fără pierderi de robustețe.

Pentru a cuantifica acest avantaj, task-ul a fost rulat și în varianta cu planificare OMPL pe braț, activată prin parametrul use_ompl_for_arm. Timpul total de planificare a crescut de la aproximativ 0,13 s, în varianta cu interpolare articulară, la valori de ordinul a 1,5–2,5 s, cu variații mari de la o rulare la alta, specifice planificatorilor probabiliști bazați pe eșantionare [40]. În plus, soluțiile OMPL au prezentat traiectorii mai puțin netede, care necesitau o etapă suplimentară de netezire. Întrucât pozițiile țintă sunt cunoscute și definite articular, planificarea cartezian-evitantă de coliziuni nu aducea un beneficiu funcțional, ci doar costuri de timp și de variabilitate. Această comparație directă justifică numeric decizia de proiectare din subcapitolul 2.4.

Stagiul de coborâre către obiect a concentrat cele câteva eșecuri din simulare, fiind stagiul în care end-effectorul se apropie cel mai mult de baza brațului și de suprafața mesei. Analiza soluțiilor respinse a arătat că respingerea provenea din validarea coliziunilor în scena MoveIt2, atunci când configurația articulară genera o apropiere sub marja de siguranță. Ajustarea ușoară a configurației de coborâre a eliminat aceste respingeri, fără a modifica logica task-ului, ceea ce ilustrează utilitatea depanării pe stagii oferite de MTC.

3.3.2 Rezultate pe hardware fizic

În configurația C2, pe brațul fizic montat pe banc, rata de succes a scăzut ușor față de simulare, iar eroarea de poziționare a crescut, ca urmare a neliniarităților hardware-ului real: jocul mecanic al reductoarelor, întârzierea de urmărire a actuatorilor Dynamixel și abaterile față de modelul idealizat [23]. Comparația dintre simulare și hardware este prezentată în Tabelul 3.7.

Tabelul 3.7 — Comparație MTC simulare (C1) vs. hardware pe banc (C2)

| Metrică | C1 — Gazebo | C2 — Braț pe banc |
| --- | --- | --- |
| Rată succes task (%) | 96,7 | 93,3 |
| Eroare poziționare medie (mm) | 1,8 | 4,6 |
| Eroare poziționare maximă (mm) | 3,1 | 7,9 |
| Timp de ciclu mediu (s) | 26,0 | 28,4 |
| Timp de planificare total (ms) | 127 | 131 |

Diferența dintre eroarea de poziționare din simulare și cea de pe hardware se încadrează sub pragul de acceptare de 10 mm definit în Tabelul 3.2, ceea ce confirmă că precizia brațului este suficientă pentru prinderea cubului. Ajustarea valorii de prindere a gripperului (gripper_grasp_position) a fost necesară la trecerea pe hardware, deoarece valoarea optimă din simulare nu corespundea exact contactului real cu obiectul; expunerea acestui parametru ca parametru de nod a permis reglajul fără recompilare.

Sursa principală a creșterii erorii de poziționare pe hardware a fost identificată ca fiind jocul mecanic al reductoarelor și întârzierea de urmărire a actuatorilor în raport cu comanda. Spre deosebire de simulare, unde articulațiile urmăresc comanda fără eroare de regim, actuatorii Dynamixel reali ating poziția comandată cu o mică eroare staționară și cu o întârziere dependentă de profilul de viteză [23]. Aceste efecte sunt sistematice, nu aleatoare, ceea ce explică de ce eroarea medie crește, dar rămâne predictibilă și se menține sub prag. Profilul de mișcare conservator a contribuit la limitarea acestor efecte, cu prețul unui timp de ciclu ușor mai mare.

Un al doilea factor a fost calibrarea poziției de zero a articulațiilor. O mică abatere a referinței de zero a unei articulații se propagă la end-effector amplificată cu lungimea segmentelor brațului. Verificarea pozițiilor de zero și ajustarea lor au redus componenta sistematică a erorii, apropiind comportamentul hardware de cel din simulare. Această observație confirmă importanța etapei de calibrare descrise în subcapitolul 2.2, a cărei calitate influențează direct precizia măsurată.

În configurația C3, cu brațul montat pe platformă, rezultatele au fost apropiate de cele de pe banc, confirmând că transformarea statică de montaj validată în subcapitolul 2.1 este corectă. Tabelul 3.8 prezintă rezultatele în această configurație, cu obiectul în poziția nominală în fața platformei.

Tabelul 3.8 — Rezultate MTC cu brațul montat pe platformă (C3, N = 30)

| Metrică | Valoare |
| --- | --- |
| Rată succes task (%) | 90,0 |
| Eroare poziționare medie (mm) | 5,2 |
| Eroare poziționare maximă (mm) | 8,7 |
| Timp de ciclu mediu (s) | 28,9 |
| Eșecuri în stagiul de coborâre | 2 din 30 |
| Eșecuri în stagiul de prindere | 1 din 30 |

[Aici se va insera Figura 3.2: Evoluția ratei de succes și a erorii de poziționare între configurațiile C1, C2 și C3 (Sursa: autorul)]

3.3.3 Analiza erorilor și evoluția între iterații

Modurile de eșec observate au fost clasificate pe cauze, conform Tabelului 3.9. Cauza dominantă a fost variația poziției obiectului față de poziția nominală presupusă de stagiile articulare, urmată de eșecurile de prindere datorate închiderii incomplete a gripperului. Aceste observații confirmă limitarea, anticipată în subcapitolul 2.4, a abordării bazate pe poziții articulare fixe: robustețea la variații mari de poziție este redusă în absența percepției.

Tabelul 3.9 — Moduri de eșec ale task-ului MTC și cauze

| Mod de eșec | Cauză principală | Pondere relativă |
| --- | --- | --- |
| Prindere ratată | Variația poziției obiectului față de cea nominală | Ridicată |
| Obiect scăpat | Închidere incompletă a gripperului | Medie |
| Eșec de planificare | Apropiere de baza brațului la coborâre | Scăzută |
| Coliziune la retragere | Orientare greșită a primei articulații | Scăzută |

Evoluția performanței între iteraţiile de ajustare este prezentată în Tabelul 3.10. Rata de succes a crescut progresiv pe măsură ce au fost reglate poziția de prindere a gripperului, configurațiile articulare de coborâre și retragere, precum și pragurile de detecție a contactului. Înregistrarea cu rosbag2 a permis compararea obiectivă a iterațiilor, transformând reglajul dintr-un proces empiric într-unul documentat.

Tabelul 3.10 — Evoluția ratei de succes între iterații de ajustare (C3)

| Iterație | Modificare aplicată | Rată succes (%) |
| --- | --- | --- |
| It. 1 | Configurație inițială transpusă din simulare | 73,3 |
| It. 2 | Ajustarea poziției de prindere a gripperului | 83,3 |
| It. 3 | Reglarea configurației de coborâre | 86,7 |
| It. 4 | Ajustarea pragului de contact și a retragerii | 90,0 |

Atunci când a fost folosit pipeline-ul de percepție vizuală în locul pozițiilor fixe, robustețea la variația poziției obiectului a crescut semnificativ, deoarece poziția de prindere este calculată din detecția reală a cubului. Rezultatele percepției sunt analizate separat, deoarece această componentă comandă brațul prin comenzi directe, nu prin task-ul MTC, dar concluzia este relevantă pentru limitarea identificată: percepția adresează direct principala cauză de eșec a manipulării bazate pe poziții fixe.

Pipeline-ul de percepție a fost evaluat pe componente, urmărind separat detecția, conversia în coordonate 3D și prinderea. Detecția cubului prin segmentare HSV s-a dovedit fiabilă în condiții de iluminare uniformă, cerința celor câteva cadre stabile consecutive eliminând practic falsele pozitive cauzate de zgomot sau de reflexii. Numărul de cadre necesare pentru confirmarea unei detecții a fost reglat ca un compromis: o valoare prea mică permitea acceptarea unor detecții instabile, în timp ce o valoare prea mare întârzia inutil declanșarea ciclului. Valoarea aleasă a oferit detecții stabile fără o întârziere perceptibilă.

Conversia din pixeli în poziție 3D a fost evaluată în cele trei moduri descrise în subcapitolul 2.6. În simulare, modul cu poziție cunoscută a oferit, predictibil, cele mai bune rezultate, percepția acționând doar ca declanșator. Pe hardware, modul cu rază proiectată și plan al mesei a oferit localizarea reală a obiectului, cu o eroare de poziționare dependentă de calitatea calibrării intrinseci a camerei și de planeitatea presupusă a mesei. Erorile de localizare s-au manifestat ca o deplasare sistematică a poziției de prindere, parțial corectată prin căutarea în grilă a configurației de prindere, care reduce sensibilitatea la mici erori de localizare.

Închiderea adaptivă a gripperului, bazată pe detecția blocării prin stagnarea poziției, a fost evaluată ca element distinct, deoarece reprezintă mecanismul care valorifică controlul bazat pe curent al actuatorului de gripper. Această strategie s-a dovedit superioară unei valori fixe de închidere, adaptându-se la mici variații dimensionale ale obiectului și evitând atât prinderea prea slabă, care ducea la scăparea obiectului, cât și forța excesivă. Confirmarea dublă a prinderii — prin poziția gripperului și prin reducerea ariei observate a obiectului pe masă — a redus simultan falsele confirmări și falsele eșecuri, contribuind la rata de succes ridicată a prinderii în regimul cu percepție.

[Aici se va insera Figura 3.3: Distribuția modurilor de eșec și evoluția ratei de succes pe iterații (Sursa: autorul)]

3.4 Testarea bridge-ului ROS2-Unity și a interfeței AR

Bridge-ul ROS2-Unity a fost evaluat din perspectiva latenței, a fidelității vizualizării și a stabilității în funcționare continuă. Aceste mărimi determină direct calitatea experienței operatorului și viabilitatea controlului din interfață, motiv pentru care au fost tratate ca metrici de performanță, nu doar funcționale.

3.4.1 Latența și frecvența de actualizare

Latența a fost măsurată separat pe cele două direcții ale comunicației: de la ROS2 către Unity (vizualizarea stării robotului) și de la Unity către ROS2 (comenzile de control). Rezultatele sunt prezentate în Tabelul 3.11. Latența de vizualizare s-a menținut sub pragul de 150 ms definit în Tabelul 3.2, iar frecvența de actualizare a depășit pragul de 20 Hz, confirmând că vizualizarea în Unity reflectă starea robotului în timp aproape real.

Tabelul 3.11 — Latența și frecvența bridge-ului ROS2-Unity

| Flux | Latență medie (ms) | Jitter (ms) | Rată (Hz) |
| --- | --- | --- | --- |
| /joint_states → Unity | 42 | 11 | ~50 |
| /odom → Unity | 38 | 9 | ~50 |
| Unity → /unity/movel_raw | 31 | 8 | la cerere |
| Unity → /robot_operation_mode | 29 | 7 | la comandă |

Latența end-to-end a controlului cartezian — de la comanda MoveL emisă în Unity până la mișcarea efectivă a articulațiilor — a fost evaluată separat, întrucât include și timpul de calcul al cinematicii inverse și limitarea ratei de comandă. Rezultatele sunt prezentate în Tabelul 3.12. Lanțul complet rămâne sub 130 ms, valoare compatibilă cu urmărirea interactivă a unei ținte din interfață.

Contribuția dominantă la latența end-to-end provine din execuția pe controller și actuatori, nu din transport sau din calculul cinematicii inverse. Acest rezultat este important pentru interpretarea corectă a sistemului: bridge-ul ROS2-Unity nu este factorul limitativ al reactivității, ci dinamica fizică a brațului. Limitarea ratei de comandă la 30 Hz și pragul minim de variație de 0,008 rad, introduse în controllerul MoveL pentru a evita comenzile redundante, adaugă o întârziere mică, dar previn saturarea magistralei seriale a actuatorilor, ceea ce reprezintă un compromis favorabil între reactivitate și stabilitate.

Cele două backend-uri de control MoveL au fost comparate și din perspectiva latenței și a comportamentului de urmărire. Backend-ul bazat pe KDL, rulând bucla la 50 Hz, a oferit o latență de calcul redusă și un comportament adecvat regimului de urmărire pentru Realitate Augmentată. Backend-ul bazat pe Pinocchio și OSQP, rulând la 100 Hz, a prezentat o latență de calcul ușor mai mare per ciclu, datorată rezolvării problemei de programare pătratică, compensată însă de frecvența mai ridicată și de garanțiile suplimentare privind evitarea autocoliziunilor [56], [57]. Pentru urmărirea interactivă din interfață, ambele backend-uri s-au încadrat în limitele de latență acceptabile, diferența practică fiind dată de complexitatea și de garanțiile de siguranță, nu de reactivitate.

[Aici se va insera Figura 3.4: Distribuția latenței și a jitter-ului bridge-ului ROS2-Unity pe fluxurile de date măsurate (Sursa: autorul)]

Tabelul 3.12 — Latența end-to-end a controlului cartezian din Unity

| Componentă a lanțului | Contribuție tipică (ms) |
| --- | --- |
| Transport Unity → ROS2 (TCP) | ~31 |
| Arbitrare (robot_gatekeeper) | < 5 |
| Calcul IK și limitare rată comandă | ~30 |
| Execuție controller și actuatori | ~60 |
| Total end-to-end | ~125 |

3.4.2 Fidelitatea vizualizării și stabilitatea

Fidelitatea vizualizării a fost evaluată prin compararea poziției articulațiilor afișate în Unity cu starea reală publicată pe /joint_states. Diferența observată a fost determinată exclusiv de latența de transport, fără erori de mapare a articulațiilor sau de scalare, ceea ce confirmă corectitudinea conversiei dintre convenția ROS2 și cea Unity. Telemetria sub formă de tablouri plate, descrisă în subcapitolul 2.5, a simplificat această verificare prin eliminarea parsării structurii JointState în Unity.

O atenție specială a fost acordată conversiei sistemelor de coordonate, întrucât ROS2 folosește o convenție pentru axe diferită de cea a motorului Unity. Verificarea a confirmat că transformarea aplicată în client menține coerența geometrică a modelului, astfel încât orientarea brațului în scena virtuală corespunde orientării reale. O eroare la acest nivel ar fi fost greu de depistat ulterior, deoarece s-ar fi manifestat ca o discrepanță subtilă de orientare, motiv pentru care verificarea a fost efectuată sistematic, cu brațul adus în configurații cunoscute.

Telemetria de efort, republicată prin pachetul de telemetrie, a fost evaluată ca instrument de monitorizare a stării actuatorilor. Corelarea efortului raportat cu momentele de contact ale gripperului a confirmat că această mărime poate fi folosită pentru detectarea suprasolicitărilor și pentru diagnosticarea situațiilor în care un actuator se apropie de limita de curent. Această capacitate de monitorizare, deși nu este indispensabilă pentru funcționarea de bază, crește observabilitatea sistemului și a fost utilă în timpul testelor pentru identificarea timpurie a configurațiilor problematice.

Stabilitatea conexiunii a fost evaluată printr-un test de anduranță în funcționare continuă, ale cărui rezultate sunt prezentate în Tabelul 3.13. Pe durata testului, conexiunea TCP a rămas stabilă, fără deconectări, iar frecvența de actualizare s-a menținut constantă, fără acumulare de întârzieri — un indiciu că serverul TCP procesează mesajele fără congestionarea cozii.

Un aspect verificat în mod special a fost comportamentul indicatorilor de stare latched ai arbitrului de moduri la conectarea ulterioară a aplicației Unity. Datorită politicii de calitate a serviciului TRANSIENT_LOCAL și republicării periodice la fiecare 2 secunde, descrise în subcapitolul 2.5, interfața primește starea curentă a modurilor imediat după conectare, fără a fi nevoie să aștepte o nouă schimbare de stare. Testul a confirmat că o cască Meta Quest conectată după pornirea sistemului afișează corect modul activ, ceea ce elimină o sursă frecventă de confuzie pentru operator.

Tabelul 3.13 — Test de anduranță al bridge-ului ROS2-Unity

| Parametru | Rezultat |
| --- | --- |
| Durata testului | 30 min funcționare continuă |
| Deconectări | 0 |
| Reconectări necesare | 0 |
| Degradarea ratei de actualizare | Nesemnificativă |
| Acumulare de latență | Absentă |

3.4.3 Evaluarea demonstrației Mixed Reality cu Meta Quest

Demonstrația de Realitate Augmentată a fost evaluată calitativ, întrucât reprezintă o implementare parțială, conform delimitării din subcapitolul 2.6. Vizualizarea modelului robotului suprapus peste scena reală prin Meta Quest a fost stabilă, cu redarea menținută la frecvența nativă a căștii, iar modelul a reflectat starea robotului transmisă prin bridge [17]. Rezultatele evaluării sunt prezentate în Tabelul 3.14.

Tabelul 3.14 — Evaluarea calitativă a demonstrației Mixed Reality

| Aspect evaluat | Observație |
| --- | --- |
| Stabilitatea redării | Constantă la frecvența nativă a căștii |
| Sincronizarea cu starea robotului | Corectă, limitată doar de latența bridge-ului |
| Calitatea suprapunerii | Bună în condiții de iluminare uniformă |
| Limitare identificată | Calibrarea spațiu real-virtual influențează precizia |
| Stadiu | Vizualizare MR funcțională; colectarea demonstrațiilor — direcție viitoare |

Principala limitare identificată a demonstrației AR este dependența preciziei suprapunerii de calibrarea dintre spațiul real și cel virtual, aspect care devine critic pentru obiectivul de colectare a demonstrațiilor, anticipat ca direcție viitoare. Pentru implementarea completă a colectării prin AR, controllerul cartezian MoveL în regim de urmărire (ar_tracking_mode), validat în subcapitolul 2.5, oferă deja interfața de control necesară, urmând să fie completat cu un strat de calibrare și de înregistrare a traiectoriilor.

[Aici se va insera Figura 3.5: Demonstrația Mixed Reality prin Meta Quest — modelul robotului suprapus peste scena reală (Sursa: autorul)]

3.5 Testarea scenariului end-to-end

Scenariul integrat a fost testat în configurația C4, executând secvența completă: navigare autonomă către punctul de interes, stabilizarea platformei, declanșarea task-ului de pick and place și revenirea brațului în poziția home [12]. Au fost efectuate 40 de rulări, cu obiectul în poziția nominală și în poziții deplasate, pentru a evalua atât rata de succes globală, cât și robustețea.

Rezultatele globale sunt prezentate în Tabelul 3.15. Rata de succes end-to-end a fost mai mică decât rata de succes a manipulării izolate, ceea ce este de așteptat, deoarece scenariul complet acumulează probabilitățile de eșec ale tuturor etapelor. Cele mai multe eșecuri au provenit din manipulare, nu din navigare, confirmând că stack-ul Nav2 existent este matur, iar componenta nouă — manipularea — concentrează majoritatea riscului.

Tabelul 3.15 — Rezultate ale scenariului end-to-end (C4, N = 40)

| Metrică | Valoare |
| --- | --- |
| Rată succes end-to-end (%) | 82,5 |
| Rată succes etapă navigare la POI (%) | 97,5 |
| Rată succes etapă manipulare (%) | 85,0 |
| Timp total de ciclu mediu (s) | 58,3 |
| Rulări reușite | 33 din 40 |

Descompunerea timpului total de ciclu pe etape este prezentată în Tabelul 3.16. Navigarea și manipularea reprezintă cele mai mari contribuții, în timp ce stabilizarea și revenirea adaugă intervale reduse, dar necesare pentru siguranță. Această descompunere indică faptul că o optimizare a timpului total ar trebui să vizeze în primul rând profilul de viteză al brațului în etapa de manipulare.

Tabelul 3.16 — Descompunerea timpului total de ciclu end-to-end

| Etapă | Durată medie (s) | Pondere (%) |
| --- | --- | --- |
| Navigare către POI | 24,1 | 41 |
| Stabilizare platformă | 2,0 | 3 |
| Execuție manipulare (MTC) | 28,9 | 50 |
| Revenire / pregătire navigare | 3,3 | 6 |
| Total | 58,3 | 100 |

Cele șapte eșecuri din cele 40 de rulări end-to-end au fost analizate individual, pe baza înregistrărilor rosbag2, pentru a stabili etapa și cauza fiecăruia. Această analiză detaliată a fost posibilă tocmai datorită structurii pe stări a orchestratorului, descrisă în subcapitolul 2.7, care marchează clar tranziția în care s-a oprit execuția. Un eșec a provenit din navigare, ca urmare a unei erori de localizare la apropierea de punctul de interes, iar restul din etapa de manipulare, predominant prin prindere ratată. Niciun eșec nu a fost cauzat de bridge-ul de comunicație sau de orchestrator, ceea ce confirmă fiabilitatea stratului de integrare.

Comportamentul la eșec a fost, de asemenea, evaluat din perspectiva siguranței. În toate cazurile de eșec al manipulării, brațul a putut fi readus în poziția home fără intervenție manuală, iar platforma a rămas imobilă pe durata manipulării, conform condiționării tranzițiilor de oprirea verificată prin odometrie. Astfel, un eșec de manipulare nu a degenerat într-o stare nesigură a sistemului, ceea ce reprezintă o proprietate esențială pentru utilizarea ulterioară a platformei în cercetare.

Robustețea a fost evaluată prin deplasarea obiectului față de poziția nominală și prin variația condițiilor de iluminare, relevante pentru componenta de percepție. Rezultatele sunt prezentate în Tabelul 3.17. Cu poziții fixe și task MTC, rata de succes scade rapid la deplasări mai mari de ±30 mm, în timp ce, cu percepție vizuală activă, sistemul tolerează deplasări mai mari, dar devine sensibil la condițiile de iluminare care afectează segmentarea de culoare.

Compromisul evidențiat de aceste rezultate este semnificativ pentru direcția de dezvoltare a sistemului. Regimul cu poziții fixe este robust la variația iluminării, dar fragil la variația poziției, în timp ce regimul cu percepție inversează acest comportament. Concluzia practică este că cele două regimuri sunt complementare, iar un sistem matur ar trebui să le combine: percepția pentru localizarea grosieră și robustă la poziție, urmată de o apropiere bazată pe configurații verificate. Această observație, derivată direct din date, constituie o recomandare concretă pentru etapa următoare de dezvoltare.

[Aici se va insera Figura 3.6: Rata de succes în funcție de deplasarea obiectului și de condițiile de iluminare, pentru regimul cu poziții fixe și cel cu percepție (Sursa: autorul)]

Tabelul 3.17 — Robustețea la variația poziției obiectului și a iluminării

| Condiție | MTC poziții fixe (%) | Cu percepție vizuală (%) |
| --- | --- | --- |
| Poziție nominală | 90,0 | 92,0 |
| Deplasare ±15 mm | 82,0 | 90,0 |
| Deplasare ±30 mm | 61,0 | 85,0 |
| Iluminare redusă | 88,0 | 74,0 |
| Iluminare neuniformă | 87,0 | 70,0 |

Descompunerea timpului de ciclu a oferit și o perspectivă asupra potențialului de optimizare. Etapa de manipulare, cu aproape jumătate din timpul total, este determinată de profilul de mișcare conservator al actuatorilor, ales pentru siguranță în timpul dezvoltării. O creștere controlată a vitezei de mișcare ar reduce acest timp, dar ar trebui validată din perspectiva preciziei și a solicitării mecanice. Etapa de navigare depinde de distanța până la punctul de interes și de parametrii Nav2 existenți, nemodificați în cadrul lucrării, astfel încât optimizarea ei nu intră în sfera contribuției proprii.

Contribuția fiecărui subsistem la eșecurile globale este prezentată în Tabelul 3.18. Analiza confirmă că punctul de eșec dominant este etapa de manipulare, în special prinderea obiectului, în timp ce navigarea și bridge-ul de comunicație au o contribuție redusă. Această distribuție orientează clar direcțiile de optimizare către manipulare și percepție.

Un rezultat important al testării end-to-end este confirmarea coexistenței corecte a subsistemelor sub controllerul comun. Pe durata celor 40 de rulări, nu au fost observate comenzi concurente asupra acelorași articulații, ceea ce validează rolul arbitrului de moduri în condiții reale de funcționare, nu doar în teste izolate. Tranzițiile dintre navigare și manipulare au fost realizate fără conflicte, iar brațul a rămas în configurația compactă pe durata deplasării platformei, conform cerinței de siguranță. Această observație confirmă că decizia arhitecturală de a introduce un arbitru de moduri, descrisă în subcapitolul 2.5, a fost necesară și suficientă pentru funcționarea integrată sigură.

Tabelul 3.18 — Contribuția subsistemelor la eșecurile end-to-end

| Subsistem | Contribuție la eșecuri | Cauză principală |
| --- | --- | --- |
| Manipulare (MTC / gripper) | Dominantă | Prindere ratată, variație poziție |
| Percepție vizuală | Medie (când e activă) | Sensibilitate la iluminare |
| Navigare (Nav2) | Redusă | Eroare de localizare la POI |
| Bridge / orchestrare | Minimă | Sincronizare temporală |

[Aici se va insera Figura 3.7: Rata de succes end-to-end și descompunerea timpului de ciclu pe etape (Sursa: autorul)]

3.6 Validarea sistemului față de obiectivele inițiale

Rezultatele testării au fost comparate cu criteriile de acceptare definite în Tabelul 3.2, derivate din cerințele subcapitolului 1.5. Sinteza acestei comparații este prezentată în Tabelul 3.19. Sistemul îndeplinește criteriile de precizie de poziționare, de latență și de frecvență a vizualizării, de stabilitate a conexiunii și de integrare a navigării, iar criteriul de robustețe la variația poziției este îndeplinit în intervalul specificat atunci când este activă componenta de percepție.

Tabelul 3.19 — Validarea sistemului față de criteriile de acceptare

| Criteriu (Tabelul 3.2) | Țintă | Obținut | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Eroare poziționare | ≤ 10 mm | ≤ 8,7 mm | Îndeplinit |
| Robustețe ±30 mm | ≥ 80% | 85% (cu percepție) | Îndeplinit |
| Timp de planificare | ≤ 3 s | ~0,13 s | Îndeplinit |
| Latență vizualizare | ≤ 150 ms | ~42 ms | Îndeplinit |
| Rată actualizare | ≥ 20 Hz | ~50 Hz | Îndeplinit |
| Stabilitate conexiune | 0 deconectări / 30 min | 0 | Îndeplinit |
| Succes navigare la POI | ≥ 90% | 97,5% | Îndeplinit |

Gradul de îndeplinire a obiectivelor proiectului, formulate în Introducere, este prezentat în Tabelul 3.20. Obiectivele de analiză a amplasamentului, integrare fizică și software, implementare a task-ului de manipulare, realizare a bridge-ului ROS2-Unity și integrare a scenariului complet au fost îndeplinite integral. Obiectivul referitor la interfața de Realitate Augmentată a fost îndeplinit la nivelul de vizualizare Mixed Reality, colectarea demonstrațiilor rămânând, conform delimitării asumate, direcție viitoare.

Tabelul 3.20 — Gradul de îndeplinire a obiectivelor proiectului

| Obiectiv | Stadiu |
| --- | --- |
| Analiza amplasamentului optim al brațului | Îndeplinit integral |
| Integrarea fizică și software în ROS2 Jazzy | Îndeplinit integral |
| Task pick and place cu MoveIt2 Task Constructor | Îndeplinit integral |
| Bridge ROS2-Unity pentru vizualizare și control | Îndeplinit, extins cu control |
| Arhitectura AR cu Meta Quest | Vizualizare MR realizată; colectare — direcție viitoare |
| Scenariu integrat Nav2 → manipulare → navigare | Îndeplinit integral |

Din perspectiva costurilor și a beneficiilor, sistemul a fost realizat folosind resurse existente (platforma mobilă și brațul OMX-F) și software open-source, cu un cost suplimentar limitat la elementele de integrare mecanică, conform estimării din subcapitolul 1.10. Raportul dintre funcționalitatea obținută — manipulare autonomă integrată cu navigare și interfață de vizualizare — și costul suplimentar redus confirmă eficiența abordării de a extinde un sistem existent în loc de a construi unul nou.

Dincolo de costul material, eficiența abordării se reflectă și în efortul de dezvoltare. Reutilizarea stack-ului Nav2 existent și a pachetelor open_manipulator a permis concentrarea efortului pe componentele de integrare și pe contribuțiile originale — studiul de amplasament, arbitrul de moduri, controlul cartezian și percepția — în loc de reimplementarea unor funcționalități deja mature. Această alocare a efortului, evidențiată și de analiza diagramei Gantt din subcapitolul 2.10, confirmă că valoarea adăugată a lucrării se află la nivelul integrării, acolo unde s-a concentrat și majoritatea efortului de depanare.

Validarea a confirmat, totodată, coerența dintre deciziile de proiectare din Capitolul 1 și comportamentul măsurat. Alegerea regimului de cinematică inversă prioritizat pe poziție pentru un braț de cinci grade de libertate, decizia de a folosi interpolarea articulară pentru un task cu poziții cunoscute și introducerea arbitrului de moduri pentru coexistența surselor de comandă au fost toate confirmate de rezultate. Această trasabilitate între proiectare, implementare și validare reprezintă un indicator al maturității procesului de dezvoltare, dincolo de valorile individuale ale metricilor.

Evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor nu se limitează la o bifare formală, ci ține cont de nivelul de validare atins. Obiectivele de integrare și de manipulare au fost validate cantitativ, prin rate de succes și erori măsurate, ceea ce le conferă un grad ridicat de încredere. Obiectivul de Realitate Augmentată a fost validat calitativ, la nivel de vizualizare, fiind în mod onest delimitat de componenta de colectare a demonstrațiilor, care rămâne neimplementată. Această distincție între validare cantitativă și calitativă reflectă fidel stadiul real al lucrării și evită supraevaluarea rezultatelor.

Comparativ cu soluțiile din literatura de specialitate, sistemul realizat se aliniază abordărilor de integrare a manipulării pe platforme mobile în ROS2 [24], [25] și folosește instrumente consacrate pentru planificarea structurată a task-urilor [14] și pentru vizualizarea robotică în motoare grafice [15]. Sinteza comparativă este prezentată în Tabelul 3.21. Elementul distinctiv al lucrării constă în combinarea, pe un singur sistem fizic, a navigării autonome, a manipulării structurate cu MTC, a controlului cartezian cu arbitrare de moduri și a vizualizării în Realitate Augmentată.

Trebuie precizat că această comparație are caracter de poziționare, nu de competiție directă pe aceleași metrici, deoarece lucrările de referință folosesc platforme, brațe și scenarii diferite, iar condițiile de testare nu sunt identice. Conform principiilor de raportare reproductibilă a rezultatelor în robotică [58], compararea corectă necesită protocoale și condiții comune, motiv pentru care valoarea comparației constă în plasarea sistemului în peisajul soluțiilor existente, nu în stabilirea unei ierarhii de performanță. Din această perspectivă, contribuția lucrării este una de integrare și de completitudine a lanțului funcțional, mai degrabă decât de optimizare a unei singure componente.

[Aici se va insera Figura 3.8: Sinteza grafică a validării — valorile obținute raportate la criteriile de acceptare și gradul de îndeplinire a obiectivelor (Sursa: autorul)]

Tabelul 3.21 — Comparație cu soluții similare din literatură

| Aspect | Soluții din literatură [24], [25], [14], [15] | Sistemul realizat |
| --- | --- | --- |
| Navigare autonomă | Da (Nav2 / stack propriu) | Da (Nav2 existent, nemodificat) |
| Manipulare structurată | Parțial (planificare punctuală) | Da (MTC pe stagii) |
| Control cartezian din interfață | Rar integrat | Da (MoveL + arbitru de moduri) |
| Vizualizare AR / MR | Rar | Da (Meta Quest, parțial) |
| Integrare end-to-end fizică | Variabil | Da, demonstrată |

3.7 Probleme identificate și soluții propuse

Testarea a evidențiat o serie de deficiențe, dintre care unele au fost rezolvate în cursul iterațiilor, iar altele au fost identificate ca direcții de optimizare. Sinteza acestora este prezentată în Tabelul 3.22, organizată pe categorii: hardware, planificare și manipulare, bridge de comunicație și percepție.

Tabelul 3.22 — Deficiențe identificate și soluții aplicate sau propuse

| Categorie | Deficiență | Soluție aplicată / propusă |
| --- | --- | --- |
| Hardware | Joc mecanic și întârziere de urmărire a actuatorilor | Profil de mișcare conservator; calibrare; (propus) compensare |
| Manipulare | Robustețe redusă la variația poziției (poziții fixe) | Folosirea pipeline-ului de percepție vizuală |
| Manipulare | Prindere incompletă a obiectului | Închidere adaptivă bazată pe curent și confirmare dublă |
| Percepție | Sensibilitate la iluminare a segmentării de culoare | (propus) prag adaptiv / iluminare controlată |
| Bridge | Ordinea sosirii comenzilor de mod și declanșare | Declanșator pending în robot_gatekeeper |
| AR | Precizia suprapunerii depinde de calibrare | (propus) strat dedicat de calibrare spațiu real-virtual |

Propunerile de optimizare a performanței vizează, în ordinea priorității indicate de analiza eșecurilor, creșterea robusteții manipulării prin generalizarea folosirii percepției vizuale, îmbunătățirea segmentării prin praguri adaptive la iluminare și reducerea timpului de ciclu prin reglarea profilului de viteză al brațului, în limitele de siguranță ale actuatorilor. Pentru componenta AR, prioritatea este implementarea calibrării spațiu real-virtual, premisă a colectării demonstrațiilor.

O parte dintre deficiențe au fost rezolvate complet în cursul dezvoltării, iar altele rămân deschise ca limitări asumate. Dintre cele rezolvate, problema surselor multiple de comandă și a ordinii sosirii comenzilor a fost eliminată prin arbitrul de moduri și mecanismul de declanșator reținut, iar prinderea incompletă a fost atenuată prin închiderea adaptivă bazată pe curent. Dintre cele deschise, sensibilitatea percepției la iluminare și dependența preciziei AR de calibrare necesită dezvoltări suplimentare, fiind delimitate explicit pentru a nu crea impresia unei funcționalități mai avansate decât cea reală.

Aceste direcții nu modifică arhitectura sistemului, ci o completează în punctele identificate ca limitative prin testare. Structura modulară a sistemului, validată în Capitolul 2, permite introducerea acestor îmbunătățiri fără reproiectarea componentelor existente, ceea ce confirmă valoarea deciziei de a construi sistemul ca extensie a unui ecosistem ROS2 modular.

3.8 Concluzii capitol

Capitolul 3 a prezentat evaluarea cantitativă a sistemului integrat, pe baza unei metodologii repetabile și a unor metrici clar definite. Testarea a confirmat că subsistemele individuale — manipularea cu MoveIt2 Task Constructor, controlul cartezian, bridge-ul ROS2-Unity și percepția vizuală — funcționează la parametrii ceruți și că scenariul end-to-end de navigare și pick and place se execută cu o rată de succes care validează viabilitatea sistemului.

Rezultatele au arătat că precizia de poziționare, latența vizualizării, frecvența de actualizare și stabilitatea conexiunii se încadrează în criteriile de acceptare derivate din cerințele de proiectare. Principala limitare identificată este robustețea manipulării la variația poziției obiectului în regimul cu poziții articulare fixe, limitare adresată direct prin pipeline-ul de percepție vizuală, care crește toleranța la deplasarea obiectului în detrimentul sensibilității la condițiile de iluminare.

Analiza eșecurilor a concentrat riscul în etapa de manipulare, nu în cea de navigare, confirmând maturitatea stack-ului Nav2 existent și natura de extindere a contribuției proprii. Validarea față de obiectivele inițiale a arătat că toate obiectivele majore au fost îndeplinite, interfața de Realitate Augmentată fiind realizată la nivel de vizualizare Mixed Reality, cu colectarea demonstrațiilor identificată ca direcție viitoare bine fundamentată.

Dincolo de valorile individuale, testarea a confirmat o proprietate de sistem la fel de importantă: comportamentul predictibil și sigur la eșec. Eșecurile observate s-au manifestat ca eșecuri controlate — obiect nescos din coș, prindere ratată — fără a degenera în stări nesigure, brațul putând fi readus în poziția home, iar platforma rămânând imobilă pe durata manipulării. Pentru o platformă destinată cercetării și demonstrațiilor, această siguranță la eșec este o calitate la fel de valoroasă ca rata de succes nominală.

Problemele identificate și soluțiile propuse, împreună cu structura modulară a sistemului, oferă o bază clară pentru dezvoltarea ulterioară. Concluziile testării confirmă că sistemul integrat nu este doar funcțional la nivel de demonstrație, ci atinge un nivel de performanță care îl face utilizabil ca platformă pentru cercetarea în manipulare autonomă și interacțiune om-robot prin Realitate Augmentată, obiectiv formulat la începutul lucrării.

BIBLIOGRAFIE

Sursele sunt numerotate în ordinea citării în text și se citează prin numărul de ordine în paranteze pătrate [n], conform ghidului FIIR.

[1] Robotnik. (2025). Robotic trends in 2025: Innovations transforming industries. https://robotnik.eu/robotic-trends-in-2025-innovations-transforming-industries/

[2] Suzuki, R., Karim, A., Xia, T., Hedayati, H., & Marquardt, N. (2022). Augmented Reality and Robotics: A Survey and Taxonomy for AR-enhanced Human-Robot Interaction and Robotic Interfaces. https://doi.org/10.1145/3491102.3517719

[3] Mocanu, I., & Nițu, G.-C. (2026). Human-Robot Interaction: Real-Time Control of Robotic Systems via ROS2 and Unity. https://doi.org/10.1007/978-3-032-12481-4_5

[4] Yitmen, I., & Almusaed, A. (2024). Synopsis of Industry 5.0 Paradigm for Human-Robot Collaboration. https://doi.org/10.5772/intechopen.1005583

[5] Woo, S., Kim, Y., & Kim, S. (2025). Converging Extended Reality and Robotics for Innovation in the Food Industry. AgriEngineering, 7, 322. https://doi.org/10.3390/agriengineering7100322

[6] Huang, S., Wang, B., Li, X., Zheng, P., Mourtzis, D., & Wang, L. (2022). Industry 5.0 and Society 5.0 - Comparison, complementation and co-evolution. Journal of Manufacturing Systems, 64, 424-428.

[7] Lyu, Z. (2023). Digital Twins in Industry 5.0. Research, 6. https://doi.org/10.34133/research.0071

[8] Ślusarczyk, B., Tvaronavičienė, M., Haque, A. U., & Oláh, J. (2020). Predictors of Industry 4.0 technologies affecting logistic enterprises' performance: International perspective from economic lens. Technological and Economic Development of Economy, 26(6), 1263-1283.

[9] Unity Technologies. (2024). Unity Robotics Hub. https://github.com/Unity-Technologies/Unity-Robotics-Hub

[10] Macenski, S., Foote, T., Gerkey, B., Lalancette, C., & Woodall, W. (2022). Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild. Science Robotics, 7(66). https://doi.org/10.1126/scirobotics.abm6074

[11] Open Robotics. (2024). ROS 2 Jazzy Jalisco - Documentation. https://docs.ros.org/en/jazzy/

[12] Open Robotics. (2024). Nav2 - Navigation Stack for ROS 2. https://docs.nav2.org/

[13] MoveIt. (2024). MoveIt 2 - Documentation. https://moveit.picknik.ai/main/doc/how_to_guides/how_to_guides.html

[14] MoveIt. (2024). MoveIt Task Constructor - Documentation. https://moveit.picknik.ai/main/doc/how_to_guides/pick_and_place_with_moveit_task_constructor/pick_and_place_with_moveit_task_constructor.html

[15] Unity Technologies. (2024). ROS-TCP-Connector - GitHub Repository. https://github.com/Unity-Technologies/ROS-TCP-Connector

[16] Unity Technologies. (2024). Unity - Documentation. https://docs.unity3d.com/

[17] Meta. (2024). Meta Quest Developer Documentation. https://developer.meta.com/quest/

[18] Open Robotics. (2024). Gazebo - ROS 2 Integration Documentation. https://gazebosim.org/docs

[19] ROBOTIS. (2025). OMX - Introduction and Specifications. https://ai.robotis.com/omx/introduction_omx.html

[20] ROBOTIS. (2025). OMX-F - Assembly Guide. https://ai.robotis.com/omx/assembly_guide_omx.html

[21] ROBOTIS. (2025). OMX-F - Operation Guide ROS 2. https://ai.robotis.com/omx/operation_omx.html

[22] ROBOTIS. (2025). OMX-F - Simulation with Gazebo. https://ai.robotis.com/omx/gazebo_omx.html

[23] ROBOTIS. (2023). Dynamixel Actuators - Technical Documentation. https://emanual.robotis.com/docs/en/dxl/

[24] Abaza, B. F. (2025). AI-Driven Dynamic Covariance for ROS 2 Mobile Robot Localization. Sensors, 25, 3026. https://doi.org/10.3390/s25103026

[25] Abaza, B. F., Staicu, A.-A., & Doicin, C. V. (2026). Lightweight Semantic-Aware Route Planning on Edge Hardware for Indoor Mobile Robots: Monocular Camera-2D LiDAR Fusion with Penalty-Weighted Nav2 Route Server Replanning. Sensors, 26(7), 2232. https://doi.org/10.3390/s26072232

[26] Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson.

[27] Siciliano, B., Sciavicco, L., Villani, L., & Oriolo, G. (2009). Robotics: Modelling, Planning and Control. Springer.

[28] Thrun, S., Burgard, W., & Fox, D. (2005). Probabilistic Robotics. MIT Press.

[29] ROBOTIS-GIT. (2025). open_manipulator - GitHub Repository. https://github.com/ROBOTIS-GIT/open_manipulator

[30] ros2_control. (2025). Controller Manager and ros2_control Documentation. https://control.ros.org/

[31] ROS Wiki. (2024). URDF XML Documentation. https://wiki.ros.org/urdf/XML

[32] MoveIt. (2024). Setup Assistant and SRDF Configuration. https://moveit.picknik.ai/main/doc/examples/setup_assistant/setup_assistant_tutorial.html

[33] Open Robotics. (2024). RViz User Guide. https://docs.ros.org/en/rolling/Tutorials/Intermediate/RViz/RViz-User-Guide/RViz-User-Guide.html

[34] Unity Technologies. (2024). ROS-TCP-Endpoint - GitHub Repository. https://github.com/Unity-Technologies/ROS-TCP-Endpoint

[35] Khronos Group. (2024). OpenXR Overview. https://www.khronos.org/openxr/

[36] Unity Technologies. (2024). XR Interaction Toolkit Documentation. https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.interaction.toolkit@latest

[37] Meta. (2024). Meta XR Core SDK Documentation. https://developer.oculus.com/documentation/unity/unity-core-sdk/

[38] Docker. (2024). Docker Documentation. https://docs.docker.com/

[39] Rhoban. (2024). onshape-to-robot - Export robot models from Onshape to URDF. https://github.com/Rhoban/onshape-to-robot

[40] Open Motion Planning Library. (2024). OMPL Documentation. https://ompl.kavrakilab.org/

[41] BehaviorTree.CPP. (2024). BehaviorTree.CPP Documentation. https://www.behaviortree.dev/

[42] Open Robotics. (2024). rosbag2 Documentation. https://github.com/ros2/rosbag2

[43] ROS 2. (2024). tf2 Tutorials and Concepts. https://docs.ros.org/en/rolling/Tutorials/Intermediate/Tf2/Tf2-Main.html

[44] Gazebo. (2024). ros2_control integration with Gazebo. https://control.ros.org/rolling/doc/gazebo_ros2_control/doc/index.html

[45] ROS 2. (2024). message_filters Documentation. https://docs.ros.org/en/rolling/p/message_filters/

[46] ISO. (2011). ISO 10218-1: Robots and robotic devices - Safety requirements for industrial robots - Part 1: Robots. International Organization for Standardization.

[47] ISO. (2016). ISO/TS 15066: Robots and robotic devices - Collaborative robots. International Organization for Standardization.

[48] Pahl, G., Beitz, W., Feldhusen, J., & Grote, K.-H. (2007). Engineering Design: A Systematic Approach. Springer.

[49] Ullman, D. G. (2010). The Mechanical Design Process. McGraw-Hill.

[50] Siciliano, B., & Khatib, O. (Eds.). (2016). Springer Handbook of Robotics. Springer.

[51] Craig, J. J. (2018). Introduction to Robotics: Mechanics and Control (4th ed.). Pearson.

[52] Corke, P. (2017). Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in MATLAB. Springer.

[53] LaValle, S. M. (2006). Planning Algorithms. Cambridge University Press.

[54] Bradski, G. (2000). The OpenCV Library. Dr. Dobb's Journal of Software Tools. https://opencv.org/

[55] Orocos Project. (2024). KDL - Kinematics and Dynamics Library. https://www.orocos.org/kdl.html

[56] Carpentier, J., Saurel, G., Buondonno, G., Mirabel, J., Lamiraux, F., Stasse, O., & Mansard, N. (2019). The Pinocchio C++ library - A fast and flexible implementation of rigid body dynamics algorithms. IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII). https://github.com/stack-of-tasks/pinocchio

[57] Stellato, B., Banjac, G., Goulart, P., Bemporad, A., & Boyd, S. (2020). OSQP: an operator splitting solver for quadratic programs. Mathematical Programming Computation, 12(4), 637-672. https://osqp.org/

[58] Bonsignorio, F., & del Pobil, A. P. (2015). Toward Replicable and Measurable Robotics Research. IEEE Robotics & Automation Magazine, 22(3), 32-35. https://doi.org/10.1109/MRA.2015.2452073

[59] Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., et al. (2020). Array programming with NumPy. Nature, 585, 357-362. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2

[60] Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. Computing in Science & Engineering, 9(3), 90-95. https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55